磨005-H5-C1回采建设方案

环境影响报告书

（公示本）

| 建设单位： | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司川中油气矿 |
| --- | --- |
| 编制单位： | 四川省宇环气象电子工程科技有限公司 |

2021年8月

目 录

概 述	1

1	总则	5

1.1	评价目的	5

1.2	评价原则	5

1.3	编制依据	5

1.4	环境功能区划	10

1.5	评价标准	11

1.6	环境影响因素识别及评价因子筛选	14

1.7	评价工作等级及评价范围	17

1.8	评价工作内容、评价时段及评价重点	27

1.9	建设项目环境可行性论证分析	27

1.10	项目外环境关系	28

1.11	污染控制目标及环境保护目标	30

2	建设项目概况及工程分析	33

2.1	建设项目概况	33

2.2	工程分析	44

3	区域环境概况	68

3.1	自然环境概况	68

3.2	区域环境质量现状调查与评价	71

4	环境影响预测与评价	84

4.1	大气环境影响预测与评价	84

4.2	地表水环境影响预测与评价	86

4.3	地下水环境影响预测与评价	88

4.4	声环境影响预测与评价	107

4.5	固体废弃物影响分析	113

4.6	土壤环境影响预测与评价	114

4.7	生态环境影响分析	119

5	环境风险评价	132

5.1	环境风险评价的目的与作用	132

5.2	环境风险评价等级及评价范围	132

5.3	环境风险识别	134

5.4	环境风险分析	137

5.5	源项和事故后果分析	138

5.6	环境影响分析	139

5.7	环境风险评估	142

5.8	环境风险防范措施	143

5.9	环境风险应急预案	147

5.10	环境风险评价结论	149

6	环境保护措施及可行性论证	151

6.1	设计阶段环保措施	151

6.2	施工准备期环保措施	151

6.3	生态环境保护措施	152

6.4	大气污染防治措施	162

6.5	地表水污染防治措施	164

6.6	地下水污染防治措施	164

6.7	固体废弃物污染防治措施	171

6.8	噪声防治措施	172

6.9	土壤防治措施	173

6.10	环保设施及投资估算	174

7	环境经济损益分析	176

7.1	项目投资效益	176

7.2	工程环保投资	176

7.3	环境效益分析	176

7.4	价格优势带来的经济效益	177

7.5	社会效益分析	178

7.6	环境经济损益分析结论	178

8	环境管理与环境监测	179

8.1	HSE环境管理体系	179

8.2	HSE管理要求	180

8.3	环境监测计划	182

8.4	环境监理计划	184

8.5	竣工环保验收计划	185

9	结论	187

9.1	项目概况	187

9.2	项目产业政策、规划符合性	187

9.3	项目地环境功能区、环境质量现状及存在的主要环境问题	187

9.4	自然环境概况及环境敏感目标调查	189

9.5	环境影响预测与评价	189

9.6	环境风险评价结论	193

9.7	环保措施论证	193

9.8	清洁生产与总量控制	194

9.9	公众参与	195

9.10	环境监测与管理	195

9.11	环境经济损益分析	195

9.12	综合评价结论	195

# 概 述

一、项目由来

磨溪气田位于四川盆地中部乐山—龙女寺古隆起的东区轴部，区域构造隶属于川中古隆中斜平缓构造区南斜坡地带。构造相对较为平缓，呈北东向展布，东面紧靠龙女寺构造、北面与遂南构造相接，南面与潼南区块相邻，向西延伸至安岳一带。本区中生界地层发育齐全、沉积序列正常，中三叠统以下为大套的海相碳酸盐岩沉积，中三叠统以上为陆相（含河相、湖相）沉积，地表出露中侏罗统上沙溪庙组地层。勘探时间早、开发成效大，共发现了震旦系灯影组、寒武系龙王庙组、二叠系茅口组三叠系嘉陵江祖、雷口坡组、须家河组气藏，以及奥陶系宝塔组、罗汉坡组和三叠系嘉陵江组含气层。

气田范围内中生界地层发育齐全，中三叠统以下为大套的海相碳酸盐岩沉积，中三叠统以上为陆相（含河相、湖相）沉积，地表出露地层为侏罗系重庆群。雷一1地层归属于中生界中三叠统雷口坡组，为一套干旱气候条件下的浅海台地相潮上～潮间带沉积，地层厚度60～76m左右，岩性为白云岩、灰岩与石膏岩不等厚互层。雷一1沉积早期，川中广大地区为间歇性盐滩沉积，中期为潮间带白云岩、灰岩沉积，晚期属潮上盐滩沉积，纵向上组成一个完整的海浸～海退旋回。

1987年1月，磨9井在中三叠统雷一1段获得重大发现，根据磨9井的发现，立即部署了雷一1专层评价勘探，1988年5月完成了构造主体探明储量计算，获得构造中区120km2含气范围探明天然气储量253.87×108m3。于1988年9月～1991年1月完成第一期开发工程建设。截止2020年，磨溪雷一1气藏西端开井23口，且均为水平井，西端产量为43.29×104m3/d，日产水3.86m3，水气比0.09m3/104m3，累产气22.96×108m3，累产水2.25×104m3。

为继续开采磨溪气田雷一1气藏资源，川中油气矿拟实施磨005-H5-C1回采建设方案。磨005-H5-C1井站位于重庆市潼南区花岩镇境内，该井为一口开发井，生产层位雷一1，定产为1.0×104m3/d。

二、项目建设的必要性

磨005-H5-C1井是一口开发井，完钻层位为嘉二，钻探目的是利用侧钻井开发磨溪构造嘉二气藏天然气资源，为尽快取得经济效益和社会效益，因此，建设本工程显得十分必要。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令第16号），本项目属于“8 陆地天然气开采0721”，且项目评价范围内有永久基本农田，涉及环境敏感区，因此本项目应编制环境影响报告书。为此，中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司川中油气矿委托四川省宇环气象电子工程科技有限公司承担此项环评工作，我单位评价人员在实地踏勘、资料收集和工程分析的基础上，按照国家建设项目环境影响报告书的有关技术规范要求，编制完成该项目环境影响报告书。

三、项目工程内容及范围

根据项目设计资料，本项目新建磨005-H5-C1井站1座，扩建磨030-H13井站1座，新建磨005-H5-C1井站~磨030-H13井站采气管道1.35km，同沟敷设磨030-H13井站~磨005-H5-C1井站燃料气管道1.35km，及其配套工程。

四、本次评价内容和评价时段

本项目为天然气内部集输工程，涉及站场建设、管线敷设施工期，以及站场运营期的环境特性，本次评价的具体评价内容和评价时段如下：

（1）评价内容

①借鉴本项目所在的西南地区已建的天然气管线工程环境保护经验，对本项目施工期、运营期过程中产生的各类污染物的环保处置方案进行论证，同时提出有针对性的环保措施，评价建设项目的环境可行性；

②从环境保护的角度论证本项目建设选址合理性，项目实施后环境目标和指标的可达性，提出环境保护对策措施，满足区域环境质量改善和排污许可要求的可行性。

（2）评价时段

按照石油天然气行业的划分，本项目为天然气管线工程，分为项目施工期和运营期两部分。

五、建设项目的特点

本次新建磨005-H5-C1回采建设方案，通过对磨005-H5-C1回采建设方案建设，可以增加磨溪气田雷一1气藏天然气产量，从而实现其经济价值和社会价值。

六、环境影响评价工作过程

（1）准备阶段

2021年7月23日，中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司川中油气矿委托四川省宇环气象电子工程科技有限公司开展“磨005-H5-C1回采建设方案”环评工作。在接受委托后7日内，我公司环评项目组立即在项目所在地潼南网进行了第一次环评信息公示工作，并根据建设单位提供的资料，确立了如下环评工作思路：

①编制环境影响评价工作方案；

②根据项目设计资料，针对天然气管线工程的特点，对施工期、运营期对环境的影响进行识别；

③在识别环境影响的基础上，重点对项目建设可能会对区域内的生态环境、环境空气、地表水、地下水、土壤和声环境等重点环境要素的环境影响和环境风险进行深入分析、预测并尽可能给出定量数据，以论证工程的环境可行性；

④对工程可能带来的环境影响，提出有针对性的环境保护措施和环境风险防控措施，并进行经济技术论证；

⑤根据《环境影响评价公众参与办法》的规定，开展多种形式的公众参与工作。

（2）环境影响评价工作阶段

①环境现状调查

本评价于2021年8月7日~19日对项目区域环境空气、地表水环境、地下水环境、声环境、土壤环境进行了现状监测工作。

②环境敏感区筛查

本评价于2021年7月对区域进行了详查，查明区域内、外建制乡镇水源地、农村饮用水源地、永久基本农田、风景名胜区、森林公园等各类环境敏感区。

③环境影响评价工作

根据调查、收集到的有关文件、资料，在环境现状调查结果的基础上，采用计算机模型模拟、类比分析等手段，对建设项目对各环境要素的环境影响和环境风险进行了分析、预测及评价。

（3）编制环境影响报告书

整理各环境要素的分析、预测成果，评价工程建设对各环境要素的影响，编制环境影响报告书，论证工程建设的环境可行性。

七、关注的主要环境问题

根据项目特点，环评过程关注的主要环境问题如下：

（1）项目站场建设、管道敷设占地对生态环境的影响程度及生态恢复措施有效可靠；

（2）项目施工期、运营期对评价区域内大气环境、水环境、声环境和土壤可能造成的影响；

（3）项目运营期过程中环境风险管理措施的可行性、有效性和可靠性。

八、环境影响报告书的主要结论

本项目的建设符合国家、行业颁布的相关产业政策、法规、规范，项目的建设对增加清洁能源非常规天然气供应量，对促进区域社会、经济发展，保护和改善区域环境质量具有积极意义，因此项目建设是必要的。

评价区域环境空气质量、声环境质量、地表水环境质量、地下水环境质量现状总体较好；项目建设施工过程中产生的污染物均做到达标排放或妥善处置，对生态环境、地表水、地下水、大气环境影响小，声环境影响产生短期影响，不改变区域的环境功能；项目采用的环保措施可行，社会、经济效益十分显著；建设项目环境可行，选址合理。通过严格落行业规范和环评要求完善环境风险事故防范措施和制定较详尽有效的环境风险事故应急预案，项目环境风险可防可控，环境可接受。

综上所述，在严格落实本项目相关设计和本评价提出的各项环保措施、环境风险防范和应急措施后，从环境保护角度分析，本项目建设是可行的。

# 总则

  - 评价目的

（1）结合国家相关产业政策、环境政策，结合行业规划及区域开发规划，根据环境特征、采取环保措施及环境影响预测与评价、环境风险评价，分析论述项目建设的选址可行性、环境可行性。为环境管理部门决策提供科学依据。

（2）将污染防治对策、生态保护措施、环境风险防范应急措施及时反馈到项目建设和环境管理中，为该项目实现合理布局、优化设计、清洁生产、落实环保措施及环境风险防范、应急措施提供科学依据。确保污染物达标排放、区域环境功能不改变，生态系统良性循环，将不利影响降至最低程度；将环境风险概率及环境风险事故影响降低到可控范围。为项目的稳定建设、企业环境管理、环境管理部门实施监督管理提供科学依据，实现该项目与区域经济、社会和环境的协调发展。

（3）针对设计和已经采取的环保措施进行分析，提出完善措施以符合环保要求，将环境影响降低到最小，以控制在当地环境可接受范围内。

  - 评价原则

该项目的环境影响评价将遵循以下原则：

（1）针对区域农村地区环境质量较好，居民较集中，该项目主要环境影响因素为废气、噪声、废渣、环境风险等特点进行评价。针对设计采取的环保措施进行分析，提出完善措施以达到环保要求。

（2）评价应结合国家、地方有关产业政策、环境政策，结合行业规划及区域规划分析项目的可行性。同时在环保措施、预测与评价、清洁生产、公众参与等评价工作各方面应结合相关的法规政策、技术政策。

（3）确保该项目污染物达标排放，达到清洁生产要求。项目建设必须保证区域生态平衡和区域环境质量水平，使项目所在地满足环境功能区划要求。通过环境风险防范措施将环境风险机率最大限度降低，通过应急措施确保环境风险影响在可接受程度。

（4）科学性、客观公正性。

  - 编制依据

    - 国家法律法规

- 《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令2014年第9号，2014年4月24日修订，2015年1月1日起实施）；

- 《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修正，2018年12月29日起实施）；

- 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修正，2018年10月26日起实施）；

- 《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日修正，2018年1月1日起实施）；

- 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日修正，2018年12月29日起实施）；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（中华人民共和国主席令（第四十三号），2020年9月1日起实施）；

- 《中华人民共和国土壤污染防治法》（中华人民共和国主席令第8号，2019年1月1日起实施）；

- 《中华人民共和国水土保持法》（中华人民共和国主席令第三十九号，2011年3月1日起实施）；

- 《中华人民共和国土地管理法》（中华人民共和国主席令第三十二号，2020年1月1日起实施）；

- 《中华人民共和国石油天然气管道保护法》（中华人民共和国主席令2010年第30号，2010年10月1日起实施）。

    - 行政法规与国务院发布的规范性文件

- 《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号，2017年10月1日起实施）；

- 《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国主席令第645号，2013年12月7日起实施）；

- 《土地复垦条例》（中华人民共和国国务院令第592号，2011年3月5日起实施）；

- 《国务院关于印发全国主体功能区规划的通知》（国发[2010]46号）；

- 《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发[2011]35号）；

- 《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号）；

- 《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号）；

- 《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发[2016]31号）；

- 《基本农田保护条例》（2011年01月08日修订版）；

- 《建设项目用地预审管理办法》（中华人民共和国国土资源部令第42号，2008年11月29日发布，2009年1月1日实施）。

    - 部门规章与部门发布的规范性文件

- 《关于进一步加强生态保护工作的意见》（环发[2007]37号）；

- 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）；

- 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令第16号，2021年1月1起施行）；

- 《产业结构调整指导目录（2019年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号）；

- 《关于推行清洁生产的若干意见》（环控[1997]0232号）；

- 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）；

- 《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）；

- 关于印发《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》的通知（环保部环办[2013]103号）；

- 《关于推进环境保护公众参与的指导意见》（环办[2014]48号）；

- 《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号，2018.7.16）；

- 《关于进一步加强农村环境保护工作的意见》（环发[2011]29号）；

- 《分散式饮用水水源地环境保护指南（试行）》（环办[2010]132号）；

- 《集中式饮用水水源环境保护指南（试行）》（环办[2012]50号）；

- 《石油天然气工程项目用地控制指标》（国土资规[2016]14号，2017年1月1日实施）；

- 《国务院关于促进节约集约用地的通知》（国发[2008]3号）；

- 《石油天然气钻井、开发、储运防火防爆安全生产技术规程》（SY5225-2012）；

- 《大气污染防治行动计划》（国发[2013]37号）；

- 《全国生态保护与建设规划（2013~2020年）》（2013年10月）；

- 《水污染防治行动计划》（国发[2015]17号）；

- 《土壤污染防治行动计划》（国发[2016]31号）；

- 《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》（国发[2016]65号）；

- 《国家危险废物名录（2021版）》。

    - 地方行政规章及规范性文件

- 《重庆市环境保护条例》（2018年7月26日修订）；

- 《重庆市生态功能区划（修编）》（渝府[2008]133号）；

- 《重庆市人民政府关于发布重庆市生态保护红线的通知》（渝府发[2018]25号）；

- 《重庆市人民政府批转重庆市地表水环境功能类别调整方案的通知》（渝府发[2012]4号）；

- 《重庆市人民政府关于批转重庆市地表水环境功能类别局部调整方案的通知》（渝府[2016]43号）；

- 《重庆市人民政府办公厅关于调整万州区等36个区县（自治县）集中式饮用水水源保护区的通知》（渝府办发[2016]19号）；

- 《重庆市人民政府办公厅关于印发万州区等18个区县（开发区）集中式饮用水水源地保护区划分及调整方案的通知》（渝府办[2017]21号）；

- 《重庆市人民政府关于印发重庆市环境空气质量功能区划分规定的通知》（渝府发[2016]19号）；

- 《重庆市环境噪声污染防治办法》（重庆市人民政府令第270号）；

- 《重庆市人民政府关于印发重庆市贯彻落实土壤污染防治行动计划工作方案的通知》（渝府发[2016]50号）；

- 《重庆市人民政府关于印发贯彻落实国务院水污染防治行动计划实施方案的通知》（渝府发[2015]69号）；

- 《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市贯彻国务院打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》（渝府办发[2018]134号）；

- 《重庆市人民政府关于公布重庆市重点保护野生植物名录（第一批）的通知》（渝府发[2015]7号）；

- 《重庆市野生动物保护规定》（2019年12月1日起施行）；

- 《重庆市林地保护管理条例》（2010年7月30日起施行）；

- 《重庆市人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的实施意见》（渝府发[2020]11号）。

    - 环境影响评价技术规范

- 《环境影响评价技术导则—总纲》（HJ2.1-2016）；

- 《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）；

- 《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018）；

- 《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）；

- 《环境影响评价技术导则—生态环境》（HJ19-2011）；

- 《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）；

- 《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ964—2018）；

- 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

- 《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》（SY/T6276-2014）；

- 《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令[2018]4号）；

- 《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2010）。

    - 设计技术规范

- 《输气管道工程设计规范》（GB50251-2015）；

- 《石油天然气工业管线输送系统用钢管》（GB/T9711-2017）；

- 《油气管道动火规范》（Q/SY 05064-2018）；

- 《油气输送用钢制感应加热弯管》（SY/T5257-2012）；

- 《石油天然气钢质管道无损检测》（SY/T4109-2013）；

- 《油气输送管道线路工程抗震技术规范》（GB/T50470-2017）；

- 《油气输送管道穿越工程设计规范》（GB50423-2013）；

- 《油气输送管道穿越工程施工规范》（GB50424-2015）；

- 《钢质管道焊接及验收》（GB/T31032-2014）。

    - 建设项目相关资料

- 《磨005-H5-C1井建设工程初步设计》；

- 环境影响评价委托书；

- 环境质量现状监测报告。

  - 环境功能区划

（1）大气环境

本项目建设区域属于农村地区，根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012），评价区的大气环境功能区划属二类区。

（2）地表水环境

根据现场调查，本项目区域地表水体属于培江水系，项目评价范围内的地面水体水环境功能为Ⅲ类水域，水体功能主要为灌溉、养殖等。

经核实，项目评价范围内不涉及集中式饮用水源保护区。

（3）地下水环境

根据现场调查结果，本项目区域的地下水开发利用现状以水井作为人畜生活用水，评价范围内不涉及地下水集中式饮用水水源保护区。因此，根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）地下水质量分类，项目区域地下水环境属Ⅲ类用水。

（4）声环境

项目评价区域属于农村地区，主要为散居农户，属一般居住环境，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）声环境按2类区划分。

（5）生态环境

根据《重庆市生态功能区划（修编）》，项目所在地属“Ⅳ3-2 渝西方山丘陵营养物质保持-水体保护生态功能区”。本生态功能区包括合川区、潼南区、铜梁县、大足县、双桥区和荣昌县，幅员面积7787.21km2。地貌以丘陵和平原为主，森林覆盖率也较低。区内主要河流有嘉陵江、渠江、涪江、濑溪河、窟窿河、怀远河等，多年平均地表水资源量144.6亿m3。亚热带气候，雨热同季，降水充沛，全年适合农作物生长。煤、天然气、盐、铝土等矿产储量丰富，有大足石刻、钓鱼城、龙水湖等丰富的旅游资源。主要生态环境问题为缺水较严重，建设用地占用耕地面积大，森林覆盖率低，农村面源污染和次级河流污染较为严重，农业的生态环境保护和城郊型生态农业基地建设的压力较大，矿山生态环境破坏和地质灾害普遍。主导生态功能是水资源与水生态保护、农业生态功能的维持与提高，辅助功能为水土流失预防与监督、面源污染、矿山污染控制。生态环境建设的主要方向为加强水资源保护利用；水土流失预防；农业生态环境建设和农村面源防治；加强农业基础设施建设；强制关闭污染严重的小煤窑、小矿山；开展矿山废弃物的清理、生态重建与复垦；加强大中型水库的保护和建设工作；区内自然保护区、森林公园、地质公园和风景名胜区核心区禁止开发区，依法进行保护，严禁一切开发建设行为；次级河流和重要水域应重点保护。经现场调查核实，项目区不属于特殊生态敏感区和重要生态敏感区，为一般区域。

  - 评价标准

    - 环境质量标准

（1）环境空气质量标准

本项目所在区域为农村环境，属于环境空气二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，标准值见下表。

表1.5-1  环境空气质量标准

| 污染物名称 | 取值时间 | 浓度限值 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 | 60 | μg/m3 | GB3095-2012 《环境空气质量标准》 二级标准 |
|  | 24小时平均 | 150 |  |  |
|  | 1小时平均 | 500 |  |  |
| PM10 | 年平均 | 70 |  |  |
|  | 24小时平均 | 150 |  |  |
| PM2.5 | 年平均 | 35 |  |  |
|  | 24小时平均 | 75 |  |  |
| NO2 | 年平均 | 40 |  |  |
|  | 24小时平均 | 80 |  |  |
|  | 1小时平均 | 200 |  |  |
| O3 | 日最大8小时平均 | 160 |  |  |
|  | 1小时平均 | 200 |  |  |
| CO | 24小时平均 | 4 | mg/m3 |  |
|  | 1小时平均 | 10 |  |  |
| H2S | 一次值 | 10 | μg/m3 | 参照《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中表D.1的其他污染物空气质量浓度参考限值 |
| 非甲烷总烃 | 1小时平均浓度限值 | 2000 | μg/m3 | 参照《大气污染物综合排放标准详解》中参考限值 |

（2）地表水环境质量标准

地表水水质标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准。

表1.5-2  《地表水环境质量标准》标准值  单位：mg/L，pH无量纲

| 项 目 | Ⅲ类水域标准 |
| --- | --- |
| pH | 6~9 |
| 高锰酸盐指数 | ≤6 |
| BOD5 | ≤4 |
| 挥发酚 | ≤0.005 |
| 六价铬 | ≤0.05 |
| 氨氮 | ≤1.0 |
| 石油类 | ≤0.05 |
| 硫化物 | ≤0.2 |
| 氯化物 | ≤250 |
| 水温 | / |
| 悬浮物 | / |

（3）地下水质量标准

地下水水质标准执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。

表1.5-3  地下水质量Ⅲ类标准  单位：mg/L，pH无量纲

| 名称 | Ⅲ类标准浓度限值 | 名称 | Ⅲ类标准浓度限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 6.5≤pH≤8.5 | 砷 | ≤0.01 |
| 氨氮 | ≤0.5 | 汞 | ≤0.001 |
| 钾 | / | 六价铬 | ≤0.05 |
| 钙 | / | 总硬度 | ≤450 |
| 钠 | ≤200 | 铅 | ≤0.01 |
| 镁 | / | 氟化物 | ≤1.0 |
| 碳酸盐 | / | 镉 | ≤0.005 |
| 碳酸氢盐 | / | 铁 | ≤0.3 |
| 氯化物 | ≤250 | 锰 | ≤0.1 |
| 硫酸盐 | ≤250 | 溶解性总固体 | ≤1000 |
| 硝酸盐 | ≤20 | 耗氧量 | ≤3.0 |
| 亚硝酸盐 | ≤1.0 | 总大肠杆菌 | ≤3.0 |
| 挥发酚 | ≤0.002 | 石油类 | / |
| 氰化物 | ≤0.05 | 硫化物 | / |

- 声环境质量标准

声环境质量执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的2类标准。

表1.5-4  声环境质量标准限值  单位：dB（A）

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类标准 | 60 | 50 |

（5）土壤环境质量标准

场地内及特征因子石油烃(C10~C40)使用《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018），场地外使用《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中的相关标准。

表1.5-5  建设用地土壤质量标准限值

| 污染物项目 | 风险筛选值 | 污染物项目 | 风险筛选值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 砷 | ≤60 | 1,2,3-三氯丙烷 | ≤0.5 |
| 镉 | ≤65 | 氯乙烯 | ≤0.43 |
| 铬（六价） | ≤5.7 | 苯 | ≤4 |
| 铜 | ≤18000 | 氯苯 | ≤270 |
| 铅 | ≤800 | 1,2-二氯苯 | ≤560 |
| 汞 | ≤38 | 1,4-二氯苯 | ≤20 |
| 镍 | ≤900 | 乙苯 | ≤28 |
| 四氯化碳 | ≤2.8 | 苯乙烯 | ≤1290 |
| 氯仿 | ≤0.9 | 甲苯 | ≤1200 |
| 氯甲烷 | ≤37 | 间二甲苯+对二甲苯 | ≤570 |
| 1,1-二氯乙烷 | ≤9 | 邻二甲苯 | ≤640 |
| 1,2-二氯乙烷 | ≤5 | 硝基苯 | ≤76 |
| 1,1-二氯乙烯 | ≤66 | 苯胺 | ≤260 |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | ≤596 | 2-氯酚 | ≤2256 |
| 反-1,2-二氯乙烯 | ≤54 | 苯并［a］蒽 | ≤15 |
| 二氯甲烷 | ≤616 | 苯并［a］芘 | ≤1.5 |
| 1,2-二氯丙烷 | ≤5 | 苯并［b］荧蒽 | ≤15 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | ≤10 | 苯并［k］荧蒽 | ≤151 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | ≤6.8 | 䓛 | ≤1293 |
| 四氯乙烯 | ≤53 | 二苯并［a，h］蒽 | ≤1.5 |
| 1,1,1-三氯乙烷 | ≤840 | 茚并［1,2,3-cd］芘 | ≤15 |
| 1,1,2-三氯乙烷 | ≤2.8 | 萘 | ≤70 |
| 三氯乙烯 | ≤2.8 | 石油烃（C10-40） | ≤4500 |

表1.5-6  农用地土壤质量标准限值

| 污染物项目 |  | 风险筛选值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH≤5.5 | 5.5＜pH≤6.5 | 6.5＜pH≤7.5 | pH＞7.5 |
| 镉 | 水田 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
|  | 其他 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 汞 | 水田 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.0 |
|  | 其他 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |
| 砷 | 水田 | 30 | 30 | 25 | 20 |
|  | 其他 | 40 | 40 | 30 | 25 |
| 铅 | 水田 | 80 | 100 | 140 | 240 |
|  | 其他 | 70 | 90 | 120 | 170 |
| 铬 | 水田 | 250 | 250 | 300 | 350 |
|  | 其他 | 150 | 150 | 200 | 250 |
| 铜 | 水田 | 150 | 150 | 200 | 200 |
|  | 其他 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 镍 |  | 60 | 70 | 100 | 190 |
| 锌 |  | 200 | 200 | 250 | 300 |

    - 污染物排放标准

（1）废气

大气污染物排放标准执行《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）二级标准。

表1.5-7  大气污染物综合排放标准

| 项目 | 单位 | 标准限值 | 备 注 | 无组织排放监控浓度限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氮氧化物 | mg/m3 | 240 | GB16297-1996中二级标准（新污染源），排气筒高度15m | 0.12mg/m3 |
|  | kg/h | 0.77 |  |  |
| 二氧化硫 | mg/m3 | 550 |  | 0.40mg/m3 |
|  | kg/h | 2.6 |  |  |
| 颗粒物 | mg/m3 | 120 |  | 1.0mg/m3 |
|  | kg/h | 3.5 |  |  |

（2）废水

本项目生产废水不外排，生活污水汇入化粪池，经沉淀和厌氧消化处理后定期外运或交于农用。

（3）噪声

施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准，营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

表1.5-8  建筑施工场界环境噪声排放限值  单位：dB(A)

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

表1.5-9  工业企业厂界环境噪声排放标准  单位：dB(A)

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 |

（4）固体废弃物

危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2019）等有关规定；一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）有关规定。

（5）生态保护

以不破坏生态系统完整性为标准，水土流失以不改变土壤侵蚀类型为标准。

  - 环境影响因素识别及评价因子筛选

    - 环境影响因素识别

#### 施工期环境影响因素

施工期建设主要包括管道敷设和站场建设两部分工程。

（1）管道敷设

管道敷设施工对生态环境的影响主要是施工期间土石方工程的开挖引起自然地貌的改变和地表植被的破坏，引起土地利用性质的改变，导致生物量和生产力的变化，由此引发的区域生态环境的破坏；临时道路、临时施工场地等可能导致农业、林业生态系统发生较大变化；管道敷设穿越河流、沟渠等产生的弃渣和施工作业对当地地表水环境的影响；弃渣造成新的水土流失，增加了区域内的水土流失量，加剧了环境的影响；线路工程施工对沿线生态敏感目标的干扰等。

管道施工期废水主要来自试压废水、施工人员生活污水。

施工废气主要来自地面机械开挖和运输车辆行驶产生的扬尘及施工机械车辆排放的尾气。

施工期产生的固体废物主要为生活垃圾、工程弃土、工程弃渣和施工废料等。

噪声源主要来自施工作业机械，如挖掘机、电焊机等，其强度在85～105dB（A）。

（2）站场建设

站场建设的主要环境影响因素是各种机械、车辆排放的废气和噪声、施工产生的固体废物、施工人员日常生活产生的生活污水和生活垃圾、占地并造成对地表土壤和植被的破坏，引起水土流失。

#### 运营期的环境影响因素

站场和管道运行期间正常工况下对环境的影响相对较小，主要是站场内的处理设备运行产生的噪声。在实施清管检修作业时会有少量废水、固体废物产生，另外在非正常工况下，站场超压排放天然气时产生的放空噪声会对站场周围人群造成一定的影响，但时间较短。

根据项目在施工期和运营期的各开发行为的具体情况，对其可能产生的环境影响进行统计识别，结果详见下表。

表1.6-1  项目环境影响因子统计表

| 序号 | 时段 | 主要影响因素 | 主要环境影响因子 | 统计结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工期 | （1）管道敷设、道路建设 | 破坏土壤和植被，影响农业 | － |
|  |  |  | 引起水土流失 | － |
|  |  |  | 影响土地利用 | － |
|  |  |  | 声环境 | － |
|  |  |  | 改变自然景观 | － |
|  |  |  | 影响地下水 | － |
|  |  |  | 影响道路交通 | － |
|  |  | （2）管道试压排水 | 悬浮物 | － |
|  |  | （3）施工机械和车辆尾气 | NO2、CO、SO2、烃类挥发 | － |
|  |  | （4）施工垃圾和生活垃圾 | 污染土壤环境 | － |
|  |  | （5）施工机械和车辆噪声 | 影响声环境质量 | － |
|  |  | （6）站场建设 | 永久性占地、动植物 | － |
|  |  | （7）建设工程 | 对当地社会经济的拉动 | ＋＋ |
| 2 | 运营期 （正常工况） | （1）清管废水 | 悬浮物 | － |
|  |  | （2）清管废渣 | 铁屑 | － |
|  |  | （3）站场噪声 | 影响声环境质量 | － |
|  |  | （4）天然气的使用 | 对当地社会经济的拉动、使用地区大气环境的改善 | ＋＋ |
| 注：“－－”为负影响较大；“－”为负影响较小；“＋＋”正影响较大；“＋”为正影响较小。 |  |  |  |  |

表1.6-2  项目环境影响因素识别结果表

| 阶段 | 开发活动 | 主要环境影响因素 | 环境空气 | 地表水 | 地下水 | 声 | 土壤 | 植被 | 动物 | 景观 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 站场、管线、道路施工 | 临时占地和永久占地 |  |  |  |  | √ | √ | √ | √ |
|  |  | 河流穿越 |  | √ |  |  |  |  | √ |  |
|  |  | 施工人员和车辆活动 |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
| 运营期 | 地面集输 | 生活污水 |  | √ | √ |  |  |  |  |  |
|  |  | 站场放空、放散 | √ |  |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 设备噪声 |  |  |  | √ |  |  |  |  |
|  |  | 生产废水 |  | √ | √ |  |  |  |  |  |

    - 评价因子筛选

根据本项目生产作业过程的排污特点，结合当地环境功能和各类环境因子的重要性和可能受影响的程度，在环境影响识别的基础上，各环境影响因子的筛选如下：

表1.6-3  环境影响评价因子表

| 序号 | 类别 | 要素 | 评价因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境质量现状评价 | 地表水环境质量现状 | pH、高锰酸盐指数、BOD5、挥发酚、六价铬、氨氮、石油类、硫化物、氯化物、水温、悬浮物 |
|  |  | 地下水环境质量现状 | pH、氨氮、钾、钙、钠、镁、碳酸盐、碳酸氢盐、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚、氰化物、砷（As）、汞（Hg）、铬（六价）（Cr6+）、总硬度、铅（Pb）、氟化物、镉（Cd）、铁（Fe）、锰（Mn）、溶解性总固体、耗氧量（CODMn）、总大肠菌群、石油类、硫化物 |
|  |  | 环境空气质量现状 | SO2、NO2、PM10、PM2.5 |
|  |  | 区域环境噪声质量现状 | LAeq |
|  |  | 生态环境现状 | 土地利用现状，土壤环境、野生动植物种类及多样性 |
| 2 | 环境影响分析 | 地表水环境影响分析 | 定性分析生产废水处置的可行性 |
|  |  | 地下水环境影响评价 | 对地下水进行二级评价 |
|  |  | 环境空气影响预测及评价 | 对环境空气进行二级评价 |
|  |  | 噪声环境影响分析 | LAeq |
|  |  | 土壤环境影响分析 | 石油烃 |
|  |  | 固体废物环境影响分析 | 一般工业固体废物 |
|  |  | 生态环境影响分析 | 定性分析工程对农作物、土壤、生物多样性、自然生态的环境影响 |
| 3 | 环境风险评价 |  | 简单分析 |

  - 评价工作等级及评价范围

    - 生态环境

本项目由地面站场和集输管线组成，工程内容呈点、线状分布，对环境影响仅限于距离站场及管线较近的范围。

项目管线工程总长1.35km，工程总占地面积13182m2，其中永久占地面积1922m2，临时占地面积11254m2。项目环境影响主要在施工作业区域，影响区域为一般区域。依据《环境影响评价技术导则 生态环境》（HJ19-2011）的评价等级划分规定，确定本项目的生态环境影响评价工作等级为三级。

表1.7-1  生态影响评价工作等级划分表

| 判定标准 |  |  |  | 本项目情况 | 判定结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响区域生态敏感性 | 工程占地（含水域）范围 |  |  | 工程占地面积小于2km2，且属一般区域 | 三级 |
|  | 面积≥20km2或长度≥100km | 面积2~20km2或长度50~100km | 面积≤2km2或长度≤50km |  |  |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |  |  |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |  |  |
| 一般敏感区 | 二级 | 三级 | 三级 |  |  |

根据项目建设特性，考虑到项目施工对周边环境的影响方式和影响程度，本项目生态环境评价范围为站场场界周围100m范围，管线两侧50m范围。

    - 地表水

本项目施工期产生的废水主要为管道清管试压废水和施工人员生活污水；站场运营期产生的废水主要为生产废水和生活污水，站场产生的场地冲洗废水和设备表面清洗废水可经场地坡度就地散排出站外，方井内积水定期泵输至水罐拉至附近回注站回注，生活污水经化粪池收集后定期外运或交于农用，因此本项目运营期产生的废水属于间接排放。根据《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ2.3-2018）评判确定本项目的地表水环境影响评价工作等级为三级B。

    - 地下水

1、评价工作等级划分

（1）项目行业分类

根据建设项目资料，本项目分类属于《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ 610-2016）附录A中F石油、天然气第38项天然气、页岩气开采（含净化），为Ⅱ类建设项目，其地下水环境影响评价工作等级的划分依据II类建设项目特征分别进行地下水环境影响评价等级划分。

（2）敏感程度

根据II类建设项目工作等级划分依据，应根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ 610-2016）中评价工作等级的划分应根据建设项目行业分类和地下水环境敏感程度分级进行判定，具体情况见下表。

表1.7-2  地下水环境敏感程度分级表

| 分级 | 项目场地的地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区；除集中式饮用水水源地以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感（√） | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |

根据现场调查和资料收集，评价区范围内分散居民主要以赋存于侏罗系中统沙溪庙组砂泥岩风化带孔隙、裂隙水为生活饮用水源，为分散式饮用水源地，评价范围未涉风景名胜区、自然保护区、集中式饮用水源保护区等敏感区域。

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ 610-2016）表1地下水环境敏感程度分级表，项目场地地下水环境敏感特征属于集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。经调查，本项目各站场所处的评价范围内均分布有饮用水井，因此，本项目地下水环境敏感程度为较敏感。

（3）评价工作等级判定

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ 610-2016）“表2评价工作等级分级表”，本项目地下水环境影响评价工作等级为二级，，地下水评价等级划分情况见下表。

表1.7-3  地下水评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | I类项目 | II类项目 | III类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二（√） | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

2、评价范围

根据《地下水环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）8.2.2.1，建设（除线性工程外）地下水环境影响现状调查评价范围可采用公式计算法、查表法和自定义法确定。

当建设项目所在地水文地质条件相对简单，且所掌握的资料能够满足公式计算法的要求时，应采用公式计算法确定（参照HJ/T338）；当不满足公式计算法要求时，可采用查表法确定。当计算或查表范围超出所处水文地质单元边界时，应以所处水文地质单元边界为宜。

（1）公式计算法

当建设项目所在地水文地质条件相对简单，且所掌握的资料能够满足公式计算法的要求时，应采用公式计算法确定：

L=α×K×I×T/ne

式中：L—下游迁移距离

α—变化系数，α≥1，一般取2；

K—渗透系数，m/d；本次取值0.09m/d。

I—水力坡度，无量纲；参考，结合现场调查根据每个评价区水位调查结果计算水力坡度取值，本次取值3%；

T—质点迁移天数，取值不小于5000d；

ne—有效孔隙度，无量纲。经查阅同类型地层风化裂隙率，结合现场调查情况，本次取值为0.07。

计算结果L=385.7m；

（2）查表法

当不满足公式计算法的要求时，可采用查表法确定。

表1.7-4  地下水环境现状调查评价范围参照

| 评价等级 | 调查评价面积（km2） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一级 | ≥20 | 应包括重要的地下水环境保护目标，必要时适当扩大范围 |
| 二级 | 6～20 |  |
| 三级 | ≤6 |  |

（3）自定义法

整个项目所涉及的评价区水文地质条件相对简单，属风化带裂隙水，地貌属中浅丘地貌。本项目依照《地下水环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）8.2.2.2线性工程边界两侧外延200m作为调查评价范围，穿越饮用水源保护区时，评价范围应至少包含水源保护区；线性工程站场调查评价范围参照8.2.2.1。对于线性工程调查评价工作重点针对场站等可能对地下水产生污染的地区开展。

依据本项目工程分析确定评价工作重点为磨005-H5-C1井场，评价范围北侧以河流为界，其他以丘顶连线作为分水岭边界，评价范围约1.2km2。

***********

图1.7-1  地下水环境影响评价范围图

    - 声环境

本工程运营期的噪声源主要为站场工艺设施产生的气流噪声，工程选址均为农村环境，为2类声功能区域。依据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ/T 2.4-2009）第5.2.3节的规定，本项目的噪声环境影响评价工作等级定为二级，评价范围为以站场厂界周围200m的范围。

    - 环境空气

1、评价等级

根据项目工程分析，项目在运营期产生的废气主要为站场水套炉所产生的废气。

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ/2.2-2018)中的相关要求，本次评价选择估算模型对大气环境评价工作进行分析计算，然后按评价工作分级判据进行分级。

计算污染物的最大地面浓度占标率Pi（第i个污染物）及第i个污染物的地面浓度达标准限制10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为：

式中：Pi——第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大地面浓度，ug/m3；

Coi——第i个污染物的环境空气质量标准，ug/m3。

评价工作等级按下表的分级判据进行划分。若污染物数i大于1，取P值中最大者(Pmax)和其对应的D10%。

表1.7-5  评价工作等级划分依据一览表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax<10% |
| 三级 | Pmax<1% |

根据本项目大气污染物排放情况，按照估算模式计算各污染物的最大地面浓度占标率P值，估算模型参数和计算结果如下所示。

表1.7-6  估算模型参数一览表

| 参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数 | / |
| 最高环境温度/℃ |  | 40.8 |
| 最低环境温度/℃ |  | -3.8 |
| 土地利用类型 |  | 农作地 |
| 区域湿度条件 |  | 湿 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形分辨率/m | 90 |
| 是否考虑岸边熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 否 |

表1.7-7  项目主要大气污染物排放占标率估算结果一览表

| 类型 | 下风向距离 （m） | SO2预测值 （mg/m3） | SO2占标率 （%） | PM10预测值 （mg/m3） | PM10 预测值 | NOx预测值 （mg/m3） | NOx占标率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 磨 005-H5-C1 水套炉 | 10 | 0.0017 | 0.34 | 0.0020 | 0.44 | 0.0053 | 2.11 |
|  | 50 | 0.0006 | 0.13 | 0.0008 | 0.17 | 0.0020 | 0.81 |
|  | 100 | 0.0041 | 0.82 | 0.0050 | 1.08 | 0.0128 | 5.10 |
|  | 126 | 0.0042 | 0.84 | 0.0050 | 1.11 | 0.0132 | 5.27 |
|  | 500 | 0.0009 | 0.19 | 0.0011 | 0.25 | 0.0029 | 1.17 |
|  | 1000 | 0.0005 | 0.09 | 0.0005 | 0.12 | 0.0014 | 0.57 |
|  | 2500 | 0.0001 | 0.03 | 0.0002 | 0.03 | 0.0004 | 0.16 |
|  | D10% | / | 126 | / | 126 | / | 126 |
|  | 下风向最大值 | 0.0042 | 0.84 | 0.0050 | 1.11 | 0.0132 | 5.71 |

由计算结果可知，磨005-H5-C1水套炉NOx最大落地浓度为0.0132mg/m3，最大占标率5.27%，D10%距离为126m。由于1%≤PmaxNOx<10%，项目评价等级为二级。

项目有组织污染源所在区域地形图如下所示。

****

图1.7-2 项目所在区域地形情况

2、评价范围

根据导则要求，项目大气评价范围应为5km×5km的矩形，项目评价范围如下所示。

****

图1.7-3 项目大气环境评价范围示意图

    - 土壤环境

1、土壤环境影响评价项目类别

根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》（试行）（HJ964-2018）附录A，本工程属于采矿业中“化学矿采选；石棉矿采选；煤矿采选、天然气开采、页岩气开采、砂岩气开采、煤层气开采（含净化、液化）”，因此项目类别为Ⅱ类项目。

2、土壤环境影响评价工作等级及评价范围

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），“将建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5-50hm2）、小型（≤5hm2），建设项目占地主要为永久占地。”根据表2.1-8可知，本项目各站场新增永久占地均小于5hm2，因此占地规模为小型。

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），建设项目所在地土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感。本项目周边存在耕地，土壤环境敏感程度属敏感。

根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，详见下表。

表1.7-8  污染影响型评价工作等级划分表

| 项目类别 评价工作等级 敏感程度 | Ⅰ类 |  |  | Ⅱ类 |  |  | Ⅲ类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 敏感程度 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | — |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | — | — |
| 注：“—”表示可不展开土壤环境影响评价工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），建设项目（除线性工程外）土壤环境影响现状调查评价范围可根据建设项目影响类别、污染途经、气象条件、地形地貌、水文地质条件等确定并说明，或参考下表确定。

表1.7-9  现状调查范围

| 评价工作等级 | 影响类型 | 调查范围a |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 占地b范围内 | 占地范围外 |
| 一级 | 生态影响型 | 全部 | 5km范围内 |
|  | 污染影响型 |  | 1km范围内 |
| 二级 | 生态影响型 |  | 2km范围内 |
|  | 污染影响型 |  | 0.2km范围内 |
| 三级 | 生态影响型 |  | 1km范围内 |
|  | 污染影响型 |  | 0.05km范围内 |
| a涉及大气沉降途经影响的，可根据主导风向下风向的最大落地浓度点适当调整。 b矿山类项目指开采区与各场地的占地；改、改建类的指现有工程与拟建工程的占地。 |  |  |  |

本项目属新建工程，土壤预测评价范围一般与现状调查评价范围一致。

综上，本项目土壤环境影响评价项目类别为Ⅱ类，占地规模为小型，土壤环境敏感程度为敏感，因此土壤环境影响评价工作等级为二级，评价范围为项目站场占地内及占地范围外0.2km范围内。

    - 环境风险

- 1.7.7.1 危险物质数量与临界量比值（Q）

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169－2018）附录 B并结合参考的气质资料可知，本项目涉及的重点关注的危险物质为天然气中的甲烷、硫化氢等，甲烷临界量均为10t，硫化氢临界量为2.5t。当存在多种危险物质时，按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

式中：q1，q2，…qn—每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，…Qn—每种危险物质的临界量，t。

根据设计资料，本项目各管线、站场均独立建设，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）要求，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）附录B并结合参考的气质资料可知，本项目涉及的重点关注的危险物质为甲烷、硫化氢等，均为大气环境风险物质，对各独立单元进行统计。

各管段天然气在线标方量及各风险物质统计具体情况见下表。

表1.7-10  危险物质数量与临界量比值计算表

| 序号 | 生产环节 | 压力Mpa | 硫化氢 | 线路长度(km) | Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磨005-H5-C1井站~磨030-H13井站采气管道 | 6.3 | 0.0109t | 1.35（DN60.3） | 0.0234 |
| 2 | 磨030-H13井站~磨005-H5-C1井站燃料气管道 | 4.0 | 0 | 1.35（DN33.7） | 0.0020 |
| 合计 |  |  |  |  | 0.0254 |

根据上表可知，本项目Q最大值约为0.0254，根据建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169－2018）附录C的要求，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

- 1.7.7.2 评价等级及评价范围确定

（1）环境风险评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），环境风险评价等级划分依据见下表。

表1.7-11  建设项目环境风险潜势划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ+、Ⅳ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |

根据以上分析结果，本项目环境风险评价等级为“简单分析”。

（2）环境风险评价范围

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），本项目的环境风险评价工作等级为“简单分析”，未确定评价范围；基于项目存在危险物质，因此本项目风险评价范围参照“三级”评价的评价范围，评价范围为厂界周边3km，管道两侧100m；地下水环境风险评价等级三级，评价范围与地下水评价范围相同。

  - 评价工作内容、评价时段及评价重点

评价工作内容：建设项目概况、工程分析、区域环境概况、环境影响预测与评价、环境风险评价、环境保护措施及可行性论证分析、清洁生产分析与污染物排放总量控制分析、公众参与、环境影响经济损益分析、环境管理与环境监测、评价结论及建议。

环境影响评价时段：施工期、运营期。

评价重点：在区域环境质量现状评价的基础上，结合本项目环境影响因素，本报告书确定以下几个方面为评价重点：工程分析、大气环境现状调查与影响分析、地下水环境现状调查与影响分析、土壤环境现状调查与影响分析、环境风险评价、生态环境现状调查与影响分析、公众参与、环境保护措施及可行性论证分析。

  - 建设项目环境可行性论证分析

    - 产业政策符合性分析

天然气作为一种优质、高效、清洁的能源和化工原料，它的开发利用，不仅可以改善能源结构、而且有利于保护和改善环境，减轻当地因燃煤引起的二氧化硫和酸雨的污染，提高人民生活质量，促进西部生态工程建设，对于我国实施可持续发展战略具有重要的意义。本项目作为清洁能源开采项目，符合国家环境保护产业政策。

本项目符合《促进产业结构调整暂行规定》（国发[2005]40号）第二章第五条“加强能源、交通、水利和信息等基础设施建设，增强对经济社会发展的保障能力”的要求，且属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发改委2019年第29号令）鼓励类中第七条“石油、天然气”第3款“原油、天然气、液化天然气、成品油的储运和管道输送设施、网络和液化天然气加注设施建设”之列。因此，工程建设符合国家现行产业政策。

    - 与城镇规划符合性分析

本项目位于重庆市潼南区境内，所在地区不涉及国家及地方保护的保护林带、不涉及自然保护区、风景名胜区等敏感区域，项目新建站场在原钻井工程用地范围内实施。根据现场调查，项目所建站场和管线均不涉及所在地规划范围内，因此，本项目重庆市潼南区当地城镇规划不发生冲突。

    - 选址环境敏感性分析

本项目位于重庆市潼南区境内，经现场调查核实，本项目所在区域属于农村环境，站场周边500m范围内无学校、医院、国家珍稀保护动植物、自然保护区、风景名胜区及文物古迹等敏感点；新建的管线位于农村区域，且管线所经地区不涉及国家及地方保护的保护林带、不涉及生态红线、自然保护区和以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位。

综上所述，本项目的环境敏感点主要为周边的散居居民。由于本项目新建站场主要为阀门和站内工艺管道，在采取相应的措施后对站场周边居民影响较小，属于可接受范围。因此，项目选址从环保角度而言基本合理。

    - 与重庆市生态红线管控范围的符合性

根据《重庆市人民政府关于发布重庆市生态保护红线的通知》（渝府发[2018]24号），项目所在地不在重庆市潼南区生态保护红线范围内。

    - 项目与“三线一单”符合性分析

本项目与“三线一单”符合性分析见下表。

表1.9-1  项目与“三线一单”符合性分析

| 类别 | 项目与“三线一单”符合性分析 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 生态保护红线 | 项目位于重庆市潼南区花岩镇，不在潼南区生态红线范围内。 | 符合 |
| 环境质量底线 | 潼南区2020年区域环境空气质量为达标区。项目所在地地表水、地下水、大气环境质量、噪声、土壤各项指标均可达标。 | 符合 |
| 资源利用上线 | 项目为清洁能源内部集输项目，解决区域清洁能源需求问题，项目建成后消耗的水资源和能源较少，占用少量的土地资源，对区域能源影响较小，不会超过资源利用上线要求。 | 符合 |
| 环境准入负面清单 | 项目为天然气内部集输工程，建成后对当地经济发展有一定的社会发展作用，项目不在国家及地方制定的环境准入负面清单之列。 | 符合 |

  - 项目外环境关系

    - 站场外环境关系

（1）站场周边外环境简况

本项目新建磨005-H5-C1井站位于重庆市潼南区花岩镇境内，拟建站场周边500m范围属平原地貌，周边生态环境属农村环境。现场踏勘时，拟建站场四周主要为耕地，种植有果树、季节性蔬菜等农作物。

| **** | **** |
| --- | --- |
| 图1.10-1 拟建磨005-H5-C1井站环境现状 |  |

经调查，站场井口周边100m范围内无人居住，100~300m范围内分布有40户194人，300~500m范围内分布有36户174人，500m范围内共分布有147户居民共619人。站场附近人居分布情况见下表。

表1.10-1  站场500m范围人居分布情况表

| 距站场距离m | 户数（户） | 人口数量 |
| --- | --- | --- |
| 0~100 | 0 | 0 |
| 100～300 | 40 | 194 |
| 300～500 | 36 | 174 |
| 合计 | 76 | 368 |

站场周围500m范围内不涉及学校、医院、场镇等人口密集性场所，亦不涉及集中式饮用水源保护区、自然保护区、风景名胜区及文物古迹等敏感点。

（2）周边地表水现状

项目所在地及周边地貌主要为旱地，现场踏勘时种植的主要农作物为蔬菜等。站场附近的民居处分布着少量人工种植的柏树等，项目周边500m范围内无天然林地。

根据现场调查，项目评价区域内不涉及集中式饮用水源保护区。

（3）周边农户饮用水源现状

本项目地处农村环境，经调查，当地农户主要以自挖水井为生活饮用水和生产用水。

    - 管线外环境关系

新建磨005-H5-C1井~磨030-H13井组集输场站DN60.3采气管道1条，全长1.35km；新建磨030-H13井组集输场站~磨005-H5-C1井DN33.7燃料气管道1条，全长1.35km，与采气管道同沟敷设，管线位于重庆市潼南区花岩镇境内。

新建磨005-H5-C1井站采气管道起于磨005-H5-C1井站，管道出站后向西敷设，经高坡湾、李家沟、染坊坝后到达磨030-H13井站。磨005-H5-C1井采气管道全长1.35km，全线均为丘陵地貌，沿线地表植被以林地、旱地为主，其次为水田、经济林。新建管道沿线穿越乡村道路4次、地下天然气管道3次。经调查，工程管道沿线处于农村环境，不涉及已建或规划建设的城镇区域，不涉及自然保护区、风景名胜区、集中式饮用水水源保护区及天然林区等敏感区域。

****

图1.10-2  新建磨005-H5-C1井~磨030-H13井管道线路走向示意图

经调查，项目管道两侧200m范围内无学校、医院等敏感区，分布有散居农户约47户207人，距离管线最近的民居位于管线右侧11m处（居住有1户4人），满足《中华人民共和国石油天然气管道保护法》中管道中心线5m范围内无建、构筑物的要求。其周围敏感点分布情况见下表。

表1.10-2  新建管线两侧200m范围敏感点分布情况表

| 序号 | 名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 管线右侧 | 散居农户，约22户97人 | 新建采气管道、燃料气管道同沟敷设 |
| 管线左侧 | 散居农户，约25户110人 |  |
| 合计 | 散居农户约47户207人 |  |
| 注：新建管道正方向为新建磨005-H5-C1井站~磨030-H13井站。 |  |  |

  - 污染控制目标及环境保护目标

    - 污染控制目标

- 大气环境

评价区域内大气环境质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。

- 地表水环境

评价区域内地表水环境质量满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，保证水体功能不受影响。

- 地下水环境

本项目地下水污染控制以项目区域浅层地下水质量满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准要求为准，项目区域地下水环境保护目标主要为农村居民饮用水取水井。

- 声环境

站场厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准要求。

（5）固废

本工程固废污染控制目标为妥善处置项目产生的固废，保护工程周边环境。

- 土壤

站场周边评价区域内耕地满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）要求。

- 生态环境

控制和减轻管沟开挖及施工临时便道建设对植被破坏和土壤的扰动，减小水土流失，特别注意控制对管道沿线植被和耕地肥力的影响，并落实和制定植被恢复、农田复垦方案和补偿工作。

    - 环境保护目标

- 生态环境敏感目标

本项目主要生态保护目标为站场厂界外100m及管线两侧50m范围内的土壤、植被及农作物。

- 水环境敏感目标

地下水：项目评价区域内居民饮用水井、泉点，潜水含水层。

- 声环境敏感点：站场厂界周围200m的范围居民。

- 大气环境敏感点目标：项目大气评价范围5km×5km矩形内场镇、风景名胜区等。

- 土壤环境敏感目标：项目站场周边200m及管线两侧50m范围内的耕地。

- 环境风险敏感目标：站场周边3km和管线两侧100m范围内的城镇、学校、医院等人口相对密集的场所、地表水体，详见环境风险评价章节。

根据本工程排污特点和外环境特征，确定的项目主要环境敏感目标见下表。

表1.11-1  项目主要环境敏感目标一览表

| 类别 | 主要保护目标 | 距离及方位 | 影响规模、功能 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 评价范围内散居居民 | / | 散居居民 | 满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值 |
| 声环境 | 散居居民 | 站场拟建地周边200m范围内 | / | 满足《声环境质量标准（GB3096-2008）》2类标准要求 |
| 地下水环境 | 周边饮用水井、泉水，1.2km2评价区范围潜水含水层 | 评价区共12个取水点，磨溪021-H1站场下游最近取水点距离为345m | 每个水井供1~5户作为分散饮用水使用 | 满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准 |
| 土壤环境 | 周边耕地 | 项目周边200m范围及管线两侧50m范围内 | 种植 | 满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）要求 |
| 生态环境 | 耕地 | 工程占地 | / | 补偿、保护和恢复临时占用的耕地 |
|  | 植被 | 站场厂界外100m范围、管线两侧50m范围内 | 属农林生态系统，受人类活动影响，植被以旱地农作物为主。 | 不因工程的实施而影响区域现有生态环境，水土流失加剧 |

表1.11-2  项目主要环境风险保护目标一览表

| 类别 | 主要保护目标 | 距离及方位 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境 风险 | 拟建站场周边3km范围内 |  |  |
|  | 树林沟、财富坝、李家沟、三口堰村等散居居民 | 站场周边3km范围内 |  |
|  | 管线两侧200m范围内 |  |  |
|  | 管线两侧居民 | 管线两侧200m范围内 | 保证居民生活、生产安全 |

# 建设项目概况及工程分析

  - 建设项目概况

    - 项目基本情况

项目名称：磨005-H5-C1回采建设方案

建设地点：重庆市潼南区花岩镇境内

建设单位：中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司川中油气矿

项目性质：新建

建设内容：新建磨005-H5-C1井站1座，扩建磨030-H13井站1座，新建磨005-H5-C1井站~磨030-H13井站采气管道1.35km，同沟敷设磨030-H13井站~磨005-H5-C1井站燃料气管道1.35km，及其配套工程。

建设周期：约2个月

工程投资：工程总投资2514.02万元，其中环保投资76万元，占项目总投资的3.02%。

    - 工程主要建设内容

本项目建设内容包括站场工程和管道工程两部分。

#### 站场工程

本项目站场工程包括：

（1）新建磨005-H5-C1井站1座（设计规模1.0×104m3/d，设计压力为6.3MPa）；（2）扩建磨030-H13井站1座（设计规模1.0×104m3/d，设计压力为6.3MPa）。

站场工程主要工程量见下表。

表2.1-1  站场工程主要工程量一览表

| 工程内容 |  |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新建磨005-H5-C1井站 | 抗硫测温套 | 件 | 1 | PN35MPa 2 9/16” |
|  |  | 抗硫测温测压套 | 件 | 1 | PN35MPa 2 9/16” |
|  |  | 抗硫带法兰短接 | 片 | 1 | KFLH105/35 2 9/16” |
|  |  | 抗硫角式节流阀 | 只 | 1 | PN35MPa 2 9/16” |
|  |  | 抗硫脉冲梭式止回阀 | 只 | 1 | PN35MPa DN20 |
|  |  | 抗硫内螺纹截止阀 | 只 | 4 | PN35MPa DN20（M30×2） |
|  |  | 固管基墩D76 | 套 | 30 | / |
|  |  | 井口采气树操作平台 | 套 | 1 | / |
|  |  | 井口护栏 | 套 | 1 | / |
|  |  | 水套加热炉 | 台 | 1 | PN35MPa 60KW |
|  |  | 抗硫采气树针型阀 | 只 | 2 | PN35MPa DN65 |
|  |  | 抗硫测温测压套 | 件 | 1 | PN35MPa DN50 |
|  |  | 抗硫测温测压套 | 件 | 2 | PN35MPa DN65 |
|  |  | 自然抽风引射式燃烧器 | 台 | 1 | 60KW |
|  |  | 气动球阀 | 只 | 1 | PN4.0MPa DN25 |
|  |  | 球阀 | 只 | 1 | PN4.0MPa DN25 |
|  |  | 抗硫节流截止放空阀 | 只 | 1 | PN4.0MPa DN25 |
|  |  | 缓蚀剂、抑制剂注入撬 | 套 | 1 | Qmax=6.5L/h |
|  |  | 手动闸阀 | 只 | 2 | PN1.6MPa DN25 |
|  |  | 球阀 | 只 | 1 | PN1.6MPa DN15 |
|  |  | 高密封内螺纹截止阀 | 只 | 3 | PN35MPa DN20 |
|  |  | 脉冲梭式止回阀 | 只 | 2 | PN35MPa DN20 |
|  |  | 抗硫弹簧封闭全启式安全阀 | 只 | 1 | PN35MPa DN20 |
|  |  | 内螺纹角式节流阀 | 只 | 1 | PN35MPa DN20 |
|  |  | 抗硫手动球阀 | 只 | 3 | PN6.3MPa DN50 |
|  |  | 抗硫全通径手动球阀 | 只 | 1 | PN6.3 MPa DN50 |
|  |  | 抗硫全通径气动球阀 | 只 | 1 | PN6.3 MPa DN50 |
|  |  | 抗硫节流截止放空阀 | 只 | 1 | PN6.3MPa DN50 |
|  |  | 抗硫清管发球阀 | 只 | 1 | PN6.3 MPa DN50 |
|  |  | 抗硫闸阀 | 只 | 1 | PN6.3MPa DN25 |
|  |  | 可调式管托Ⅰ型 | 套 | 4 | / |
|  |  | 抗硫放空分离器 | 台 | 1 | P1.6MPa DN800 |
|  |  | 抗硫平板闸阀 | 只 | 1 | PN1.6MPa DN50 |
|  |  | 抗硫阀套式排污阀 | 只 | 1 | PN1.6MPa DN50 |
|  |  | 可调式管托Ⅰ型 | 套 | 2 | / |
|  |  | 固管基墩D88.9 | 套 | 4 | / |
|  |  | 快速接头 | 只 | 1 | PN1.6MPa DN50 |
|  |  | 放空立管 | 套 | 1 | DN150×15m |
|  |  | 抗硫手动球阀 | 只 | 3 | PN6.3MPa DN50 |
|  |  | 抗硫节流截止放空阀 | 只 | 1 | PN6.3MPa DN50 |
|  |  | 抗硫弹簧封闭全启式安全阀 | 只 | 1 | PN6.3MPa DN50 |
| 2 | 扩建磨030-H13井组 | 抗硫手动球阀 | 只 | 4 | PN6.3MPa DN50 |
|  |  | 抗硫节流截止放空阀 | 只 | 1 | PN6.3MPa DN50 |
|  |  | 抗硫全通径球阀 | 只 | 1 | PN6.3MPa DN50 |
|  |  | 抗硫清管收球阀 | 只 | 1 | PN6.3MPa DN50 |
|  |  | 抗硫闸阀 | 只 | 1 | PN6.3MPa DN25 |
|  |  | 可调式管托Ⅰ型 | 套 | 4 | / |
|  |  | 抗硫绝缘接头 | 套 | 1 | PN6.3MPa DN50 |
|  |  | 绝缘接头 | 套 | 1 | PN4.0MPa DN50 |

#### 管道工程

本项目新建管道工程包括：

新建磨005-H5-C1井站~磨030-H13井站采气管道1.35km，设计压力6.3MPa，设计集输规模为1.0×104m3/d；同沟敷设磨030-H13井站~磨005-H5-C1井站燃料气管道1.35km，设计压力为4.0MPa，设计规模为0.2×104m3/d，及其配套工程。

管道工程主要工程量见下表。

表2.1-2  管道工程主要工程量一览表

| 工程内容 |  |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管道工程 | 磨005-H5-C1井站~磨030-H13井站 采气管道1条 |  | km | 1.35 | 采用D60.3×5 L245NS PSL2无缝钢管 |
|  | 磨030-H13井站~磨005-H5-C1井站 燃料气管道1条 |  | km | 1.35 | 采用D33.7×3.2 L245N PSL2无缝钢管 |
|  | 道路穿越工程 | 公路穿越 | m/处 | 32/4 | 开挖加套管保护 |
|  | 管道与其他管道穿越工程 | 已建管道穿越 | 处 | 3 | 交叉穿越 |
|  | 堆管场 |  | 个 | 1 | 200m2/个 |
|  | 警示带 |  | km | 0.9 | 宽0.5m |

#### 项目组成

本项目组成情况及主要环境问题见下表。

表2.1-3  项目站场组成表

| 名称 |  | 序号 | 建设内容及规模 | 可能产生的主要环境问题 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 施工期 | 运营期 |
| 主体 工程 |  | 1 | 新建磨005-H5-C1井站1座，主要建设井场一体化工艺撬及放空系统等，设计规模1.0×104m3/d，设计压力为6.3MPa | 水土流失、植被破坏、农业减产 | 放空废气、噪声、废水、固废的影响 |
|  |  | 2 | 扩建磨030-H13井站1座，主要建设抗硫手动球阀等，设计规模1.0×104m3/d，设计压力为6.3MPa |  |  |
| 辅助 工程 |  | 新建的自动控制系统、通信系统等 |  | 仅有设备安装，清管时产生少量清管废水，管道防腐为外购预制防腐管道 |  |
|  |  | 供配电系统、防雷防静电系统 |  |  |  |
|  |  | 给排水及消防系统 |  |  |  |
| 公用 工程 |  | 新建井站站场逃生门、砖砌围墙、钢丝网围栏、风向标等 |  | 永久占用部分土地、可能导致水土流失 |  |
| 仓储及其他 | 仓储 | / |  | / | / |
|  | 环保工程 | 新建井站放空系统 |  | 永久占用部分土地 | 废气、废水 |
|  | 其他 | 站场周边护坡堡坎、土地复垦，生态恢复 |  | 区域生态环境逐步改善 |  |

表2.1-4  项目管道组成表

| 名称 |  | 建设内容及规模 | 可能产生的主要环境问题 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 施工期 | 运营期 |
| 主体工程 |  | 磨005-H5-C1井站~磨030-H13井站采气管道1.35km，设计压力6.3MPa，设计集输规模为1.0×104m3/d；同沟敷设磨030-H13井站~磨005-H5-C1井站燃料气管道1.35km，设计压力为4.0MPa，设计规模为0.2×104m3/d，及其配套工程 | 废水、废气、扬尘、噪声等。农业损失、水土流失、生态环境破坏、穿越段的交通影响 | 植被恢复，农田生产力逐步恢复，水土流失逐渐恢复正常水平；交通得到恢复 |
| 辅助工程 |  | 管道标识（管道标志桩、警示牌、警示带） | 仅有设备安装，清管时产生少量清管废水，管道防腐为外购预制防腐管道 |  |
|  |  | 管道氮气置换，吹扫、试压，管道焊缝检测 |  |  |
|  |  | 管道防腐（外购防腐管道，三层PE防腐） |  |  |
| 公用工程 |  | / | / |  |
| 仓储及其他 | 仓储 | / | / | / |
|  | 环保工程 | 依托站场放空系统进行放空作业 | / | 废气 |
|  | 其他 | 管道沿线护坡堡坎、土地复垦，生态恢复 | 区域生态环境逐步改善 |  |

    - 项目路线方案比选

本项目新建管道如下：

新建磨005-H5-C1井站~磨030-H13井站采气管道1.35km，同沟敷设磨030-H13井站~磨005-H5-C1井站燃料气管道1.35km。

#### 线路路由的选择原则

根据《气田集输设计规范》、《给水排水管道工程施工及验收规范》有关规定，结合本工程管道所经地区的地形、地貌、工程地质条件、交通、人文、经济的发展状况等诸方面的具体情况，线路选择遵循如下原则：

- 线路走向根据沿线地形、交通、工程地质等条件，线路力求顺直、平缓，缩短线路长度，以节约管材、投资与维护费用。

- 线路应尽量靠近和利用现有公路，以方便运输、施工和生产维护管理。

- 选择有利地形，尽量避开施工难度较大和不良工程地质段，以方便施工，减少线路保护工程量，确保管道长期可靠安全运行。

- 线路选择应尽量避开城镇、工矿企业和人口稠密区。线路走向应与所经地区的城镇、农田、水利、交通及矿产资源等工程规划协调一致。线路尽量避开城镇规划区、林地及水源保护区，对工矿区、自然保护区和林区，必须通过时，应服从所经城镇和工矿企业的规划和发展；考虑所经地区的农田、果园、水利、交通及地下矿产等工程规划并经相关部门同意。

- 大中型穿越的位置选择服从线路的总走向。在符合线路总走向的前提下，线路局部走向服从穿越的需要。

- 选择有利地形，尽量避开施工难段和不良工程地质地段。

#### 线路路由比选

本项目新建各管线均起于新建站场，止于就近站场。管线所处地段均为丘陵地貌，地形条件一般。在确保管道运行安全的前提下，本着降低施工难度，减少工程量和投资，通过现场实地踏勘，结合地形、地貌、工程地质条件、交通、沿线乡镇的现状和发展规划，由于线路地势高差不大，沿线无限制点，各新建管道整体走向较为顺直，各新建管道选线在满足尽量避开人口密集区、林地，同时减少对沿线生态的影响情况下，管线敷设的通道较为单一，因此不再进行线路走向方案比选。

#### 线路走向合理性分析

根据《输气管道工程设计规范》（GB50251-2015），并结合本工程管道所经地区的地形、地貌、工程地质条件、城市（镇）总体规划、交通、经济的发展状况等具体情况，本项目管线有以下特点：

- 本项目管线所经地域整体地貌单元属丘陵，沿线以农业经济为主，不经过成片天然林区；

- 管线路由尽量靠近和利用现有公路，方便运输、施工和生产维护管理，最大化减轻对施工区域植被的破坏；

- 选择了有利地形，避开了施工难度较大和不良工程地质段，方便施工、减小线路保护工程量，确保了管道长期可靠安全运行，减少对当地土地利用的破坏；

- 本项目线路走向选择避开了从建筑物和大型构筑物（不包括架空的建筑物和大型构筑物）的下面穿越，埋地敷设的管道与建筑物、构筑物或相邻管道之间的水平和垂直净距等都符合了《输气管道工程设计规范》（GB50251-2015）的要求；

- 穿跨越点位置的选择服从了当地规划和线路沿线环境现状，避开了环境敏感区，在符合线路总走向的前提下，局部走向服从了穿跨越点的需要；

- 线路走向尽量避开了城镇核心区、各乡镇规划区和新农村聚居点；

- 线路走向尽量少占经济作物，少占良田好地，减少赔偿。线路走向避免了通过人口稠密区、人类活动频繁地区、饮用水源、水库等，确保了管道运行的安全。

本项目管线经过地属于二级地区，经现场勘察，本项目管线所经地区不涉及国家及地方保护的保护林带、不涉及自然保护区等敏感区域；线路走向选择避开了从建筑物和大型构筑物的下面穿越，埋地敷设的管道与建筑物、构筑物或相邻管道之间的水平和垂直净距等都符合了相关要求；管线与农户最近的距离不低于5m，满足《中华人民共和国石油天然气管道保护法》中5m范围内无构筑物的要求；管线穿越公路采取开挖加套管保护的方式穿越，管线穿越其他已建管道采取交叉穿越的方式穿越，施工时间短，施工期间应加强对当地交通的疏导，不会对当地交通造成严重影响。

本项目管线在线路的走向上已在最大程度上避开了人口密集的敏感点，满足《中华人民共和国石油天然气管道保护法》、《输气管道工程设计规范》等相关规定。根据现场调查，本项目管线不涉及敏感区，因此，线路走向合理。

    - 天然气气质资料

****

    - 主要设备与原辅材料消耗

#### 主要设备设施

本项目站场设备主要包括抗硫水套加热炉、抗硫放空分离器、放空立管和各种阀门等，具体见下表。

表2.1-6  项目主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 类型及规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 磨005-H5-C1井站 |  |  |  |  |
| 1 | 抗硫测温套 | PN35MPa 2 9/16” | 件 | 1 |  |
| 2 | 抗硫测温测压套 | PN35MPa 2 9/16” | 件 | 1 |  |
| 3 | 抗硫带法兰短接 | KFLH105/35 2 9/16” | 片 | 1 |  |
| 4 | 抗硫角式节流阀 | PN35MPa 2 9/16” | 只 | 1 |  |
| 5 | 抗硫脉冲梭式止回阀 | PN35MPa DN20 | 只 | 1 |  |
| 6 | 抗硫内螺纹截止阀 | PN35MPa DN20（M30×2） | 只 | 4 |  |
| 7 | 固管基墩D76 | / | 套 | 30 |  |
| 8 | 井口采气树操作平台 | / | 套 | 1 |  |
| 9 | 井口护栏 | / | 套 | 1 |  |
| 10 | 抗硫水套加热炉 | PN35MPa 60KW | 台 | 1 |  |
| 11 | 抗硫采气树针型阀 | PN35MPa DN65 | 只 | 2 |  |
| 12 | 抗硫测温测压套 | PN35MPa DN50 | 件 | 1 |  |
| 13 | 抗硫测温测压套 | PN35MPa DN65 | 件 | 2 |  |
| 14 | 自然抽风引射式燃烧器 | 60KW | 台 | 1 |  |
| 15 | 气动球阀 | PN4.0MPa DN25 | 只 | 1 |  |
| 16 | 球阀 | PN4.0MPa DN25 | 只 | 1 |  |
| 17 | 抗硫节流截止放空阀 | PN4.0MPa DN25 | 只 | 1 |  |
| 18 | 缓蚀剂、抑制剂注入撬 | Qmax=6.5L/h | 套 | 1 |  |
| 19 | 手动闸阀 | PN1.6MPa DN25 | 只 | 2 |  |
| 20 | 球阀 | PN1.6MPa DN15 | 只 | 1 |  |
| 21 | 高密封内螺纹截止阀 | PN35MPa DN20 | 只 | 3 |  |
| 22 | 脉冲梭式止回阀 | PN35MPa DN20 | 只 | 2 |  |
| 23 | 抗硫弹簧封闭全启式安全阀 | PN35MPa DN20 | 只 | 1 |  |
| 24 | 内螺纹角式节流阀 | PN35MPa DN20 | 只 | 1 |  |
| 25 | 抗硫手动球阀 | PN6.3MPa DN50 | 只 | 3 |  |
| 26 | 抗硫全通径手动球阀 | PN6.3 MPa DN50 | 只 | 1 |  |
| 27 | 抗硫全通径气动球阀 | PN6.3 MPa DN50 | 只 | 1 |  |
| 28 | 抗硫节流截止放空阀 | PN6.3MPa DN50 | 只 | 1 |  |
| 29 | 抗硫清管发球阀 | PN6.3 MPa DN50 | 只 | 1 |  |
| 30 | 抗硫闸阀 | PN6.3MPa DN25 | 只 | 1 |  |
| 31 | 可调式管托Ⅰ型 | / | 套 | 4 |  |
| 32 | 抗硫放空分离器 | P1.6MPa DN800 | 台 | 1 |  |
| 33 | 抗硫平板闸阀 | PN1.6MPa DN50 | 只 | 1 |  |
| 34 | 抗硫阀套式排污阀 | PN1.6MPa DN50 | 只 | 1 |  |
| 35 | 可调式管托Ⅰ型 | / | 套 | 2 |  |
| 36 | 固管基墩D88.9 | / | 套 | 4 |  |
| 37 | 快速接头 | PN1.6MPa DN50 | 只 | 1 |  |
| 38 | 放空立管 | DN150×15m | 套 | 1 |  |
| 39 | 抗硫手动球阀 | PN6.3MPa DN50 | 只 | 3 |  |
| 40 | 抗硫节流截止放空阀 | PN6.3MPa DN50 | 只 | 1 |  |
| 41 | 抗硫弹簧封闭全启式安全阀 | PN6.3MPa DN50 | 只 | 1 |  |
| 二 | 磨030-H13井站 |  |  |  |  |
| 1 | 抗硫手动球阀 | PN6.3MPa DN50 | 只 | 4 |  |
| 2 | 抗硫节流截止放空阀 | PN6.3MPa DN50 | 只 | 1 |  |
| 3 | 抗硫全通径球阀 | PN6.3MPa DN50 | 只 | 1 |  |
| 4 | 抗硫清管收球阀 | PN6.3MPa DN50 | 只 | 1 |  |
| 5 | 抗硫闸阀 | PN6.3MPa DN25 | 只 | 1 |  |
| 6 | 可调式管托Ⅰ型 | / | 套 | 4 |  |
| 7 | 抗硫绝缘接头 | PN6.3MPa DN50 | 套 | 1 |  |
| 8 | 绝缘接头 | PN4.0MPa DN50 | 套 | 1 |  |
| 三 | 采气管道 |  |  |  |  |
| 1 | 无缝钢管 | D60.3×5 L245NS PSL2 | km | 1.35 |  |
| 四 | 燃料气管道 |  |  |  |  |
| 1 | 无缝钢管 | D33.7×3.2 L245N PSL | km | 1.35 |  |

#### 主要原辅材料消耗

项目消耗的原材料主要有钢材、管材、水泥等，能源消耗主要有水、电。项目主要原辅材料及能耗情况见下表。

表2.1-7  项目主要原辅材料及能耗情况表

| 项目 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原辅材料 | 钢材（包括管材、钢筋等） | t | 20 |
|  | 水泥 | t | 19 |
|  | 焊接材料（包括电焊条、焊丝等） | t | 0.22 |
| 能源消耗 | 水 | 104m3/a | / |
|  | 电 | 104kW·h/a | 自控 |
|  | 天然气 | 万m3/a | 17.52 |
|  | 氮气 | m3 | 160 |

    - 工程占地及占地类型

#### 工程占地

本项目扩建站场在原站场内进行扩建，不涉及新增占地，因此本项目占地面积分为新建站场永久性占地和临时性占地，其中项目新建站场主要在原钻井井场范围内进行建设。本项目总占地面积13182m2，其中永久占地面积1928m2，临时占地面积11254m2，各类占地均未涉及天然林地和自然保护区。

本项目在采气管道和燃料气管道敷设过程中，水田施工作业带宽度为10m，其他地区施工作业带宽度为8m。本项目待管道敷设完毕后立即复耕，但复耕时对占用的土地不可种植根系发达的植被，因此，施工方应同本项目管线穿越土地的使用者协商解决该问题。

项目占地情况统计见下表。

表2.1-8  项目站场永久占地情况一览表

| 编号 | 名称 | 占地面积（m2） | 占地性质 | 占地类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新建磨005-H5-C1井站 | 1928 | 永久占地 | 在原钻井井场用地范围内建设 |

表2.1-9  项目管道临时占地情况一览表

| 编号 | 名称 | 长度（m） | 作业带宽度（m） | 占地面积（m2） | 占地类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磨005-H5-C1井站~磨030-H13井站采气管道，同沟敷设磨030-H13井站~磨005-H5-C1井站燃料气管道 | 170 | 8 | 1360 | 旱地 |
|  |  | 127 | 10 | 1270 | 水田 |
|  |  | 95 | 8 | 760 | 荒地 |
|  |  | 52 | 8 | 416 | 林地 |
|  |  | 840 | 8 | 6720 | 经济林 |
|  |  | 66 | 8 | 528 | 其他 |
| 2 | 堆管场 | / | / | 200 |  |
| 合计 |  | 1350 | / | 11254 | / |

    - 辅助工程

#### 给水

本项目新建磨005-H5-C1井站为无人值守站（前期临时有人值守），站内间歇用水采用清水罐车拉运供给，清水罐车依托气矿已有设施。为保证前期临时值守人员生活用水，站内设置高架水箱供水站（执行《西南油气田站场高架水箱供水站标准化设计》），出水经消毒后供给站内各用水点使用。

磨H030-H13井组仅新增1套工艺设备，新增设备用水量较小，供水依托站内原有给水设施。

#### 排水

针对站内各排水点排出污水的不同水质，采用清污分流措施。

1、生活污水

临时值守人员产生的生活污水经化粪池预处理及收集暂存后，用作周边农田肥料使用。

2、站场雨水

采用雨污分流设施，雨水由砖砌排水暗沟排至站外。

#### 供配电

磨005-H5-C1井站位于重庆市潼南区花岩镇境内，井站电源就近“T”接磨大线中石油内部10kV电网（磨13-10号杆），电力由新架设的10kV级JKLGYJ-10kV-35mm2绝缘架空线路架空引入站内。站内设预装式箱式变电站一座，内设高压环网柜2台、干式变压器1台，低压配电柜2台，变压器按10/0.4kV 1×30kVA选择。磨005-H5-C1井站为单回路10kV架空线路供电，由终端杆用一回高压电缆引下后直埋引进环网柜，低压均为单母线接线型式。站内低压侧进线处设置双电源切换开关，预留接入移动式柴油发电机接口。

#### 防雷防静电接地

防雷：①辅助用房、箱式变电站均利用金属屋面做防雷接闪器，并联合接地；②箱式变电站高压进线柜设高压避雷器。

防静电：户外架空工艺金属管线在进出装置或设施处、爆炸危险区域边界及直线段每隔30m处，设置防静电接地装置。爆炸危险环境内管线的法兰（绝缘法兰除外）、阀门连接处过渡电阻大于0.03Ω时，应采用法兰静电跨接线进行跨接，并压接接线端子。凡生产储存过程有可能产生静电的管道、设备、金属导体等均应做防静电接地。进站大门处设1套消静电装置。

接地：站内低压配电系统接地型式为TN-S系统，分开敷设N线和PE线，所有用电设备的金属外壳、电缆的铠装层及插座的接地端均应与接地网可靠接地。站内设1套电气、自控、防雷及防静电共用接地网，Rjd≤4Ω；放空区设独立防雷接地网，Rjd≤10Ω；风向标、站场照明灯具就近与接地网连接。

#### 消防设施

（1）磨005-H5-C1井站

①扑灭天然气火灾的根本措施在于切断气源，本工程工艺装置已充分考虑了切断气源措施的可靠性和灵活性。依托原站场内已建消防设施。

②根据《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）第8.1.2条的规定，本站为五级站，站内可不设置消防给水系统。

③根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年版）第8.1.2条和8.2.1条，站内综合值班室和仪控房可不设室外和室内消防给水系统。依据《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）规定，对站内井口区和工艺区按C类严重危险级火灾，对值班房和仪控房按A、E类中危险级火灾，分别配置一定数量的移动式灭火器材，以及时扑灭初期火灾。

（2）磨030-H13井组站

磨030-H13井组站工艺区原消防设施配置完善，能满足本项目扩建工艺设备消防需求，故本次扩建部分消防依托该井站现有消防设施。

#### 自动控制

磨005-H5-C1井站为无人值守设计，采用RTU/PLC系统完成工艺过程的监控和管理，并通过通信光缆和已建的冗余工业以太网直接连接，生产数据均同时上传至遂宁作业区。

在井站设置RTU/PLC系统（RTU—Remote Terminal Unit 、PLC—Programmable LogicController）完成单井站工艺参数的采集、控制和安全联锁保护。RTU/PLC系统放于无人值守仪控房内，无人值守仪控房执行西南油气田分公司《西南油气田一体化活动房设计手册》（2014年修订版）的标准化设计。单井站内同时设置井口地面安全系统，在超压和火灾等事故情况下能自动或手动关闭井口。

#### 管道防腐及阴极保护

管道防腐是保证输气管道长期安全运行不可缺少的有效措施，为抑制电化学腐蚀的发生，根据GB/T21447-2018的有关规定，本工程站外线路管道的外防腐方案采取防腐层加阴极保护的联合保护措施，站内管道及设备采用外防腐层保护。

采气管道外防腐采用三层PE防腐层，其中穿越段、井场段、进出站各200m采用三层PE加强级防腐层，其他一般地段采用三层PE普通级防腐层。燃料气管道采用聚乙烯胶粘带（带配套底漆：无溶剂液体环氧树脂）加强级绝缘防腐层。

管道内防腐选用在井口及出站管线加注缓蚀剂。缓蚀剂加注采用缓蚀剂泵注撬加注。

本工程采气管线和燃料气管线为同沟敷设，线路长度较短，且周边无可利用的阴极保护站，本工程两条线路管道阴极保护均采用牺牲阳极保护。

    - 组织机构及定员

本项目新建站场和管道均有中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司川中油气矿进行管理。

本项目磨005-H5-C1井站为无人值守站，但在运行前期考虑到井站运行的不稳定性，在投产初期，有临时值守人员（值守人员4人，2人一班进行值守，每个月进行一次换班调休，约值守6个月）。

    - 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题

本项目新建站场磨005-H5-C1井在原钻井井场上修建。现场踏勘时，磨005-H5-C1井钻井作业已经完成，井场表面铺设有水泥，场地周边修建了临时排水沟，坡面修建有护坡等。项目完工后，建设单位对不再使用的临时占地进行了植被恢复。

经调查，磨005-H5-C1井钻井工程产生的水基岩屑、油基岩屑等固体废弃物已按原环评要求交由相应单位处理处置，现场无遗留；钻井期间产生的钻井废水、洗井废水等已拉运回注；根据现场踏勘时的调查，项目钻井期间未造成噪声扰民影响。

根据项目本次监测数据，磨005-H5-C1井区域环境空气、声环境、地表水环境、地下水环境和土壤环境均可满足相应的环境质量标准，由此可见，钻井工程的实施未对周边环境造成明显不利影响。

| **** | **** |
| --- | --- |
| 图2.1-1 磨005-H5-C1井现状 |  |

  - 工程分析

根据本项目的工程特点，可将项目实施分为两个阶段：建设施工期和生产运营期。其中在施工期内的主要工程活动是管线的敷设、站场及相关辅助工程的建设；运营期的生产活动则主要是以站场和管线构成的管网进行天然气的输送过程。

    - 主要工艺过程及影响因素

#### 施工期的环境影响因素

本项目站场施工与管道施工同时进行，管道施工采用“开挖一段、敷设一段”的方式分段施工，管道间采用焊接方式进行连接，最后经碰头、吹扫、试压、置换后进行集输工程，施工时间约2个月，本项目施工期间不设施工营地，施工生活区采用租用民房的方式解决，项目不涉及已建城区内施工，不涉及工程拆迁。

在施工过程中将产生少量的施工废气、施工废水、施工固废和施工噪声，以及对当地生态环境的破坏，项目施工期工艺流程及产污环节示意图见下图。

****

图2.2-1  项目施工期工艺流程及产污环节示意图

1、站场建设

本项目新建站场为无人值守站（前期临时有人值守），主要设备包括抗硫水套加热炉、抗硫放空分离器、放空立管和各种阀门等。

本工程新建站场主要在原钻井井场范围内进行建设，本工程站场建设将永久占用土地，永久占地将改变土地使用功能，主要对农业生产造成一定的影响；由于场内施工开挖，建筑材料特别是碎石、沙的堆放，将可能产生一定的水土流失；施工机械将产生一定的噪声及废气；交通运输车辆产生扬尘；施工废渣处理不好可能影响周围土壤及地下水环境。

2、管道施工

（1）管道基本情况

本项目新建磨005-H5-C1井站~磨030-H13井站采气管道1.35km，同沟敷设磨030-H13井站~磨005-H5-C1井站燃料气管道1.35km，管线沿线主要为旱地和林地，旱地主要为基本农田，主要种植小麦、季节性蔬菜等农作物，穿越的林地为一般林地和经济林地，经济林地主要为人工种植的景观树和果树等，不涉及国家及地方保护的保护林带。管道沿线共穿越乡村道路4次，穿越地下天然气管道3次。本项目管线沿线所经地区为二级地区，属丘陵地貌，沿线为以农业经济为主，不经过成片天然林区。

（2）施工方案

根据本项目初步设计资料，本项目管道采用机械开挖为主，人力施工为辅的作业方式，水田施工作业带宽度为10m，其它地区施工作业带宽度为8m，局部地形受限制地段，可适当减少施工作业带宽度。管道施工流程示意图如下图所示。

****

图2.2-2  管道敷设流程示意图

管道施工采用“开挖一段、敷设一段”的方式分段施工，管道间采用焊接方式进行连接，最后经碰头、吹扫、试压、置换后进行集输工程，施工时间约2个月，施工期间不设施工营地。管道施工方案简介如下：

1）线路清理

现场勘查确定路由后即进行施工作业带线路的清理，根据项目施工作业带宽度，应组织对施工作业带内地上、地下各种建（构）筑物和植（作）物、林木等进行清点造册。施工作业带清理应在放线并办理好征（占）地手续后进行，按有关法规和节约耕地，对管道施工作业带只进行临时性使用土地，施工完毕后应立即恢复原貌。

施工作业带清理、平整应遵循保护农田、植被及配套设施，减少或防止产生水土流失的原则。尽量减少农田、林木地段的占地，应对农田、林木地段注意保护。清理和平整施工作业带时，应注意保护线路控制桩，如有损坏应立即补桩恢复。施工作业带范围内，对于影响施工作业的石块、杂草、树木、构筑物等应适当清理，沟、坎应予平整，有积水的地势低洼地段应排水填平。施工完毕之后，要注意施工作业带的复耕工作，使土地回到原有状态。

2）管沟开挖

本工程地形地貌简单，起伏小，建议采用机械开挖为主，人工开挖为辅的方式。

①管沟宽度：施工管沟断面一般呈梯形，管沟沟底宽度一般为管道结构外径加上沟底加宽余量（b值），沟底加宽余量见下表。

表2.2-1  沟底加宽余量表

| 条件因素 |  | 沟上焊接 |  |  |  | 沟下手工电弧焊接 |  |  | 沟下半自动焊接处管沟 | 沟下焊接弯管及碰口处管沟 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 土质管沟 |  | 岩石爆破管沟 | 热煨弯管、冷弯管处管沟 | 土质管沟 |  | 岩石爆破管沟 |  |  |
|  |  | 沟中 有水 | 沟中 无水 |  |  | 沟中 有水 | 沟中 无水 |  |  |  |
| b值 | 沟深3m以内 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 1.5 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 1.6 | 2.0 |
|  | 沟深3～5m | 0.9 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 1.6 | 2.0 |
| 注：1、当采用机械开挖管沟时，计算的沟底宽度小于挖斗宽度，则沟底宽度按挖斗宽度计算； 2、沟下焊接弯头、弯管、连头以及半自动焊焊接处的管沟加宽范围为工作点两侧各1m。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

根据设计要求，本项目采用沟上组装焊接方式，因此管沟沟底宽度在1m~1.8m之间，为减少管沟开挖对原土层结构的影响，根据设计要求，管沟开挖沟底宽度控制在1.2m，弯管处和碰口处沟底宽应适当增加。

②管沟坡度：管沟允许边坡坡度根据GB50819-2013表11.2.2执行，管沟开挖的放坡系数为1:0.5。管沟开挖土石方堆放于管沟一侧，另一侧为施工场地，为有效保护耕作层，一般采取“分层开挖，分层堆放，分层回填”的原则，将表层耕作土和底层生土分层堆放。管沟开挖剖面示意图见下图所示：

****

图2.2-3  管沟开挖剖面示意图

管沟开挖过程中，地表扰动剧烈，特别是如果遇到雨季，水土流失将十分严重。在斜坡和沟槽地段应采用石料或编织袋装土砌筑挡土墙（护坡），临时挖方采用无纺布进行遮盖，避免出现水土流失。施工作业带临时水工保护措施见下图所示。

****

图2.2-4 施工作业带临时水工保护措施示意图

3）管道埋深

一般地段管道敷设以沟埋敷设为主，敷设时根据地形、地质条件，采用弹性敷设、弯头以适应管道在平面和竖面上的变化的要求。同时，为确保管道安全，减少人为和外力因素造成破坏的可能性，本工程输气管道应有足够的埋设深度，根据项目初步设计，本项目管道最小埋设深度（管顶至地面）要求见下表。

表2.2-2  管道埋深最小深度（m）

| 管道埋深 地区等级 | 土壤类 |  | 岩石类 | 穿越公路 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 旱地 | 水田 |  |  |
| 二级地区 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 1.2 |
| 三级地区 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 1.2 |

根据设计要求，本工程管道全线管顶的最小埋深不小于0.8m。

4）管道敷设

管道敷设的设计必须满足《油气长输管道工程施工及验收规范》（GB 50369-2014）、《输气管道工程设计规范》（GB50251-2015）及《油气输送管道线路工程抗震技术规范》（GB 50470-2008）的相关要求。

结合本工程线路沿途地形地貌、工程地质、水文及气候等自然条件，本工程管道采用沟埋敷设，管道敷设时在水平和纵向转角处，优先采用弹性敷设来实现管道方向改变，以减小沿途摩阻损失和增强管道的整体柔韧性；当在弹性敷设受地形条件限制时，使用曲率半径为5D的热煨弯管。在满足最小埋深要求的前提下，管道纵向曲线尽可能少设弯管（尽管部分地段挖深会增加）。

管道敷设中对管道通过陡坎、陡坡、冲沟等复杂地段时，应分别采用放坡、护坡、堡坎、排水、分段设置挡土墙及锚固等措施，保证管道的安全。沟埋敷设施工简单，技术成熟，并且占地相对较少，不妨碍农业耕种，不妨碍交通，对环境影响小，运行比较安全，维护和管理方便。

管道组焊：考虑到沿线地形、地貌和沿途气候等外界环境因素，同时也考虑到管道直径、壁厚和材质等因素，本工程管道采用沟上组装半自动焊接方式，该焊接工艺技术成熟，应用广泛，且质量能有效保证。

本工程相邻管段必须连头、碰死口，焊接工艺评定和焊接工艺规程应符合《钢制管道焊接与验收》以及《石油天然气金属管道焊接工艺评定》的要求。管道焊缝质量在外观检查合格后需进行无损探伤检查。本工程设计地区为二级地区，管线长度较短，为保证管道安全，因此本工程对所有环焊缝进行100%X射线检测，同时采用100%超声波进行复检，检查标准按《石油天然气钢质管道无损检测》（SY/T 4109-2013）标准达到Ⅱ级为合格。另外设置警告标志，避免管道施工对周边居民造成影响。

5）管道清管、试压

a管道清管：试压前应采用清管器/球进行清管，清管次数不少于2次，以开口端不再排除杂物为合格。

b管道试压：

管道敷设完成后进行清管、试压工作，试压工序如下所示：

①管道安装完毕，清扫合格后，进行强度试验和严密性试验。

②强度试验介质和严密性试验介质主要采用洁净水。

③强度试验时，升压应缓慢，压力分别升至试验压力的30%和60%时，各稳压30 分钟，检查管道无问题后，继续升至试验压力后，稳压不小于4小时，以无泄漏、目测无变形、不破裂，压降不大于 1%试验压力值为合格；然后采用洁净水进行严密性试验，稳压24小时，以管道无渗漏，压降不大于1%试验压力值为合格。

④试验合格后，应将管段内的积水清扫干净。

6）干燥、氮气置换

管道干燥采用干空气法（用露点低于-40℃的干燥空气）。干燥前，应用清管器清扫管道内残余水，用泡沫清管器清扫检验之后采用干燥压缩空气进行吹扫。干燥空气吹扫时，在管道末端配置水露点分析仪，干燥后排出气体水露点应连续4h比管道输送条件下最低环境温度至少低5℃。

清扫干净后再采用氮气进行置换空气工作，以保证在未投产前管内的防锈蚀和天然气进气时的安全。新旧管线碰口前，要对原管道进行切割，为防止因动火发生事故，应先关闭原管道上下游的截断阀（应确保该阀无内漏），再通过放散管对该段管道内的天然气进行放散（压力为零）之后，对原管道进行氮气置换。

7）管沟回填及复耕

管道在沟下焊接检验合格后，应及时进行环焊缝的补口，补口检验合格后应及时进行管沟回填。管沟回填前宜将阴极保护测试线焊好并引出，待管沟回填后安装测试桩。管道穿越地下电缆、管道、构筑物处的保护处理，应在管沟回填前按设计的要求配合管沟回填施工。回填前，如管沟内有积水，应排除，并立即回填。

根据施工方法及土壤性质不同，石方或碎石段管沟挖深应比土壤地区超过0.2m，并用细软土作垫层，回填应先用细土回填至管顶以上0.3m，石方区管沟才允许用粒径小于0.1m的碎石回填并压实，以保护管道外防腐层。覆土要与管沟中心线一致，其宽度为管沟上开口宽度，并应做成弧形。沿线施工时破坏的挡水墙、田埂、排水沟、便道等地面设施回填后应按原貌恢复。对于回填后可能遭受洪水冲刷或浸泡的管沟，应按设计要求采取分层压实回填、引流或压砂袋等防冲刷和防管道漂浮的措施。

8）运行投产

试压合格后，管道管理单位应根据《天然气管道运行规范》（SY/T5922-2012）相关规定制定投运方案及相应的安全应急预案，经相关部门审查通过后实施。投运完成后，建议对管道全线进行智能检测，以取得管道原始状态资料，为管道完整性管理提供比对数据。

（3）特殊地段管道敷设

①经济作物等地段的管道穿越

本项目地处四川盆地，沿线人类耕种活动频繁，植被发育，主要分布为耕地、林地、低矮灌木，局部有经济作物等。该类地段由于其经济价值和生态价值特殊性，其施工要求往往与一般的施工地段不同。因此，对此类地段提出以下具体实施要求和措施。

A、严格控制作业带宽度，尽量减少对沿线植被的破坏。在能安全行走的情况下，尽量不砍伐林木，对遮挡视线的树木，应只砍去遮挡视线的枝桠，不应整棵树砍伐，严禁任意砍伐作业带以外的树木。

B、地面附着物清点完、征地赔偿完后，经当地政府管理部门同意后，才能进行施工进行作业带的清理平整。

C、作业带清理平整过程，尽量不采用大型机械设备，严禁在作业带内乱摆乱放。

D、作业带平整时，要对作业带原有的水利设施修建临时疏通设施，保证原有水系畅通，避免对灌溉、泄洪及居民用水产生影响。

②穿越林地段的施工要求及防火预案

A、对于林地内的管道施工，应预先编制施工安全预案，确保林地内的施工安全。

B、管沟开挖严禁采用爆破方式进行，严禁在树林边或树林内吸烟、引弧。

C、管沟成型组焊前，应清除管沟附近的树枝、树叶，组焊建议采用沟下焊方式。

D、焊接过程中，应对焊接区一定范围设置临时的隔阻材料（如钢板），防止电弧和火花进入林地。

E、对于材料中的易燃物质，应设置于空旷的场地且远离焊接区。

F、施工中应配备一定数量的移动灭火器。

③水（沟）渠穿越

采用开挖直埋方式穿越，并在施工完毕，对两岸岸坡施工开挖松动部分进行护坡、护岸，并对穿越进行相应的稳管措施。

（4）管道穿越工程

1）道路穿越工程

本项目管道穿越乡村道路4次，采用开挖加套管保护穿越。

****

图2.2-5 管道穿越已建道路位置图

管道穿越公路应遵循以下要求：

①管道在穿越段采用钢筋混凝土套管加以保护，套管顶距离地面的埋深≥1.2m，套管两端伸出公路坡脚或排水沟的长度不小于2m，套管顶距道路两侧排水沟埋深不小于1.0m。

②套管内的天然气管道宜设置绝缘支撑，并不得损坏管道外防腐涂层。套管两端宜采用柔性材料进行端部密封，套管接口应采用密封处理。

③管道穿越公路应垂直交叉通过，必须斜交时，斜交角度应大于60°。路基下面的管段不允许出现转角或进行平、竖面曲线敷设。

④穿越公路的管道强度设计系数应符合《油气输送管道穿越工程设计规范》（GB50423-2013）的相关要求。

本项目穿越县级以上已建公路时采用顶管穿越，而穿越乡村公路及机耕道时采用开挖沟埋穿越。顶管穿越方式都将产生一定量的弃渣、弃土，弃渣、弃土堆放场如拦挡不当，将造成水土流失。顶管穿越产生的弃渣、弃土成分简单，可重复利用，用于穿越点护坡堡坎或低洼地带回填。开挖沟埋穿越机耕道将短时间阻断交通，给当地居民生产和生活带来不便，管线穿越机耕道段地处农村环境，车辆稀少，加之施工时间短，施工期间组织人员临时指挥交通，因此在穿越施工时不会对所穿越道路的交通带来较大影响。施工完毕后，做好各种道路的路面恢复，各穿越位置设置标志桩和警示牌。

B、其他穿越工程

本项目管线穿越已建地下管道3次。

管道与已建天然气管道交叉穿越时，管沟开挖应先查明其具体位置，施工时不得对已建天然气管道造成任何危害。在与已建埋地天然气管道交叉时，应从其下方穿过且垂直净距不得小于0.3m，并在交叉位置放置废旧轮胎等方法将两管道隔离，在交叉点两侧各5m范围内必须采用人工开挖。同时管道在交叉点两侧各延伸10m以上管段，应采用三层PE加强级防腐。本工程管道沿线与已建天然气管线交叉穿越断面示意图见下图所示：

****

图2.2-6  与已建管线交叉穿越断面示意图

本项目与已建管线的交叉穿越，在施工前应对已敷设管道位置进行勘测，并作出明确标识。已建的管道应位于管沟开挖土石方堆放侧，防止重型施工车辆和设备碾压管道。

（5）管道碰口

1）清理操作坑

为方便新老管道碰口连头，在管段连头处距连头长度10m的管沟不回填，碰口处作业面应平整、清洁，管沟深度应满足要求，沟壁应坚实，地质不良时应架设防护装置。碰口处人行通道应修成阶梯形，操作坑沟底两侧及沟底应加宽、加深开挖。

碰口处管沟采用人工开挖的方式进行开挖，开挖坑边坡1:1。管道各碰口点碰头坑底应沿老管道两侧各延5米，确保管道割除和碰口施工；管道坑底宽度大于5米，挖深比原老管道深0.5米，同时根据现场实际情况确定，碰头处管道埋深以实际开挖为准。

2）碰口点选择

停气碰口应在新老管道置换合格以后，并在有经验的专职人员严密监护下进行。碰口点距离原管道环焊缝处不得小于1m，碰口点处应检查已建管道内、外2m内不得有大于原管道壁厚2%的划痕、刻槽等损伤，如有应将管道碰口点向前顺延；对小于壁厚2%的损伤处应进行打磨平滑。

碰口前先采用人工开挖验证原管道的准确管位，可根据实际情况适当调整管位及碰口点。

3）测量预制

管道转角处碰口连头时，应按管沟实际角度进行下料，碰口所用钢管、弯管等材料材质、壁厚、防腐要求应符合设计及规范要求，方可使用。

4）组装焊接

碰口前碰口联头处焊口周围应清洗干净，并进行除污物和粉尘；检查事先预制好管段的下料尺寸和坡口加工要求进行组对，并根据现场地理条件安排好组对顺序。焊接操作应严格按照焊接工艺指导书或焊接规范进行操作。

（6）管道标识

本工程管道沿线按照《油气管道线路标识设置技术规范》（SY/T6064-2017）设置线路标志桩和警示牌等地上标志。为防止第三方施工破坏，管道下沟回填时，在管道上方0.5m处设置管道警示带。警示带宽度不小于管道直径，并标注管道的名称、介质、压力、警示词语、联系电话等信息。护坡、堡坎及线路标志桩，按分公司的统一要求进行油漆着色。

4、施工期影响因素统计

施工期各工程段产生的环境影响可以概括为下表。

表2.2-3  施工期各工程产生的环境影响因素

| 类别 | 内容 | 环境影响 |
| --- | --- | --- |
| 站场建设 | 工程占地、土地平整、设备安装 | 土地占用、水土流失、施工机械噪声与废气、扬尘等 |
| 管道敷设 | 管沟开挖、布管，焊接，覆土回填，试压清管 | 临时改变作业带的土地利用性质，施工作业带内的土壤、植被将受到影响或破坏，施工弃土石方存放不当易发生水土流失；试压废水排放对地表水体的影响；管道穿越公路短时影响当地交通等 |

#### 运营期的环境影响因素

1、磨005-H5-C1井站工艺流程简述

磨005-H5-C1井采用两级节流工艺，井口采出原料气经过一级节流后进入井场一体化工艺橇，先经水套加热炉加热至55℃，再进行二级节流6.3MPa，并通过孔板流量计计量之后，经新建采气管道输送至磨030-H13井站，然后进入雷一1集气总站，在雷一1集气总站与其他集气站来气汇合、分离、计量后再通过采气管线进入磨溪联合站。

****

图2.2-7  本项目磨005-H5-C1井站运营期工艺流程及产污环节示意图

2、站场自控措施

为了减少事故状态下天然气的损失和保护站场安全，在井站设置RTU/PLC系统，用于井站内工艺参数的采集和安全联锁保护；在井口设置井口紧急截断阀，在井口末级针阀后端以及水套炉出口端设置压力高、低限检测，对工艺流程实现紧急截断，进行保护。在发生超高、低压或火灾事故时紧急关断井口。

3、管线工程

运营期间，管线敷设于地下，无“三废”产生。施工作业带恢复其土地原有功能，植被逐渐恢复，水土保持防护逐渐完善，沿线水土流失程度将恢复至原有水平。

4、运营期影响因素统计

运营期各工程产生的环境影响可以概括为下表。

表2.2-4    运营期主要的环境影响因素

| 类别 | 环境影响因素 |
| --- | --- |
| 站场工程 | 1、站场正常生产时主要的污染物是水套炉废气、检修废渣以及站场设备噪声； 2、检修或事故时，将产生放空废气、放空噪声和检修废水。 |
| 管线工程 | 施工作业带恢复其土地原有功能，植被逐渐恢复，水土保持防护逐渐完善，沿线水土流失程度将恢复至原有水平。 |

    - 污染源及污染物排放情况

#### 施工期“三废”排放情况

1、废气

本工程施工期废气主要来自地面开挖、回填、土石方堆放和运输车辆行驶产生的扬尘（粉尘）、管线焊接产生的焊烟，以及施工机械、运输车辆排放的尾气。

（1）运输车辆的尾气

由于本工程管线走向大部分是沿公路干线并行敷设，且项目区域交通路网发达，相对于整个公路车流量而言，本工程运输车辆数要少很多，其排放尾气相对较少。

（2）扬尘

施工过程中扬尘对环境的产生的一些不良影响是不可避免的，尤以施工扬尘影响最大。施工现场扬尘在风力较大和干燥气候条件下较为严重。本项目施工扬尘主要产生在以下环节：

①站场施工和管沟开挖时产生的扬尘；

②开挖产生的临时土石方堆放时产生的扬尘；

③运输车辆的起尘。

本项目管线管沟开挖主要为机械开挖，所挖出的土石方作为管沟回填土就地回填，无弃方。管沟开挖过程中，仅在土石方临时堆放期间产生扬尘，由于本项目采用机械化作业，分段施工，每个施工段的时间均较短，在采用洒水降尘措施及加强施工管理后，临时堆放土石方产生的扬尘甚微。

虽然本项目施工期间产生的扬尘量很小，但其仍客观存在，故本次评价建议施工单位采取以下措施防止扬尘污染：

- 管沟等开挖土石方时采取一定的防尘措施（如采用洒水方式保持5%的含水量），抑制扬尘量；

- 施工场地干燥时适当喷水加湿，在施工场地清理阶段，做到先洒水，后清扫，防止扬尘产生；

- 在确保施工质量的前提下，尽可能的加快施工进度安排，使项目挖、填方作业尽快完成，开挖产生的推土用无纺布遮盖。

（3）焊接废气

本工程管道采用在预制场作防腐处理，在现场仅补口，补口作业会有少量的焊接废气排放。本工程共使用焊条约0.17t，类比同类工程焊烟产生情况可得，每公斤焊条产生的焊烟约8g，则本工程估算焊接烟尘产生量约为1.36kg，由于焊接烟尘的排放具有分散、间断排放和排放量小的特点，故焊接烟尘对周围环境空气质量影响较小。

（4）施工机械废气

本项目管线大部分采用机械化方式进行管沟开挖和穿越施工，本项目施工过程中产生的主要废气为开挖和运输机械所产生的废气，主要污染物有SO2、NO2、CmHn等。由于废气量较小，且施工现场均在野外，有利于空气的扩散。同时废气污染源具有间断和流动性，因此对局部地区的环境影响较小。由于施工时间短，施工废气产生量很少，加之当地大气扩散条件良好，施工废气不会对周边大气环境造成影响。

2、噪声

施工期对环境产生影响较大的噪声源主要是已建站场施工安装阀门及站内工艺管道的施工、河流道路穿越施工和管沟开挖作业产生的设备噪声以及少量进出施工场地的运输车辆的交通噪声等。本项目的噪声源主要来自于站场施工和开挖穿越施工中的混凝土搅拌机、混凝土翻斗机、切割机和柴油发电机，施工作业机械，如挖掘机、电焊机等，其强度在85~100dB（A）。

表2.2-5  施工机械噪声强度测试值  单位：dB（A）

| 序号 | 噪声源 | 噪声强度 | 序号 | 噪声源 | 噪声强度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖掘机 | 90 | 4 | 混凝土搅拌机 | 85 |
| 2 | 电焊机 | 85 | 5 | 混凝土翻斗机 | 85 |
| 3 | 柴油发电机 | 95 | 6 | 切割机 | 95 |

为减小施工期噪声对管线两侧和站场周边环境敏感点的影响，采取的噪声治理措施如下：

①合理安排作业时间，敏感点附近尽量避免午间12:00~14:00和夜间22:00~7:00施工；

②施工现场的运输车辆应安排专人指挥，场内禁止运输车辆鸣笛，采取限速行驶；合理安排施工车辆进出路线；

③在站场施工及穿越工程现场建设时，要求施工方加强施工过程中的管理工作，尽量采用低噪声设备，确保施工期场界噪声满足《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求；

④加强施工人员的管理和教育，减少不必要的金属敲击声和人为噪声。

采取以上措施后，可有效降低施工期噪声对周围环境的影响。

3、废水

本项目施工废水主要来自施工人员在施工作业中产生的生活污水、站场施工废水以及管道安装完毕试压时排放的试压废水。

（1）施工人员生活污水

本项目管沟敷设施工作业采取分段施工方式，施工工地不设食堂、宿舍等生活设施，施工人员食宿均依托周边农户和旅店，施工人员所产生的生活污水依托周边农户已有设施进行收集后作为农肥使用。

（2）站场施工废水

本项目站场施工过程中只涉及阀门安装、站内工艺管道敷设等，产生的施工废水量甚微，循环使用后通过自然蒸发即可消除。

（3）管道试压废水

项目管道组焊并完成稳管后，将采用清洁水对管道进行试压，试压后排出的废水较清洁，只含少量在施工过程中进入管道的机械杂质、泥沙等悬浮物，试压完成后优先考虑综合利用（如施工场地洒水抑尘），最后选择合适的地点就近排入沟渠。试压废水排放时将在排放口安装简易过滤器，能有效的过滤和拦截试压废水中的悬浮物。

4、固体废物

本工程管线敷设及站场施工部分产生的固体废物主要为施工人员的生活垃圾、工程临时弃土、弃渣和施工废料等。

（1）生活垃圾

由于施工工地不设食堂、宿舍等生活设施，施工人员食宿均依托周边农户和旅店，所聘员工产生的生活垃圾经周边农户、旅店已有设施收集后，依托当地环卫部门进行处理。

（2）工程临时弃土、弃渣

施工过程土石方主要来自管沟开挖、穿越工程以及站场工程开挖等。管线敷设过程中，主要采用“开挖一段、敷设一段”的方式分段施工，以减少水土流失。根据本项目初步设计的估算，本工程土石方开挖总量3630m3，填方总量3630m3，本工程土石方平衡分析表见下表。

表2.2-6  本工程土石方平衡分析表  单位：m3

| 项目组成 | 挖方 |  |  | 填方 |  |  | 弃方 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小计 | 土方 | 石方 | 小计 | 土方 | 石方 |  |
| 站场工程区 | 150 | 75 | 75 | 150 | 75 | 75 | 0 |
| 管道工程区 | 3480 | 1485 | 1215 | 3480 | 1485 | 1215 | 0 |
| 合计 | 3630 | 1560 | 1290 | 3630 | 1560 | 1390 | 0 |

本项目站场开挖产生的土石方用于站场基础护坡堡坎，无多余土石方产生；另外本项目管道全线采用埋地敷设，待管道敷设完毕后，回填开挖土石方及表土，一般地段回填用管沟挖出的土即可，无多余土石方产生。本项目管线施工不需另设堆渣场。

本项目河流穿越所产生的少量余方通过在穿越点选择低洼地段进行回填，河床基岩开挖块石强度满足要求时可用于穿越点护脚、护岸进行综合利用，因此不会产生弃渣。

（3）施工废料

施工废料主要包括焊接作业中产生的废焊条和施工过程中产生的废包装材料、废混凝土等。本工程管道防腐均在厂家预制完成，管道施工现场无防腐废料产生。根据类比调查，一般管道施工过程中施工废料的产生量约为0.2t/km，本项目施工过程中产生的施工废料量约为0.54t，施工废料部分由施工单位回收利用，剩余部分由施工单位严格按照HSE管理模式进行集中收集后，依托当地环卫部门有偿清运，按相关规定进行妥善处置。

5、生态环境

本项目施工过程中的生态影响主要表现为管道敷设施工建设过程中对植被生态环境产生的影响。管道敷设施工过程对周边生态环境的影响主要表现为开挖管沟、运输施工设备和材料、临时堆渣等作业队生态（水土流失、农业、林业、绿化植被等）环境产生的破坏，属非污染生态影响。这种破坏通常是短暂的，而且大部分可以得到恢复。

工程施工期间对生态环境的影响主要表现在以下几个方面：

①在工程施工前期准备阶段，线路方案的选择、施工场地的贮备，施工便道的修建，对土地利用产生明显的影响。

②施工期间土石方工程的开挖、施工便道的建设等引起自然地貌的改变和地表自然及人工植被的破坏，生物量和生产力的变化，由此引发的区域生态环境破坏。

③施工便道、堆管场占用耕地、管线敷设导致农业生态系统发生较大变化。

④施工中设施的临时堆土造成新的水土流失，增强了区域内的水土流失量，加剧了环境的破坏。

⑤本工程新建施工便道将增加项目区的水土流失、破坏地表植被和土壤结构，将暂时性或永久性改变部分土地的利用性质。

管沟开挖对土壤实行分层开挖、分层堆放和分层回填；回填时，为恢复土壤的结构，严格按原有土壤进行回填，回填后多余的土应平铺在周边绿化带或附近农田等，不得随意丢弃。回填完成后，管道工程完工后及时恢复施工迹地，立即恢复管道沿线的植被和地貌，对作业区外缘被破坏的植被进行复种，并对各穿越处采取相应的加固措施，防止垮塌。

本项目管道铺设将对被临时占用土地及相关区域的植被生态系统和地表的栽种植物造成一定程度的破坏。同时，施工过程中场地临时堆放和开挖地面因结构松散，易被雨水冲刷造成水土流失。

为减少管沟开挖造成的水土流失，环评建议：

①挖方和填方作业尽量避开雨季，避免雨水冲刷造成大量水土流失；严格控制作业带宽度，采用人工抬管，减少对绿化带的损坏；尽量避免跨季作业，以免影响两季农作物的收成。

②管沟开挖时对土壤实行分层开挖、分层堆放和分层回填；回填时，为恢复土壤的生产能力，严格按原有土壤层次进行回填，回填后多余的土应平铺在作业带，不得随意丢弃。回填完成后，管道工程完工后及时恢复施工迹地，立即恢复管道沿线的植被和地貌，对作业区外缘被破坏的植被进行复种。

③严格选取临时堆方堆置地点，不得随意堆置；

④严格按设计控制管沟开挖宽度，禁止超宽作业，施工作业带以外不得破坏树木植被，减少弃土量及水土流失量；

⑤场站施工过程中，场内弃土因结构松散，易被雨水冲刷造成水土流失。为减少水土流失量，挖出土方应及时回填和用于绿化，尽量避免长时间、不加围栏的露天堆放；

⑥管沟开挖产生的土石方不乱堆乱放和渣土下河，并采取相应的拦挡措施，并及时进行回填，防止水土流失和对地表水水体水质的影响，穿越河流时，没有护岸的需新修护岸进行恢复。

⑦管线施工作业区开挖量较大，对地表扰动剧烈，主体工程设计对穿越处采取护岸护坡和排水沟等具备防治水土流失功能的措施。本工程水土保持防治措施由工程措施、植物措施和临时措施组成，水土保持措施布局按照综合防治的原则进行规划，确定各区的防治重点和措施配置，从而确定本工程水土流失综合防治体系和总体布局。

⑧施工中严格执行HSE管理，控制人员、车辆行动，减少占地和对环境的破坏，施工完毕尽快恢复原地貌。

⑨妥善处理施工期产生的各类污染物，防止其对生态环境造成污染，特别是对河流和土壤的影响。施工便道的选线应避免和尽量减少对地表植被的破坏和影响。

⑩施工结束后，施工单位应负责及时清理现场，使之尽快恢复原状，将施工期对生态环境的影响降到最低程度。临时占地应按国务院颁布的《土地复垦条例》进行复垦，恢复原貌。

#### 运营期“三废”排放情况

1、废气

（1）正常工况下

根据项目设计文件可知，磨005-H5-C1井站的水套炉最大燃气量约为8m3/h，燃烧产生的主要污染物为颗粒物、SO2和NOx。

水套炉所使用的天然气为磨溪净化厂的净化天然气，本次评价根据《煤、天然气燃烧的污染物产生系数》中燃烧每万立方米燃料产污系数和《天然气》（GB17820-2018）二类天然气总硫含量标准计算水套炉源强。其中，根据《煤、天然气燃烧的污染物产生系数》，颗粒物产生系数为2.4kg/万方天然气，NOx产生系数为6.3kg/万方天然气，烟气量为10×104m3/万方天然气，根据《天然气》（GB17820-2018），二类天然气总硫含量为100mg/m3，则水套炉污染物排放速率为：颗粒物：0.0019kg/h、NOx：0.0050kg/h、SO2：0.0016kg/h，排放浓度为：颗粒物：4.61mg/m3、NOx：12.10mg/m3、SO2：3.84mg/m3，属连续排放源。水套炉废气满足《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。

（2）非正常工况下

站场进行检修作业时，放空分离器排放少量检修废气，主要污染物为硫化氢，产生量较小，检修废气通过火炬燃烧后排放，不会对环境空气造成长期不利影响。

2、噪声

本项目管道采用埋地敷设方式，在正常运行过程中不会产生噪声污染。站场噪声主要产生于设备间的气流噪声和站场检修或事故时所产生的放空噪声。

本项目磨005-H5-C1井站站内设备较简单，主要有水套加热炉、放空分离器、清管阀和放空立管等，因此产生的噪声值较小，通过类比可知，磨005-H5-C1井站运营期间站场工艺区内单台设备噪声值≤65dB(A)；

此外，站场在事故或检修情况进行放空时，放空管因气流高速喷出，会产生高压气流噪声，源强可达85dB（A）左右。事故检修属偶发事件，持续时间很短，一旦放空作业结束，噪声影响随之消失。

3、废水

站场运营期间废水主要为磨005-H5-C1井站临时值班人员产生的生活污水以及站内检修废水。

（1）检修废水

本项目站场站内设备正常情况下24小时连续运行，需定期进行维护管理，根据站场实际情况定期进行检修，检修时将产生少量检修废水。经类比调查，站场每年检修约2次，每次检修产生的检修废水量约为1m3，则站场检修废水产生量约为2m3/a，产生的检修废水通过槽罐车进行收集，定期拉运至回注井进行回注，不外排。

（2）生活污水

本项目磨005-H5-C1井站前期为有人值守站，后期为无人值守站。前期站场定员为4人，值班人员用水按200L/人.d计，排水系数取0.8，估算生活用水量约为0.8m3/d，生活污水产生量为0.64m3/d（233.6m3/a）。主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N，浓度依次大约为400mg/L、200mg/L、300mg/L、25mg/L，生活污水汇入化粪池，由化粪池收集处理后用于农用灌溉。

综上，项目采取了相应的水污染防治措施，各类废水均能得到妥善处置，均不直接外排，产生的废水不会对周边地表水环境造成不良影响。

项目废水产生情况表见下表所示：

表2.2-7  项目固体废物产生情况统计表

| 序号 | 类别 | 产生量 | 处理方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检修废水 | 2m3/a | 通过槽罐车收集，定期拉运至回注井进行回注，不外排 | / |
| 2 | 生活污水 | 0.64m3/d | 集中收集后交由当地环卫部门进行处理 | 临时值守人员 |

4、固体废物

本项目固体废物主要为检修废渣和生活垃圾。

（1）检修废渣

本项目站场站内设备正常情况下24小时连续运行，需定期进行维护管理，根据实际情况定期进行检修，因此设备检修时将产生少量检修废渣。经类比调查，站场一般每半年检修1次，每次检修产生的废渣约为2kg，则站场检修废渣产生量约为4kg/a。检修废渣主要为废铁屑等，属一般固体废物，集中收集后交由废品回收站进行资源化利用。

（2）生活垃圾

本项目磨005-H5-C1井站前期为有人值守，后期为无人值守。前期站场定员为4人，故运营期间会产生生活垃圾，生活垃圾其产生量按每人每天产生0.5kg计算，则本项目生活垃圾产生总量为2kg/d（0.73t/a），均产生在站外临时生活区内，生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门进行处理。

通过已有项目的经验表明，项目固废处理方式效果良好，处理处置措施经济可行。

项目固体废物产生情况表见下表所示：

表2.2-8  项目固体废物产生情况统计表

| 序号 | 类别 | 磨005-H5-C1井站 | 处理方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检修废渣 | 4kg/a | 集中收集后交由废品回收站进行资源化利用 | 一般 固体废物 |
| 2 | 生活垃圾 | 2kg/d | 集中收集后交由当地环卫部门进行处理 |  |

#### 三废产排情况统计

本工程的施工期和运营期“三废”产排情况统计见下表。

表2.2-9  施工期主要污染源和污染物统计表

| 污染类型 | 污染源 | 排放量 | 排放方式 | 主要污染物 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 车辆行驶、地面开挖等 | 少量 | 间断 | 扬尘 | 环境空气 |
|  | 施工机械、运输车辆尾气 | 少量 | 间断 | SO2、NO2、CmHn |  |
|  | 焊接废气 | 少量 | 间断 | 焊烟 |  |
| 废水 | 施工人员生活污水 | 少量 | 间断 | COD、N-NH3 | 依托当地农户旱厕收集后用于农田施肥 |
|  | 试压废水 | 少量 | 间断 | SS | 经沉淀后排放 |
|  | 站场施工废水 | / | / | 少量泥沙 | 循环使用，不外排 |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 少量 | 间断 | 餐厨垃圾 | 收集由当地环卫部门处理 |
|  | 施工废料 | 0.54t | 间断 | 废焊条、废包装材料 | 部分由施工单位回收利用，剩余部分集中收集后交由当地环卫部门处理 |
|  | 土石方 | 0 | 间断 | 土方、石方 | 挖填方平衡，无弃方产生 |
| 噪声 | 施工机械、运输车辆噪声 | 85～95 dB(A) | 间断 | 噪声 | / |

表2.2-10  运营期主要污染源和污染物统计表

| 类别 | 排污类别 | 污染物 | 产生量 | 产生位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 水套炉废气 | 颗粒物 | 0.00022t/a | 水套炉 | 磨005-H5-C1井站 水套炉 |
|  |  | NOX | 0.00057t/a |  |  |
|  |  | SO2 | 0.00018t/a |  |  |
|  | 放空废气 | CO2和H2O | 20m3/次 | 放空区 | 通过放空管燃烧排放 |
| 废水 | 检修废水 | Cl-、SS | 2.0m3/a | 磨005-H5-C1井站 工艺装置区 | 拉运至污水处理厂进行处理 |
|  | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N等 | 1m3/d | 磨005-H5-C1井站 化粪池 | 通过化粪池预处理后定期外运或交于农用 |
| 固废 | 检修废渣 | 铁屑等 | 4kg/a | 磨005-H5-C1井站 工艺装置区 | 集中收集后交废品回收站进行资源化利用 |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 2kg/d | 磨005-H5-C1井站 临时生活区 | 由当地环卫部门处置 |
| 噪声 | 放空作业 | 放空噪声 | 85dB(A) | 磨005-H5-C1井站 放空区 | 事故、检修期间，自由扩散 |
|  | 设备噪声 | 气流噪声 | ≤65dB(A) | 磨005-H5-C1井站 工艺装置区 | 连续 |

    - 清洁生产与总量控制

#### 清洁生产

清洁生产是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。清洁生产的最终目的是提高资源利用率，减少和避免污染物的产生和排放，保护和改善环境，实现经济和环境协调持续发展。

本章将对本项目的产品、原材料、工艺技术的清洁性以及三废治理工艺的先进性进行分析比较，并提出清洁生产措施和建议等。

1、工艺技术选择合理性分析

（1）管材选择

对于本项目使用的管道，在管型的选择上选用了L245无缝钢管。该类钢管密封性能好、体流动阻力小，并可最大程度的防止输送介质的跑、冒、滴、漏。

（2）生产工艺先进性

该项目在满足生产的条件下，整个生产过程是密闭式生产，降低了运行和维护成本，实现了清洁的工艺流程。

（3）管道的防腐措施

为保证管道的长期安全、可靠运行，抑制电化学腐蚀的发生，根据《钢质管道外腐蚀控制规范》（GB/T 21447-2008）的规定，本项目站外埋地干线管道的外防腐采用三层PE常温型防腐层加阴极保护的联合保护方案，阴极保护采用强制电流阴极保护方式。为检测管道阴极保护参数，在线路管道上设置多种类型的阴极保护测试桩。

线路管道采用三层PE常温型防腐管预制，应符合《埋地钢质管道聚乙烯防腐层》 （GB/T 23257-2017）的要求。三层PE外防腐层的环氧底层厚度≥120μm，胶粘剂层厚度≥170μm，加强级防腐层总厚度≥2.9mm。管端预留长度：100mm～150mm；聚乙烯层端面应形成小于或等于30°的倒角。聚乙烯层端部外宜保留10～30mm的环氧粉末涂层。

（4）自动控制

为了对输气管线和站场进行集中监视、控制和管理，根据输气规模、流程特点、操作和管理水平要求，自控系统通过对工艺装置区运行过程中的关键参数（压力、温度等）过程工作状况进行连续监视，检测其相对于预定安全操作条件的变化，当所检测的过程变量超过其安全限定值时，立即对生产设备进行操作，也就是对生产设备实施自动关断，力争将生产过程设置成安全的状态，把恶性事故的可能性降到最低的程度，保护人员、生产设备、周边环境的安全。

2、产品的清洁性分析

本项目输送的天然气为净化天然气，经净化处理后天然气是清洁、优质、具有竞争力的能源和化工原料。天然气单位热量所产生的温室气体CO2只是煤炭的一半左右，比石油少三分之一。天然气与电力比较，在燃料费用上的节省是显著的，但投资费用较大；与焦炭、原煤比较，虽无价格优势，但环保性和产品质量优势明显；与汽油、液化气相比，其价格和环境性能也有明显优势，天然气替代工业用油和液化石油气，有直接的经济效益，容易被用户接受，同时技改的投资少。

天然气的利用一直受到工业发达国家的重视，目前美国国内一次性能源的消费结构中，天然气已超过原煤，仅次于石油而居第二。

3、运输方式的清洁性比较

本项目天然气采用管道运输，与铁路、水路、公路等运输方式相比，管道运输具有运输能耗低、运输周转损耗小、压输成本低、安全性高、环境污染小等方面的优势。不同的运输方式清洁生产综合指标比较见下表。

表2.2-11  不同的运输方式清洁生产综合指标比较

| 指标 | 运输方式 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 管道 | 铁路 | 公路 | 内河（驳船） | 海运（远洋油轮） |
| 运输成本 | 1 | 4.6 | 20.68 | 1.6 | 0.4 |
| 能耗 | 1 | 2 | 8.5 | 水运：0.5 |  |
| 运输周期损耗率 | 0.2～0.3％ | 0.71% | 0.45% | 水运：0.45％ |  |
| 事故伤亡人数（人/t·km） | 1 | 33 | 333 | / | / |
| 事故发生率 | 1 | 5.9 | 16.7 | / | / |
| 注：表中数值除运输周转损耗率外，均是其他运输方式与管道运输比值。 |  |  |  |  |  |

4、节能措施

- 减少长输管道的天然气损失。为了减少输送管道内天然气的损失，减小因天然气泄漏、燃烧而产生的次生灾害，在站场进出站设置了ESD紧急截断阀，在站内发生紧急状况时紧急关闭，将站内天然气的排放或泄漏限制在最小范围内。

在计划检修期间，可通过关断需维修段管道上、下游的干线截断阀，将维修段内天然气降至最少的放空量，可大大减少检修时的天然气放空损失。

- 充分利用天然气的压力能输气；

- 对整个工艺系统进行计算分析，合理布置站场；

- 站内设备选型，选用密闭性能好，使用寿命长，能耗低的阀门和设备，避免和减少由于阀门等设备密封不严造成的天然气损耗；

- 简化站内流程，减少站内压降损失；

- 设置自动检漏报警系统，及时发现管道漏气点，减少漏气损失；

- 站内设备运行采用数据采集集中监控，借助先进的管理软件和计算机系统，使管道系统优化运行，减少运行中的能量损耗。

5、清洁生产结论

本工程采用了先进的集输工艺和较高的自动控制水平，减少了“三废”排放源，在工艺技术、能耗、污染物的排放等方面均符合清洁生产原则。最大限度的减少了污染物排放及能源消耗，最大限度的保证站场的安全生产，达到国内先进的清洁生产水平。

#### 污染物总量控制

污染物总量控制是在当地环境功能区划和环境功能要求的基础上，结合当地污染源和总体排污水平，将各企业允许排放总量合理分析，以维持经济、环境的合理有序发展的，达到预定环境目标的一种控制手段。

本工程建成投产后，由于输送的是天然气，正常运行时天然气处于密闭输送状态，无污染物产生和外排；仅在某些生产检修或事故过程中会产生少量放空废气，对外部环境的影响轻微，故不设国家规定的需进行总量控制的污染物。

# 区域环境概况

  - 自然环境概况

    - 地理位置

潼南区位于长江上游地区、重庆市西北部；地跨东经105°31′41″～106°00′20″，北纬29°47′33″～30°26′28″之间。东邻合川区、铜梁区，南接大足区，西连四川安岳县、安居区、船山区，北与蓬溪县、武胜县相邻，与嘉陵区相望。东西阔47公里，南北距72公里。县潼南县属重庆浅丘地区，海拔一般在300~450米之间。主要河流涪江、琼江自西北向东南平行流经县境，幅员面积1583平方公里。潼南县地处成渝经济区中心地带、成渝城市群核心板块，是重庆向西开放的重要通道；渝遂快速铁路、高速公路横贯东西，规划建设的南泸、北安高速公路畅通南北，国道246、319、351线穿境而过，是成渝重要交通枢纽。

本项目位于重庆市潼南区花岩镇境内，项目地理位置图见附图。

    - 地形、地貌、地质构造

潼南区位于重庆市西北部，全县东、西相距47km、南北长约72km，总面积1594km2，状如梭形。地势东北和西南较高（海拔500m以上），中部较低（海拔240m~400m之间）。地貌以方山状和馒头状中浅丘为主（占总面积的89%左右）。其余为河谷台地，在地质构造上属扬子准台地四川凹陷的一部分。受地质结构的影响和涪江、嘉陵江、长江的切割作用，地形发育受构造和岩性的控制，平坝集中于涪江两岸。

项目所经区域地质构造属四川盆地中部乐山—龙女寺古隆起的东区轴部，区域构造隶属于川中古隆中斜平缓构造区南斜坡地带。构造相对较为平缓，呈北东向展布，东面紧靠龙女寺构造、北面与遂南构造相接，南面与潼南区块相邻，向西延伸至安岳一带。

项目所经区域及附近区域无断裂带通过，区域地质构造相对稳定。

    - 水文环境

（1）地表水

潼南县境内有大小河流75条，水电蕴藏量14万千瓦，可开发12.7万千瓦；水电自备电站7座，装机3.28万千瓦时，年发电量1.7亿千瓦时，实现了与国家电网并网。

潼南区境内河流纵横，水资源丰富。境内有大小河流75条，均属于嘉陵江水系。流域面积大于100km2的有涪江、琼江等7条。

涪江发源于四川松潘县境内岷山雪宝顶北麓。涪江从西北向东南由川西北高山区进入盆地丘陵区：流经平武、江油、绵阳、三台、射洪、遂宁、潼南、至合川钓鱼城下汇入嘉陵江，成为嘉陵江右岸最大直流，全长670km。涪江从潼南米心乡入境，经玉溪、双江镇至太和出境。涪江潼南段全长67km，天然比降0.046%，县内流域面积838.8km2，水域面积18.8km2。

琼江流域面积约4440平方公里，发源于乐至县石佛镇九龙寨，西与沱江相邻。源流由南向北，经桂花湾水库、遂宁县新生水库和麻滩子水库，出水库后向东经白马镇，以下干流称白马河，于安居镇前右岸纳蟠龙河后始称琼江或安居河，又称关溅河。河道弯弯曲曲，流经潼南、铜梁区安居镇汇入涪江、琼江全长约233公里，河曲发育，干流平均坡降0.11%，水能蕴藏量近2万千瓦。

本项目穿越工程为道路穿越和管道穿越，无河流水体穿越，评价范围内不涉及集中式饮用水源保护区。

（2）地下水

1）地下水类型及含水层（组）富水性

根据地形、地貌、地质构造、地层岩性和地下水空间分布、含水介质、赋存条件、水力性质和水动力条件，场地区地下水类型主要为碎屑岩风化裂隙水。

浅层风化裂隙水主要赋存于侏罗系砂岩、泥岩浅层风化裂隙带中，是区内分布最广泛的一种地下水类型。该类型地下水以砂岩裂隙和泥岩网状微细裂隙储集为主，孔隙储集次之，局部兼有溶蚀孔隙、裂隙储水，局部微具承压性，具有地下水分布广泛、埋藏浅、水质好的特点，但富水性差异较大，相对富水带主要位于沟谷与丘间汇水面积较大的缓坡区，水量一般较小。地下水位深约为12～25m。由于地质构造应力微弱，地层平缓，岩层倾角1～5度，裂隙不甚发育，含水层平展迭置。

2）地下水补给、径流、排泄条件

沟谷地带粉质黏土中的地下水的直接补给来源为长期淤积的地表水，大气降雨一般来不及补给下部黏性土层，对下部黏性土层含水量影响甚微。

一般山顶及斜坡为地下水入渗补给区，主要接受大气降水垂直补给，通过砂岩、泥岩中的孔隙、风化裂隙向沟谷或斜坡局部的侵蚀基准面运移；丘坡下部靠近埋藏区的斜坡为地下水的补给径流区，同样接受大气降水补给，地下水沿风化带裂隙向沟谷埋藏区径流以下降泉的形式及在相对隔水层面溢出排泄；地下水在沟谷底由丘包至斜坡，又由沟头向沟尾，支沟向主沟，缓慢入渗、径流、排泄过程，在沟域部分可能形成独立的地下水径流系统。

本项目评价范围内无集中式地下水取水口，项目周边村民主要以自打的水井作为生活饮用水源。

    - 气候与气象

潼南区属亚热带湿润季风气候区，气候温和，雨量充沛，日照充足。年平均气温17．9℃，最冷月（一月）平均气温7℃，极低温为-3.8℃；无霜期长，年平均霜期仅5．5天。年均降雨量为990毫米，年平均日照时数为1228．4小时。农业气象灾害主要有干旱、低温、阴雨、洪涝、冰雹、大风、霜冻等。

    - 土壤类型

根据国家土壤信息服务平台公布的数据，并结合现场踏勘情况可知，拟建项目拟建地区域土壤属石灰性紫色土（土壤分类代码为G233），项目地土壤类型分布见附图。

（1）归属与分布

主要分布于四川省达县、南充、乐山、内江、遂宁、重庆、自贡、泸州等地（市）的紫色丘陵顶部，海拔多在800m以下。面积289.2万亩。

（2）主要性状

该土种母质为侏罗纪蓬莱镇组紫色泥页岩风化的残积物，剖面为A11—C型。土体薄，厚度多在40cm以下，土壤发育微弱，层次分异不明显，通体砾石含量高，多在 35%左右，质地多为砂质粘壤土。全剖面石灰反应强烈，碳酸钙含量6%--10%。土壤pH7.7--8.5，呈微碱性反应。阳离子交换量17--19me/100g土。据25个剖面样分析结果统计：A11层有机质含量0.83%，全氮0.065%，碱解氢47ppm，速效磷4ppm，速效钾62ppm。有效微量元素含量（n＝5）：锌0.8ppm，铜0.5ppm，铁5ppm，锰9ppm。

（3）典型剖面

母质为侏罗纪蓬莱镇组棕紫色泥页岩风化物。年均温17.0℃，年降水量929mm，≥10℃积温5383℃，无霜期299天。以小麦（豌豆）--甘薯为主。A11层：0-17cm，浊红棕色（湿，5YR5/3），重砾质砂质粘壤土，屑粒状结构，松散，根多，石灰反应强，pH7.8。AC 层：17-30cm，浊红棕色（湿，5YR5/3），重砾质砂质粘壤土，块状结构，松，根少，石灰反应强，pH7.8。

（4）生产性能综述

该土种土壤松散易耕，但粗骨性强，砾石含量高，漏水漏肥，不耐旱，水土流失严重。土壤养分含量低，适种作物少，仅种植小麦、豌豆、甘薯等耐瘠耐旱作物，常年粮食亩产350--400kg。改良利用上应全面整治坡面水系，实行坡地改梯地，防治水土流失；增施有机肥和速效氮、磷肥，培肥地力。提高土壤供肥能力；根据不同作物补施微肥，提高作物产量。

    - 动植物资源

潼南区地处亚热带常绿阔叶、针叶混交林地带，温暖、湿润的亚热带气候与肥沃的紫色土壤使得植被生长繁茂，生物循环旺盛，农垦发达。全区林木覆盖率为10.36%。县区域内主要树种有63科136种，优势树种是柏木和马尾松。经济树种主要有油桐、茶树、桑树和果树，其中黄桃种植基地现为全国第二大生产基地。

根据现场调查，项目区域内现有植被物种以灌草和农田植被为主，植被覆盖率较高，农作物种类主要为玉米、红苕、水稻等。

场区内无古树、名树、稀有树木和具有的历史价值和纪念意义的树木。

潼南区动物种类繁多，禽类有黄鹂、猫头鹰等38种，爬行动物以蛇类为主，药用动物有环毛蚯蚓、蜈蚣、乌龟等30多种。潼南区水域宽阔、水生动物资源丰富，共有鱼类96 种，其中鲤科鱼类占61%。另，浮游动物、底栖动物、水生昆虫等种类也较多。

根据现场调查及资料查询，项目评价范围内不涉及国家珍稀保护水生生物。

    - 矿产资源

以潼南区为中心的川中油田天然气储量达300多亿立方米，已布井60余口，年开采量37亿立方米，岩盐储量100亿吨。

根据调查，本项目评价范围内无珍稀矿产资源。

  - 区域环境质量现状调查与评价

为了解项目所在区域环境质量现状，本次评价由中石油西南油气田分公司川中油气矿委托重庆厦美环保科技有限公司于2021年8月7日~8月19日对项目所在区域地下水、地表水、环境空气、噪声、土壤环境现状进行了监测，监测报告见附件。

    - 环境空气质量

1、区域环境质量达标情况

（1）项目所在区域达标判断

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018），项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。

本项目位于重庆市潼南区境内，项目区域环境空气质量评价引用《2020年重庆市潼南区环境质量状况简报》环境空气质量相关数据，2020年重庆市潼南区环境空气质量监测结果统计详见下表。

表3.2-1  潼南区环境空气质量状况表

| 污染物 | 评价指标 | 现状浓度 | 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10（μg/m3） | 年评价质量浓度 | 52 | 60 | 达标 |
| PM2.5（μg/m3） |  | 27 | 40 | 达标 |
| SO2（μg/m3） |  | 10 | 70 | 达标 |
| NO2（μg/m3） |  | 18 | 35 | 达标 |
| CO（mg/m3） | 日均浓度的第95百分位数 | 1.2 | 4 | 达标 |
| O3（μg/m3） | 日最大8h平均浓度的第90百分位数 | 130 | 160 | 达标 |

根据《2020年重庆市潼南区环境质量状况简报》环境空气质量监测结果，6项基本项目满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求，按《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）区域达标判断标准，2020年度重庆市潼南区区域环境空气质量为达标区。因此，项目所在评价区域为达标区。

2、区域污染物环境质量现状

为了解项目所在地周围空气环境质量现状，重庆厦美环保科技有限公司于2021年8月7日～8月13日对项目拟建地进行了空气环境质量现状监测。项目大气监测点位位于评价范围内，监测至今，项目周边区域未新增较大污染源，因此本次评价大气环境质量现状监测数据是有效的且具有代表性。

（1）监测布点

本次评价共布设1个大气监测点进行现状监测，监测点位布设情况见下表：

表3.2-2  大气监测点布设

| 序号 | 监测点位 | 监测时间、频率、要求 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 磨005-H5-C1井场内 | 连续监测7天，4次/天，按监测规范执行 | H2S、非甲烷总烃 |

（2）监测项目：H2S、非甲烷总烃。

（3）监测频次：

H2S：连续采样7天，4次/天，按监测规范执行。

非甲烷总烃：连续采样7天，4次/天，按监测规范执行。

（4）采样及分析方法

采样及分析方法：本次现状监测按照《环境监测技术规范》、《空气和废气监测分析方法》（第四版）中的规定进行。

（5）评价方法

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），现状监测结果以列表的方式给出各监测点大气污染物的不同取值时间的变化范围，并给出各取值时间最大浓度值占相应标准浓度限值的百分比和超标率，并评价达标情况。

（6）区域空气监测数据

表3.2-3  环境空气质量现状监测及评价结果

****

由上表可知，评价范围内各监测点监测的H2S浓度未超过《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中表D.1的其他污染物空气质量浓度参考限值，监测的非甲烷总烃浓度未超过河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/ 1577-2012）二级标准参考限值，表明本项目所在区域内环境空气质量状况良好。

    - 地表水现状调查与评价

1、区域环境质量达标情况

本次区域地表水质量现状引用重庆市潼南区人民政府发布的《2020年重庆市潼南区环境质量状况简报》。根据《2020年重庆市潼南区环境质量状况简报》可知，涪江玉溪断面水质较好，优于水环境功能要求，出入境水质类别无变化，琼江大安、光辉、红星大桥断面水质类别均为Ⅲ类。

2、区域地表水环境质量现状

为了解评价区域地表水环境质量现状，本次评价委托重庆厦美环保科技有限公司于2021年8月7日～9日对项目区域进行了地表水环境现状监测。

（1）监测因子：水温、pH、氨氮、悬浮物、高锰酸盐指数、BOD5、挥发酚、硫化物、氯化物、石油类、六价铬。

（2）监测周期及频次：连续监测3天，每天采样1次。

（3）监测时间：2021年8月7日至9日连续3日监测。

（4）监测断面设置：

表3.2-4  地表水监测断面

| 序号 | 监测点位 |
| --- | --- |
| 1# | 磨030-H13 井站西面河沟 |

（5）评价标准：地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准。

（6）监测结果：

表3.2-5  地表水环境现状评价结果  单位：mg/L，pH无量纲

****

从监测结果及评价结果表明，磨030-H13井站西面河沟水质各项监测指标均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准。

    - 地下水环境现状调查与评价

（1）监测布点

本项目对项目周边农户的取水点进行了水质监测。监测布点情况见下表。

表3.2-6  地下水现状监测点位

| 取样点 |  | 取样位置 |
| --- | --- | --- |
| 1# | 井口西南面监测点 | 取水点水位以下1m之内 |
| 2# | 井口东面监测点 |  |
| 3# | 井口西北面监测点 |  |
| 4# | 井口西面监测点 |  |
| 5# | 井口西面监测点 |  |

（2）监测因子：pH值、氨氮、钾离子、钠离子、镁离子、钙离子、碳酸盐、

重碳酸盐、氯化物、硫酸盐、硝酸盐（以N计）、亚硝酸盐（以N计）、挥发酚、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、总大肠菌群、石油类、硫化物。

（3）监测时间及频次：于2021年8月7取样监测；监测1天，每天采样1次。

（4）评价标准：《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。

（5）监测结果：

表3.2-7  地下水环境现状监测数据  单位：pH无量纲，其余mg/L

****

监测结果表明：项目附近居民取水点中各项指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。

    - 声环境质量现状监测与评价

本次评价共布设6个噪声监测点进行现状监测，监测点位布设情况见下表。

表3.2-8  噪声监测点位布设

| 序号 | 监测点位 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1# | 项目西面厂界外 | 噪声本底值 |
| 2# | 项目南面厂界外 |  |
| 3# | 项目东面厂界外 |  |
| 4# | 项目北面厂界外 |  |
| 5# | 项目西侧135m最近居民处 |  |
| 6# | 管线 北侧距 管道最近民居处 |  |

（1）监测项目：各监测点昼间及夜间的等效连续A声级

（2）监测时间：2021年8月7~8日

（3）监测工况：噪声监测结果为本底值

（4）监测结果：

表3.2-9  声环境现状监测结果  单位：dB（A）

****

监测结果表明：各监测点昼间、夜间噪声值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

    - 土壤环境质量现状监测与评价

一、土壤类型

根据四川省土壤类型分布，项目所在区域分布的土壤类型主要为石灰性紫色土，项目站场拟建地土壤类型见下表，土壤评价范围土壤类型图见附图。

表3.2-10  项目站场所在地土壤类型

| 站场名称 | 地理位置 | 土壤类型 |
| --- | --- | --- |
| 磨005-H5-C1井站 | 重庆市潼南区花岩镇境内 | 石灰性紫色土 |

二、土壤理化性质调查

根据《中国土壤数据库》查询，项目站场拟建地分布石灰性紫色土主要理化性质见下表。

表3.2-11  项目所在区域石灰性紫色土主要理化性质

****

三、影响源调查

本次土壤环境评价范围内，除本项目拟建工程外，无其它较大污染性工矿企业分布。本次评价在磨005-H5-C1井站周边设置了土壤采样点。土壤监测结果显示，石油烃满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中筛选值要求。

四、土壤环境影响评价

（1）监测布点

本次土壤监测对磨005-H5-C1井站周边的6处土壤进行了监测。监测布点情况见下表。

表3.2-12  土壤现状监测点位

| 取样点 | 方位及距离 | 取样位置 |
| --- | --- | --- |
| 1# | 井场内中部井口装置处 | 取表层20cm以内的浅层土壤 |
| 2# | 井场内工艺区处 | 取柱状样（0-0.5m，0.5-1.5m，1.5-3m，各取一个样，遇基岩不再下探，最多3个） |
| 3# | 井场内东侧原钻井罐区处 |  |
| 4# | 井场内东侧原钻井池体旁 |  |
| 5# | 井场外东侧40m耕地处 | 取表层20cm以内的浅层土壤 |
| 6# | 井场外西侧40m耕地处 |  |

（2）监测因子：

1#：pH值、砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、石油烃（C10-C40）、氧化还原电位、容重、阳离子交换量、饱和导水率、孔隙度、氯甲烷、氯乙烯、1,1-二氯乙烯、二氯甲烷、反式-1,2-二氯乙烯、1,1-二氯乙烷、顺式-1,2-二氯乙烯、氯仿、1,1,1-三氯乙烷、四氯化碳、苯、1,2-二氯乙烷、三氯乙烯、1,2-二氯丙烷、甲苯、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、氯苯、乙苯、1,1,1,2-四氯乙烷、间，对-二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、1,1,2,2-四氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、1,4-二氯苯、1,2-二氯苯、苯胺、2-氯苯酚、硝基苯、萘、苯并[a]蒽、䓛、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、苯并[a]芘、茚并[1,2,3-cd]芘、二苯并[a,h]蒽。

2#-5#：石油烃（C10-40）。

6#：pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、石油烃（C10-40）。

（3）监测频次：监测1天，每天采样1次。

（4）取样时间：2021年8月10日。

（5）评价标准：场地内及特征因子石油烃(C10~C40)使用《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018），场地外使用《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）。

（6）评价方法：根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ 964-2018），土壤环境质量现状评价方法采用标准指数法，根据现状监测数据进行超标率的分析。

（7）监测结果

土壤现状监测结果及标准指数评价结果见下表。

表3.2-13  土壤环境现状监测及评价结果（建设用地标准）

单位：pH无量纲，其余mg/kg

****

表3.2-14  土壤环境现状监测及评价结果（农用地标准）（pH无量纲，其余mg/kg）

****

监测结果表明：项目附近土壤监测点中各监测指标均未超过《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）和《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中风险筛选值，项目拟建地土壤本底环境良好。

    - 生态环境现状调查与评价

根据《重庆市生态功能区划（修编）》，项目所在地属“Ⅳ3-2 渝西方山丘陵营养物质保持-水体保护生态功能区”。本生态功能区包括合川区、潼南区、铜梁县、大足县、双桥区和荣昌县，幅员面积7787.21km2。地貌以丘陵和平原为主，森林覆盖率也较低。区内主要河流有嘉陵江、渠江、涪江、濑溪河、窟窿河、怀远河等，多年平均地表水资源量144.6亿m3。亚热带气候，雨热同季，降水充沛，全年适合农作物生长。煤、天然气、盐、铝土等矿产储量丰富，有大足石刻、钓鱼城、龙水湖等丰富的旅游资源。主要生态环境问题为缺水较严重，建设用地占用耕地面积大，森林覆盖率低，农村面源污染和次级河流污染较为严重，农业的生态环境保护和城郊型生态农业基地建设的压力较大，矿山生态环境破坏和地质灾害普遍。主导生态功能是水资源与水生态保护、农业生态功能的维持与提高，辅助功能为水土流失预防与监督、面源污染、矿山污染控制。生态环境建设的主要方向为加强水资源保护利用；水土流失预防；农业生态环境建设和农村面源防治；加强农业基础设施建设；强制关闭污染严重的小煤窑、小矿山；开展矿山废弃物的清理、生态重建与复垦；加强大中型水库的保护和建设工作；区内自然保护区、森林公园、地质公园和风景名胜区核心区禁止开发区，依法进行保护，严禁一切开发建设行为；次级河流和重要水域应重点保护。经现场调查核实，项目区不属于特殊生态敏感区和重要生态敏感区，为一般区域。

潼南区地处亚热带常绿阔叶、针叶混交林地带，温暖、湿润的亚热带气候与肥沃的紫色土壤使得植被生长繁茂，生物循环旺盛，农垦发达。全区林木覆盖率为10.36%。县区域内主要树种有63科136种，优势树种是柏木和马尾松。经济树种主要有油桐、茶树、桑树和果树，其中黄桃种植基地现为全国第二大生产基地。

潼南区动物种类繁多，禽类有黄鹂、猫头鹰等38种，爬行动物以蛇类为主，药用动物有环毛蚯蚓、蜈蚣、乌龟等30多种。潼南区水域宽阔、水生动物资源丰富，共有鱼类96种，其中鲤科鱼类占61%。另，浮游动物、底栖动物、水生昆虫等种类也较多。

现场调查表明，本项目评价区域内未发现国家重点保护野生动、植物，项目不属于重庆市生态保护红线范围。

    - 区域环境质量现状评价小结

- 根据《2020年重庆市环境质量简报》，本项目所在区域环境空气质量为达标区。监测期间项目所在地监测的H2S浓度未超过《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中表D.1的其他污染物空气质量浓度参考限值，监测的非甲烷总烃浓度未超过《大气污染物综合排放标准详解》中参考限值。

（2）项目拟建地区域属于琼江流域，琼江水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水域标准。项目西面紧邻的小河处水质各项监测指标均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准。

（3）项目附近居民取水点中各项指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。

（4）噪声监测期间，各监测点昼、夜间噪声均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。

（5）项目附近土壤监测点中各监测指标均未超过《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）和《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中风险筛选值，项目拟建地土壤本底环境良好。

（6）项目评价范围内不涉及自然保护区、野生或特殊稀有动植物栖息地等重要的生态系统，评价区域内未发现古树名木和珍稀濒危动植物及国家保护名录内的野生动、植物。

# 环境影响预测与评价

  - 大气环境影响预测与评价

    - 施工期影响分析

施工期废气污染源主要来自地面开挖、回填、土石堆放和运输车辆行驶产生的扬尘（粉尘）、管线焊接产生的焊烟，以及施工机械、运输车辆排放的尾气，尾气中的主要污染物为NOX、CmHn等。这些污染物将对环境空气都有一定的影响，但产生的污染物的量较小，且为不连续、短期排放，这些影响将在施工结束结束后随之消失。本次评价主要利用同类项目的建设经验和监测结果，类比分析本工程施工期对沿线和站场周围大气环境的影响。

#### 扬尘影响分析

本工程的扬尘（粉尘）主要产生于两个部分：管沟及站场的地面开挖、填埋、土石方堆放和车辆运输过程产生的扬尘（粉尘）。施工期间产生的扬尘（粉尘）污染主要取决于施工作业方式、材料的堆放以及风力等因素，其中受风力的影响因素最大，随着风速的增大，施工扬尘（粉尘）的污染程度和超标范围也将随之增强和扩大。

管道及站场的地面开挖、填埋、土石方堆放过程为分段进行，施工时间较短，作业带内产生的扬尘（粉尘）为无组织面源排放，根据类似工程的实际现场调查：在大风情况下施工现场下风向1m处扬尘浓度可达3mg/m3以上，25m处约为1.53mg/m3，下风向60m范围内PM10浓度超标。管道沿线的较近居住民施工期内会受到施工扬尘的影响，但由于项目管线短，施工时间较短，且以上地段管道沿线土壤多比较湿润，因此总体而言，管线施工作业扬尘污染是短时的，且影响不会很大。由于四川气候湿润，再加上土壤本身的湿润性，地面开挖时产生的扬尘很少；在采取合理化管理、作业面和土堆适当喷水、土堆和建筑材料遮盖、大风天停止作业等措施后，施工扬尘对周围保护目标的影响会大为降低。

施工阶段汽车运输过程中，也会产生扬尘污染。扬尘量、粒径大小等与多种因素有关，如路面状况、车辆行驶速度、载重量、天气情况等。其中风速、风向等天气状况直接影响扬尘的传输方向和距离。由于汽车运输过程中产生的扬尘时间短、扬尘落地快、影响范围主要集中在运输道路两侧，故汽车运输扬尘对周边的环境空气影响程度和范围较小，影响时间也较短。如果采用道路定时撒水抑尘、车辆不要装载过满并采取密闭或遮盖措施，可大大减少运输扬尘对周围环境空气的影响。

总体而言，施工期扬尘对管道沿线敏感点影响很小，属可接受范围。

#### 施工机械尾气影响分析

施工期间，运输汽车、管线在道路穿越等大型机械施工中，由于使用柴油机等设备，将产生燃烧烟气，主要污染物为NO2、CmHn等。但由于废气量较小，且施工现场均在野外，有利于空气的扩散，同时废气污染源具有间歇性和流动性，考虑到管线走向基本沿公路并行敷设，两者相距较近，因此，本项目运输车辆较公路上其它车辆的车流量要低的多，因其引起的扬尘量对大气环境的影响可忽略。此外，施工机械排放燃烧烟气具有排放量小、间歇性、短期性和流动性的特点，该类污染源对大气环境的影响较轻。

#### 施工焊接烟尘影响分析

由之前的工程分析可知，本工程产生的焊接烟尘废气量较小，且施工场地分散，废气污染源具有排放量小、间断分散的特点，该类污染源对大气环境的影响较小。

#### 施工期大气环境保护措施

（1）大风天禁止施工作业，同时散体材料装卸必须采取防风遮挡等降尘措施。

（2）未铺装的施工便道在干燥天气及大风条件下极易起尘，因此要求及时洒水降尘，缩短扬尘污染的时段和污染范围，最大限度地减少起尘量；同时对施工便道进行定期养护、清扫，确保路况良好。

（3）对施工临时堆放的土方，应采取防护措施，如加盖保护网、喷淋保湿等，防止扬尘污染。

（4）选用符合国家标准的施工机械设备，确保废气排放符合国家有关标准的规定。

（5）车辆及施工器械在施工过程中应尽量避免扰动原始地面、碾压周围地区的植被，不得随意开辟便道，严禁车辆下道行驶，并对施工集中区进行喷洒作业，以减少大气中浮尘及扬尘来源，减轻对动植物的干扰。

综上所述，由于本项目工程量相对较小、工期短，施工期间产生的废气量也很小。在采取了相应措施后，本项目施工期产生的少量废气不会对周边大气环境造成明显不利影响。

    - 运营期影响分析

- 4.1.2.1  项目新增污染源核算

表4.1-1  大气污染物有组织排放量核算表

****

- 4.1.2.2 大气环境评价结论

磨005-H5-C1井站地处达标区，项目新增污染物总量指标来自于区域内已关停的工矿企业；项目属清洁能源生产项目，项目建成后，可有效缓解下游用气紧张局面、带动宜宾地区经济发展、改善能源结构、加快开发利用优质能源的建设步伐和改善环境质量，结合以上分析结果可见，项目产生的大气环境影响可以接受。

    - 小结

- 施工期地面开挖、回填、土石堆放和运输车辆行驶产生的扬尘（粉尘）、管线焊接产生的焊烟，以及施工机械、运输车辆排放的尾气将对大气环境产生轻微、暂时的影响。

- 运营期间加强环境管理，严格落实大气环境污染防控措施的前提下，本项目在拟选场址建设对大气环境的影响是可以接受的。

  - 地表水环境影响预测与评价

    - 施工期影响分析

#### 管道试压废水对地表水环境影响分析

本工程管道将在投产前进行一次清洁水试压，试压管段按地区等级并结合地形分段，本工程试压废水单次最大排放量不超过10m3。

管道组焊前对单根管道进行了人工清扫，施工完成后采用清管器对全线进行分段站间清管。项目管道组焊并完成稳管后，将采用清洁水对管道进行试压，试压后排出的废水较清洁，只含少量在施工过程中进入管道的机械杂质、泥沙等悬浮物，冲洗完成后选择合适的地点就近排入沟渠。试压废水排放时将在排放口安装过滤器，能有效的过滤和拦截试压废水中的悬浮物。因此试压废水较清洁，对受纳水体的影响较小。

#### 管线敷设及站场施工对地表水环境影响分析

根据类比调查，项目站场施工和管线施工过程中所聘人员主要为当地民众，且施工是分段分期进行，具有较大的分散性，局部排放量很小，施工期所产生的生活污水依托周边农户已有设施进行收集后作为农肥使用。

本项目在施工作业过程中会产生少量施工废水，其中含有大量泥沙，悬浮物浓度较高，根据类比调查，这部分废水经沉淀除渣后可循环使用，循环使用后通过自然蒸发即可消除，不会对地表水环境和地表水环境保护目标造成污染。

#### 管道穿越施工对地表水环境影响分析

本工程管道共穿越乡村道路4次、地下天然气管道3次，不穿越河流水体。

综上所述，本项目施工期不会对区域地表水环境造成明显不利影响。

    - 运营期影响分析

#### 站场运营对地表水环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》HJ2.3-2018）中水污染影响型建设项目评价等级判定，间接排放项目地表水环境影响评价工作等级为三级B。

站场运营期间废水主要为磨005-H5-C1井站临时值班人员产生的生活污水以及站内检修废水。

1）站场设备检修时产生的检修废水仅含少量铁屑等杂质，不含环境污染物。通过之前分析，项目站场检修产生的生产废水为2m3/a，且排放量少，通过已建的各站场污水池进行收集，定期拉运至回注井进行回注，不外排。

2）站场生活污水由化粪池集中收集后农灌。

综上，项目采取了相应的水污染防治措施，各类废水均能得到妥善处置，均不直接外排，产生的废水不会对周边地表水环境造成不良影响。

#### 管线运营对地表水环境影响分析

根据本工程特点，本工程管道管道采用三层PE防腐层进行防腐，正常工况下，管线是全封闭系统，输送的天然气不会对区域地表水环境造成影响。

    - 小结

本项目施工期试压废水较清洁，主要污染物为悬浮物，经过滤处理后选择合适的地点就近排入沟渠；施工期所产生的生活污水依托周边农户已有设施进行收集后作为农肥使用。

运营期，各站场产生的气田水和检修废水均运至回注站进行回注处理，不外排；各站场临时值守人员产生的生活污水由站内化粪池集中收集后农灌。

综上所述，本工程不会对地表水环境产生明显不利影响。

  - 地下水环境影响预测与评价

    - 地层与构造

（1）地层

根据周边工程岩土工程勘察报告以及《区域水文地质普查报告--遂宁幅》，评价区出露地层主要包括第四系全新统人工填土（Q4ml）、第四系全新统残坡积（Q4el+dl）、第四系全新统冲洪积（Q4al+pl）、侏罗系中统遂宁组（J2sn）、沙溪庙组（J2s）等，现由新到老分述如下：

1）第四系全新统冲洪积层（Q4al+pl）

该层主要岩性为砂质粘土、粘土含砂，主要分布于琼江河两岸，浅灰色、灰色、紫色，冲洪积而成，结构松散，根据区域资料显示该层厚度为0~15m。

2）侏罗系中统遂宁组（J2sn）

根据周边区域勘察资料，砂质泥岩③：紫红色，夹有灰绿色条带或团斑，泥质结构，其矿物成份为黏土质矿物，砂次之，泥质胶结，质地均一、岩性软，抗风化能力弱，中厚层状构造为主，层理较清楚，产状近似水平。该层在场地分布于细粒土层以下，揭露埋深0.5～12.4m，埋深由西向东递增，顶面坡度一般较平缓，局部顶面坡度较陡。该层根据其风化程度可分为：

强风化层③1：风化裂隙发育，岩性软，岩体破碎，岩芯呈碎片状及短柱状，用镐可挖掘，干钻可钻进，岩芯采取率在70%左右，RQD值30%左右，分布于基岩顶面，揭露层厚一般在2.0m左右。

中风化层③2：风化裂隙较发育，岩性相对较硬，指甲能刻划成浅槽，未见构造裂隙，岩芯钻方可钻进，岩芯呈短柱状，偶呈长柱状，岩芯采取率在90%左右，RQD值80%左右，岩体完整程度为较完整，主要分布于强风化层以下，揭露层厚3.0～7.7m。

3）侏罗系中统沙溪庙组（J2s）

上部泥岩色较暗，呈紫红及棕紫色，钙质团块较多，并偶夹泥灰岩。砂岩色杂，除灰绿色外，向上出现紫灰色，长石含量高，多为长石石英砂岩。下部泥岩为紫红色，少数灰绿色，局部含钙质及钙质团块，砂岩多为长石石英砂岩。其底为一层浅绿灰色或灰白色细至中粒长石砂岩，为黏土质胶结，不含钙质。

（2）构造

据1:20万遂宁幅区域地质调查报告，区内构造简单，勘查区所处大地构造位置为扬子地台四川沉降带，川中台拱威远至龙女寺隆起北东端，区域构造形迹以平缓、宽阔褶皱为主，断裂构造不发育，区内地质构造见下图。

*************

图4.3-1  区域构造钢要图

1）构造

项目位于新华夏系第三沉降带四川盆地中部的川中褶皱带上，区内构造形迹简单，全由褶皱构造组成，褶皱轴线多呈东西向展布，局部弯曲呈舒缓波状，岩层产状多较平缓。项目区内未发现断层、区域构造断裂分布，新构造活动影响轻微，区域稳定。

2）节理裂隙

区内节理裂隙较发育，受构造及岩石性质的控制，主要有两种类型，即构造裂隙和风化裂隙。

①风化裂隙

泥岩地层，岩性软弱，浅部主要发育风化裂隙，裂隙细小，闭合或张开不明显，延伸长度短，深度浅，一般不穿层，但数量多，多呈网状发育，相互交叉，造成岩体表层呈颗粒状剥落。在粉砂岩、砂岩出露地区或深部，风化作用一般只是对层间裂隙、构造裂隙进一步风化扩大，同时产生一些新的裂隙。

这些风化裂隙组成的通道网络，为地下水运移、储存提供了十分有利条件，是工作区浅部地下水的主要含水层（带）。

②构造裂隙

发育于粉砂岩（砂岩）层中的构造裂隙，在漫长的地质历史时期经过风化作用改造不断被加宽加大，而且往往与风化裂隙，层面裂隙互相交织，构成区内地表浅部裂隙系统，是地下水补给、径流的主要通道，对地下水的补给径流有利。

    - 水文地质条件

（1）地下水类型及赋存条件

项目区域上含水岩组为侏罗系遂宁组（J2sn）及沙溪庙组（J2s）地层。其中遂宁组地层广泛发育，岩性为棕红色、紫红色泥岩、砂质泥岩夹砖红色石英砂岩，泥岩中普遍含钙质，且含石膏脉或斑点，地下水类型主要为风化孔隙裂隙水；沙溪庙组为紫红色泥岩、砂质泥岩与灰绿色砂岩，地下水类型主要为红层风化裂隙水。两套地层在长期的地质作用中形成了较为稳定的风化带，风化带内较发育的裂隙系统为地下水提供了储集空间，而下部弱风化的岩体又起到了相对隔水作用，地下水赋存条件较好。风化裂隙水一般为潜水，埋藏于浅部砂、泥岩风化带裂隙之中，以砂岩裂隙和泥岩网状微细裂隙储集为主，孔隙储集次之，局部地区，地层中石膏形成溶孔，为溶蚀孔隙、裂隙储水，含水层（带）上部无大范围隔水盖层，仅沟谷低洼处有粘土覆盖，因而，一般属潜水类型。部分微具承压，与覆盖层性质有关，主要是在宽谷中丘区，由于第四系覆盖层以粘性土为主，基岩顶部强风化层在地下水作用下强烈泥化而具有隔水性，二者共同组成沟谷中含水层的隔水盖层，致使浅层地下水具有微承压性质。井泉流量一般0.01~0.1升/秒，水质以HCO3-Ca型为主，矿化度0.5克/升以下。评价区内为遂宁组地层。

本项目场区附近构造微弱，岩层缓倾，产状为175∠2°，为浅丘地貌，站场位于沟谷，地势整体呈东高西低。站场周边上部为第四系粉质粘土、粘土，几乎不含水，厚度小于5m，为相对隔水层。场区下伏含水层岩性主要为紫红色砂质泥岩、泥岩组成，含砂质不均，偶见少量斑状及脉状硬石膏，含薄层灰绿色粉砂岩条带。长期的地质作用中形成了较为稳定的风化带，地下水以风化裂隙水为主。含水层富水性弱，根据裂隙的发育程度及所处地形地貌位置的不同，还可进一步划分为两个区：

1）沟谷底部，补给（汇水）面积大，为地下水的径流排泄区，上覆几乎无水的第四系坡洪积粉质粘土，单井涌水量小于10m3/d;

2）丘坡及丘顶，为地下水的补给径流区，坡度较陡，地下水水力坡度大，地下水流速快，不易聚集，含水层相对较薄，单井涌水量小于1m3/d。

（2）补给、径流及排泄条件

项目区含水层均为风化裂隙水，径流排泄受控于地形地貌。因此，其地下水主要补给来源于大气降水、农灌水，地下水由丘顶地表分水岭向附近沟谷径流，沟谷下游地势低点及地表水体为主要的排泄区，排泄包括水平径流排泄（河流等）和区内人工开采排泄（主要是分散式地下水水源），其补径排特征描述如下。

1）补给

大气降水是区内地下水主要的补给来源，地下水接受补给区主要是含水层的露头区。另外，水稻种植期的水田地表水、水库蓄水、溪流沟水下渗也是区内地下水的另一补给来源。

区内降水丰沛，有丰富的降水补给来源，但季节性明显。基岩出露区包气带岩性为砂岩、泥岩、粉砂岩，由于含水层露头区岩体直接裸露，地下水接受降水入渗补给条件较好。在缓坡、沟谷地区，包气带岩性主要为第四系粉质粘土，渗透性弱，为相对隔水层，受其阻隔，地下水接受补给条件较差。

2）径流

区内岩石浅部风化裂隙发育，大气降水入渗径流途径顺畅，降水通过风化孔隙裂隙网络渗入地下，地下水接受补给后，一般根据地形顺谷坡由高向低径流。由于斜坡地带地形相对较坡底陡，水力坡度大，地下水循环交替强，因此，其径流条件较好。沟谷、凹地地形较平缓，主要为风化带裂隙孔隙水富集埋藏区，地下水径流速度慢，径流条件相对较差。

3）排泄

区内地下水排泄除蒸散发及顺地形向下游地势较低处径流排泄外，评价区内的机、民井为农户取用生活用水，其取水也是地下水的另一种排泄方式。

4）地下水流向

评价区地下水由站场周边山坡向沟谷汇集径流，最后排泄至西面河流中，总体由东向西流动。水力梯度：0.03。

    - 现场试验及地下水调查

根据地下水导则，结合收集的区域水文地质资料及项目甲方提供的相关资料，缺少包气带水文地质参数。因此，本次工作在方案编制前，项目组对项目场地及周边地区开展了踏勘工作，在此基础之上设计了渗水试验以获取含水层渗透系数等特征。

渗水试验：

根据评价区内地形地貌特征、地表岩性特点、水文地质条件和井场的空间分布位置，在适当的地段选取具有代表性的点位进行了渗水试验，目的是为了测定包气带渗透性能及防污性能。本次野外勘察在项目场区周边共布设了1组试坑渗水试验，采用双环法进行渗水试验。

双环法渗水试验是在一定的水文地质边界以内，通过双环向地表松散岩层进行注水，最后注入水量基本达到稳定，即单位时间内渗入水量近似相等时，利用达西定律即可求出渗透系数（K）值。通过对双环法渗水试验的结果计算得出本项目建设场地渗透系数值如下表所示。计算成果及计算公式见下：

其中：Q—稳定的渗入水量；

F—试坑（内环）渗水面积（m），内环渗水面积0.049m2；

Z—试坑（内环）中水层厚度（m），本次试验保证内环水层厚度0.1m；

H’k—毛细压力（一般等于毛细上升高度之半）（m），本次取值依据《工程地质手册》（第三版）937页。

l—试验结束时水的渗入深度（m）。

表4.3-1  渗水试验成果表

| 点位 | 覆盖层 类型 | 土壤 类型 | 稳定流量 （m3/d） | 渗透深度 （m） | 毛细压力（m） | 渗透系数 （m/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 站场北侧 | Q4el+dl | 粉质粘土 | 0.0054 | 23 | 0.6 | 0.027 |

由上表可知，井站周边大多以粉质粘土层为主，渗透系数差别不大，为0.027m/d之间。由此可知，井场及周边地区的表层包气带具有较好的防渗性能。

结合实验结果，站场区天然包气带渗透系数介于10-6cm/s＜K≤10-4cm/s之间，包气带厚度Mb≥1.0m，且分布连续、稳定。按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）中表6天然包气带防污性能分级参照表划分，本项目天然包气带渗透性能划分为“中”。

抽水试验：

由于项目所在矿区已有多组抽水试验，结合实地水文地质调查情况，评价区为风化裂隙含水层，结合区域上资料，评价区水文地质参数控制因素主要为岩性及站场位置。项目组收集周边，磨溪019-X1井站抽水试验，他们同属遂宁组及沙溪庙组地层，均为风化裂隙含水层。场区位于浅丘沟谷，水文地质条件相近，因此选取《磨溪019-X1井钻井工程》环评报告中抽水实验K取值为0.09m/d。其遂宁组地层抽水试验数据结果如下表：

表4.3-2  抽水试验成果一览表

| 位置 | 地层代号 | 含水层厚H/M （m） | 降深S （m） | 涌水量Q m3/d | 单位 涌水量q （L/s.m） | 影响半径R （m/d） | 渗透系数K（m） | 地貌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 磨溪019-X1 | J2sn | 20.0 | 6.80 | 6.50 | 0.011 | 16.13 | 0.09 | 沟谷 |

（2）地下水位调查

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ 610-2016）8.3.3.6，地下水环境现状监测频率要求表4，本项目评价等级为二级，项目所处位置属于丘陵山区，故本次地下水水位监测频次为一期。

表4.3-3  评价区地下水水位统计表

| 编号 | 坐标 |  | 与井口距离 （m） | 与井口高程差(m) | 埋深 （m） | 井、泉高程（m） | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |
| S1 | **** | **** | 176 | 23.578 | 1.0 | 320.003 | 泉点 |
| S2 | **** | **** | 360 | -10.984 | 2.9 | 285.441 | 水井 |
| S3 | **** | **** | 345 | -9.429 | 1.2 | 286.996 | 水井 |
| S4 | **** | **** | 286 | -6.667 | 2.5 | 289.758 | 水井 |
| S5 | **** | **** | 324 | -0.61 | 1.7 | 295.815 | 泉点 |
| S6 | **** | **** | 996 | -16.507 | 2.7 | 279.918 | 水井 |
| S7 | **** | **** | 770 | -10.595 | 3.5 | 285.83 | 水井 |
| S8 | **** | **** | 669 | -19.895 | 3.2 | 276.53 | 水井 |
| S9 | **** | **** | 459 | -11.511 | 2.1 | 284.914 | 水井 |
| S10 | **** | **** | 453 | -1.826 | 1.9 | 294.599 | 水井 |

（3）地下水污染源调查

按照地下水环境影响评价导则，针对本项目特征，本次调查包括：①原水水文地质问题调查；②地下水污染源分布及类型调查。

1）原生水文地质问题调查

通过区域水文地质调查资料分析和现场调查，评价区内无天然劣质水以及由此引发的地方性疾病等原生环境水文地质问题。

根据评价区下水水质监测结果，本项目处地层为遂宁组地层，地下水化学类型为HCO3•SO4-Ca、HCO3•SO4-Ca•Na。地下水pH值介于7.1～7.9，矿化度介于0.2-1.2g/L之间，和区域地下水水化学类型基本一致，仅部分监测点矿化度略高。

2）地下水污染源调查

评价范围内，居住有村民，通过调查本评价范围内地下水现状污染源分为工业污染源、生活污染源及农业污染源。

①生活污染源：评价范围内部分地区仍居住有住户，农村生活污水未经处理直接排放，会对地下水环境产生一定的影响。

②农业污染源：评价范围内有旱地及茶叶等，农业污染主要以农药化肥的使用，主要的影响因子为高锰酸盐指数、氨氮和大肠杆菌等。

③工业污染源：据调查，评价范围内未有其他工业企业，仅在评价范围内进行过钻井及开采相关工程项目。现场调查时未发现有废水外排现象。

（4）地下水开发利用现状

根据现场走访调查，评价区周边无大型工矿企业，未进行大规模的地下水开发利用，居民大多以井、泉水为主，作为生活饮用水及畜禽养殖用水来源，少部分居民使用市政供水的自来水。根据现场调查泉水流量季节性变化明显，泉流量一般小于0.05L/s，冬季相对缺水，部分泉点会出现干枯。

评价区地下水开发利用程度小，评价区地下水仅作为周边居民分散式生活饮用水及畜禽养殖用水水源，无大型企业用水、集中供水或其他用途。

    - 施工期影响分析

根据前述工程分析，本项目施工过程中的建筑材料、施工机械等地表污染物如果管理不当、堆放不合理，在雨水淋滤作用下，可通过大气降雨、地表径流入渗进入包气带，渗入到潜水层中对地下水水质有一定影响。因此，施工单位须加强施工期的环保意识，合理堆放建筑材料、机械油品，降雨期间及时做好防护措施，施工过程建筑垃圾及生活垃圾定期由车拉走后交环卫部门处理，避免降雨对施工场地的淋滤对地下水造成污染，因此项目施工对地下水环境水质影响较小。

此外，本项目施工工地不设食堂、宿舍等生活设施，施工人员食宿均依托周边农户，其产生的生活污水依托周边农户已有设施进行收集后作为农肥使用，不外排，因此施工人员生活污水不会对周围地下水环境造成影响。

    - 运营期影响分析

本项目运营期产生的废水主要为放空分离液和井站产生的气田水，气田水、放空分离液均有专门储罐进行收集，定期拉运处理；管道采用外防腐层与强制电流阴极保护相结合的防腐方式，不会泄露。因此，正常工况下站场和管道不会对地下水造成污染。

非正常状况下，因施工质量、地震及人为因素发生污染物泄露，造成地下水污染。易造成地下水污染的主要过程为运营期井站的放空分液罐、气田水罐和气液混输管道发生泄漏的环节。因此，本次评价重点考虑上述情景在非正常状况下污染物泄露对地下水的造成的影响。

（1）污染源分析

根据工程分析章节内容，项目营运期工艺区产生的废水主要为天然气通过放空分离器进行气液分离后产生的放空分离液，分离计量装置分离出的气田水，主要污染物为石油类、氯化物、COD。因此本次选取对地下水环境质量影响负荷较大且较稳定的氯化物、石油类和COD进行影响预测与评价。

其中CODcr换算为《地下水质量标准》GB/T14848-2017）的Ⅲ类标准中高锰酸盐指数(CODMn)(注：CODcr与CODMn之间换算参考文献《印染废水COD（锰法）与COD（铬法）相关关系的测定》中计算公式进行换算，换算公式为CODcr=82.93+3.38*CCODMn)。本项目气田水COD浓度为3000mg/L，经计算CCODMn为863mg/L。石油类参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ级标准，其余依据《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)的Ⅲ类标准进行评价。

（2）情景设置

正常状况下，对地下水污染主要来自于运营期的放空分离液、气田水发生泄漏。正常状况下，本项目产生的废水都放置在相应的储存罐体中，并且工艺区及辅助设备区均有防渗设计。一般情况下，只要对各种地下水污染源及时采取回用、转运、防渗等方式处理，就不会对地下水水质产生明显不利影响。并且，站场选址于地质稳定地带，也不受当地河水洪灾危险，正常状况下废水外溢及下渗造成地下水污染的可能性极小。根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016），可不进行正常状况情景下的预测。

运营期放空分离液，分离计量装置分离出的气田水都放置在相应的储存罐体中。非正常状况下，因腐蚀或外力作用等原因其池体防渗结构出现裂缝，根据本项目特点，非正常工况下产污环节主要在运营期，主要发生的环节为环境保护措施系统老化及腐蚀等因素影响，分液罐、气田水罐体等装置破损后污水泄露进入地下水系统。

（3）源强估算

根据地下水环境影响识别结果，运营期非正常状况下对地下水环境影响较大。本项目非正常状况下对地下水可能产生的不利影响途径主要为放空分液罐泄漏污染地下水：

项目运营期站内设置有点火放空系统，作为事故状态下及站内天然气放空。放空放空分液罐，可除去放空天然气中携带的液体，放空放空分液罐内的污水定期用车拉外运。非正常状况下假设罐体由于腐蚀、质量和运输装卸等原因发生泄漏，废水直接渗入地下水含水层，排放形式概化点源瞬时排放。进入含水层的废水量为罐（1.4m3）总体积的10%，为0.14m3。

表4.3-4  放空分液罐泄露污染物预测源强

| 渗漏情景 | 渗漏位置 | 特征污染物 | 浓度(mg/L) | 渗漏量(kg) | 泄漏时间（d） | 渗漏污水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非正常 状况下 | 站场放空分液罐泄露 | 氯化物 | 70000 | 9.8 | 1 | 0.14m3/d |
|  |  | 石油类 | 20 | 0.0028 | 1 |  |
|  |  | CODMn | 863 | 0.121 | 1 |  |
| 注：各污染物取值均参照工程分析中的最大值确定 |  |  |  |  |  |  |

（4）预测方法及范围

该项目地下水预测分析主要进行饱和带污染物迁移预测，评价等级属二级，本次进行预测时，采用解析法计算。污染物在地下水系统中的迁移转化过程十分复杂，本次污染物模拟预测过程不考虑污染物在含水层中的吸附、挥发、生物化学反应，模型中各项参数予以保守性考虑。由于污染物预测主要针对非正常状况下污染物运移情况，因此模型预测不考虑包气带对污染物的截留作用，假设污染物可以直接通过包气带进入地下水体，最大限度地考虑污染物对研究区水体的影响。

根据导致要求，地下水环境影响预测范围一般与调查评价范围一致。

（5）预测时段

根据导则要求，地下水环境影响评价预测时段应选取可能产生地下水污染的关键时段，本项目对地下水的影响主要在项目运营期。

因此，本次预测时段选取分别为污染发生后100d、1000d，或是能够反映特征因子迁移规律的其他重要节点时间。

（6）预测模型概化

1）水文地质条件及污染源概化

根据实际调查研究及水文地质资料，地下水的储存介质主要为泥岩、砂岩的风化带裂隙，区内风化带，强风化带一般为5-15m，弱风化带15-30m，弱风化带以下，基岩未风化，作为相对隔水层，构成含水层底板。因此，本次研究的主要含水层为沙溪庙组、遂宁组红层风化裂隙水。

含有污染物的废水将以入渗的方式进入含水层，从保守角度，本次计算忽略污染物在包气带的运移过程。建设场地地下水流向呈一维流动，地下水位动态稳定，因此污染物在浅层含水层中的迁移，可概化为瞬时注入示踪剂（平面瞬时点源）的一维稳定流动二维水动力弥散问题，当取平行地下水流动的方向为x轴正方向时，则污染物浓度分布模型如下。

式中：x，y—计算点处的位置坐标；

t—时间，d；π为圆周率；

C（x，y，t）—t时刻点x，y处的示踪剂浓度，g/L；

M—含水层的厚度，m；

mM—瞬时注入示踪剂的质量，kg；

u—水流速度，m/d；

n—有效孔隙度，无量纲；

DL—纵向弥散系数，m2/d；

DT—横向y方向的弥散系数，m2/d 。

本次预测所用模型需要的参数有：含水层厚度M；外泄污染物质量mM；岩层的有效孔隙度n；水流速度u；污染物纵向弥散系数DL；污染物横向弥散系数DT。参数来源为野外水文地质调查及对区域资料和周边工程勘察资料分析及引用。这些参数主要由本次工作的调查资料以及类比区内最新的勘察成果资料及区域水文普查资料来确定。

2）参数选取

①含水层厚度M：含水层组为风化带孔隙裂隙水。场区含水层的厚度根据本次野外调查情况和区域水文地质资料确定，含水层厚度根据强、弱风化带厚度取值30m。

②瞬时注入的示踪剂质量mM：进入地下水的污染物质量。

③含水层的平均有效孔隙度n：考虑含水层岩性特征，根据相关经验及区域资料，本次站场所处位置构造均不发育，本次综合有效孔隙度取值0.07。

④水流速度u：评价区地下水含水层主要为风化带孔隙裂隙水，根据前述水位调查及水文地质条件分析，场区评价区渗透系数取值0.09m/d，水力坡度约为I=dH/dL=3%，因此地下水的渗流速度v=KI=0.0027m/d，水流速度取实际流速u=v/n=0.039m/d。

⑤纵向x方向的弥散系数DL：参考Gelhar等人关于纵向弥散度与观测尺度关系的理论，根据前人弥散度试验及本次污染场地的研究尺度”以及李国敏，陈崇希在“空隙介质水动力弥散尺度效应的分歩特征及弥散度初步估计”进行估算，本次各评价区模型计算中纵向弥散度选用6.0m。由此计算评估各评价区含水层中的纵向弥散系数为DL=α*u=0.234m2/d。横向y方向的弥散系数DT，根据经验一般DT：DL=0.1，因此DT取值为0.0234m2/d。

下表列出了场区所在地的水文地质条件参数。

表4.3-5  各评价区场区处水文地质参数取值

| 渗漏位置 | 外泄污染物质量（kg） |  | 污染物浓度标准限值 (mg/L) | 含水层厚度M (m) | 地下水流速u (m/d) | 纵向弥散系数（m2/d） | 横向弥散系数（m2/d） | 有效孔隙度n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 站场放空分液罐 | 石油类 | 0.0028 | 0.05 | 30 | 0.039 | 0.234 | 0.0234 | 0.07 |
|  | 氯化物 | 9.8 | 250 |  |  |  |  |  |
|  | CODMn | 0.121 | 3 |  |  |  |  |  |

（7）预测结果

1）地下水污染特征因子石油类的影响范围及距离计算结果见下表、下图。

表4.3-6  地下水中石油类超标及影响范围

| 污染源总量(kg) | 模拟时间(天） | 最大超标距离(m) | 中心迁移距离(m) | 中心点处浓度(mg/L) | 超标范围 (m2) | 背景值(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0028 | 10 | 3.5 | 0.4 | 0.139 | 9.732 | / |
|  | 20 | 3.1 | 0.8 | 0.069 | 7.222 |  |
|  | 40 | / | 1.6 | 0.035 | / |  |
|  | 100 | / | / | / | / |  |

****

图4.3-2  污染后10天水流下游轴向污染物浓度变化趋势图

****

图4.3-3  污染后20天水流下游轴向污染物浓度变化趋势图

****

图4.3-4  污染后40天水流下游轴向污染物浓度变化趋势图

2）地下水污染特征因子氯化物的影响范围及距离计算结果见下表、下图。

表4.3-7  地下水中氯化物超标及影响范围

| 污染源总量(kg) | 模拟时间(天） | 最大超标距离(m) | 中心迁移距离(m) | 中心点处浓度(mg/L) | 超标范围 (m2) | 背景值(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.8 | 5 | 2.7 | 0.2 | 978.623 | 7.85 | 23 |
|  | 10 | 2.8 | 0.4 | 489.311 | 7.536 |  |
|  | 15 | 2.5 | 0.6 | 326.207 | 5.966 |  |
|  | 30 | / | 1.2 | 163.103 | / |  |

****

图4.3-5  泄漏后5天水流下游轴向污染物浓度变化趋势图

****

图4.3-6  泄漏后10天水流下游轴向污染物浓度变化趋势图

****

图4.3-7  泄漏后15天水流下游轴向污染物浓度变化趋势图

****

图4.3-8  泄漏后30天水流下游轴向污染物浓度变化趋势图

3）地下水污染特征因子CODMn的影响范围及距离计算结果见下表、下图。

表4.3-8  地下水中CODMn超标及影响范围

| 污染源总量(kg) | 模拟时间(天） | 最大超标距离(m) | 中心迁移距离(m) | 中心点处浓度(mg/L) | 超标范围 (m2) | 背景值(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.121 | 5 | 2.7 | 0.2 | 12.083 | 6.908 | 1.90 |
|  | 10 | 2.9 | 0.4 | 6.041 | 7.85 |  |
|  | 15 | 2.6 | 0.6 | 4.027 | 6.28 |  |
|  | 30 | / | 1.2 | 2.01 | / |  |

****

图4.3-9  泄漏后5天水流下游轴向污染物浓度变化趋势图

****

图4.3-10  泄漏后10天水流下游轴向污染物浓度变化趋势图

****

图4.3-11  泄漏后15天水流下游轴向污染物浓度变化趋势图

****

图4.3-12  泄漏后30天水流下游轴向污染物浓度变化趋势图

（8）预测结果分析

1）氯化物泄漏后，在一定范围内出现超标现象，并随水流迁移。在5天时污染物超标范围达到最大，为7.85m2。随着地下水对污染物持续稀释，在30天时已无超标污染羽。整个污染物迁移过程中，污染物超标点迁移最远距离为2.8m，污染羽仅在泄露点周边局部分布，污染物泄漏对场区下伏潜水含水层地下水环境影响较弱。

2）石油类污染物泄漏后，在一定范围内出现超标现象，并随水流迁移。在10天时污染物超标范围达到最大，为9.732m2。随着地下水对污染物持续稀释，在40天时已无超标污染羽。整个污染物迁移过程中，污染物超标点迁移最远距离为3.5m，污染羽仅在泄露点周边局部分布，污染物泄漏对场区下伏潜水含水层地下水环境影响较弱。

3）CODMn污染物泄漏后，在一定范围内出现超标现象，并随水流迁移。在10天时污染物超标范围达到最大，为7.85m2。随着地下水对污染物持续稀释，在30天时已无超标污染羽。整个污染物迁移过程中，污染物超标点迁移最远距离为2.9m，污染羽仅在泄露点周边局部分布，污染物泄漏对场区下伏潜水含水层地下水环境影响较弱。

（8）环境保目标影响分析

1）潜水含水层影响分析

本项目产生的气田水、放空分离液均有专门储罐进行收集，定期拉运处理；管道采用外防腐层与强制电流阴极保护相结合的防腐方式，不会泄露。因此，正常工况下站场和管道不会对地下水造成污染。

非正常状况下，因施工质量、地震及人为因素发生污染物泄露，会造成地下水污染。根据预测结果分析，非正常状况下污染物泄漏对地下水环境影响中，石油类对地下水影响最大，石油类地下水污染迁移最远距离为3.5m，超标范围最大为9.732m2，超标污染羽持续时间小于40天；本项目站场非正常泄露对潜水含水层影响范围较小，仅在泄漏点附近局部小范围。

2）周边饮用水井影响分析

根据预测结果，站场石油类地下水污染迁移最远距离为3.5m，下游最近水井点距离为345m，未对周边井泉点造成影响。

综上所述，正常状况下，运营期产生的气田水、放空分离液都放置在相应的罐体中，并且项目各工艺区及辅助设备区均有防渗设计。正常情况下建设项目不会对周边地下水水质造成不利影响。非正常工况下污水泄漏对地下水环境造成一定影响，通过现状调查结合预测结果，污染物最远的超标距离内没有井、泉点分布，不会对周边保护目标造成水质影响。但未经任何处理的废水中污染物浓度较高，对地下水将造成一定影响，因此，在施工过程中应注重施工质量，做好分区防渗措施，加强运营期管理，及后期监测杜绝非正常工况的发生，同时还应制定废水泄漏风险防范措施。发生风险事故后，通过及时处理，工程建设对地下水环境影响可接受。

    - 小结

（1）评价等级

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016），本项目属II类建设项目。场区周边分布有饮用水井点，地下水环境敏感特征为“较敏感”，综合确定评价等级为二级。

（2）水文地质条件

项目区场区下伏地层为侏罗系遂宁组（J2sn）地层。岩性为棕红色、紫红色泥岩、砂质泥岩夹砖红色石英砂岩，泥岩中普遍含钙质，且含石膏脉或斑点，地下水类型主要为风化孔隙裂隙水；在长期的地质作用中形成了较为稳定的风化带，风化带内较发育的裂隙系统为地下水提供了储集空间，而下部弱风化的岩体又起到了相对隔水作用，地下水赋存条件较好。风化裂隙水一般为潜水，埋藏于浅部砂、泥岩风化带裂隙之中，以砂岩裂隙和泥岩网状微细裂隙储集为主，孔隙储集次之，局部地区，地层中石膏形成溶孔，为溶蚀孔隙、裂隙储水，含水层（带）上部无大范围隔水盖层，仅沟谷低洼处有粘土覆盖。因此，在中丘沟谷地下水具微承压，但还属潜水含水层。总体来看，各评价区地下水富水性较弱，丘坡地下水流速相对快，不易聚集，含水层相对较薄，水位埋深较深，沟谷补给（汇水）面积大，为地下水的径流排泄区，水位埋深较浅，水文地质条件相对简单。

评价区属为浅丘地貌，站场位置位于沟谷位置。场区下伏地下水均为风化裂隙水含水岩组。径流排泄受控于地形地貌，一般是顺地形由高到低径流。其地下水主要补给来源于大气降水、农灌水，地下水由丘顶地表分水岭向附近沟谷径流，沟谷下游地势低点及地表水体为主要的排泄区，排泄包括水平径流排泄（河流等）和区内人工开采排泄（主要是分散式地下水水源）。因此，水文地质参数主要受岩性及位置的影响。

（3）地下水环境影响评价

1）施工期

根据前述工程分析，本项目施工过程中的建筑材料、施工机械等地表污染物如果管理不当、堆放不合理，在雨水淋滤作用下，可通过大气降雨、地表径流入渗进入包气带，渗入到潜水层中对地下水水质有一定影响。因此，施工单位须加强施工期的环保意识，合理堆放建筑材料、机械油品，降雨期间及时做好防护措施，施工过程建筑垃圾及生活垃圾定期由车拉走后交环卫部门处理，避免降雨对施工场地的淋滤对地下水造成污染，因此项目施工对地下水环境水质影响较小。

此外，本项目施工工地不设食堂、宿舍等生活设施，施工人员食宿均依托周边农户，其产生的生活污水依托周边农户已有设施进行收集后作为农肥使用，不外排，因此施工人员生活污水不会对周围地下水环境造成影响。

2）运营期

本项目运营期产生的废水主要为放空分离液和井站产生的气田水；气田水、放空分离液均有专门储罐进行收集，定期拉运处理；管道采用外防腐层与强制电流阴极保护相结合的防腐方式，不会泄露。因此，正常工况下站场和管道不会对地下水造成污染。

非正常状况下，因施工质量、地震及人为因素发生污染物泄露，造成地下水污染。易造成地下水污染的主要过程为运营期井站的放空分液罐发生泄漏的环节。利用解析法对污染泄漏进行地下水环境的影响预测，根据预测结果可知，根据各站场工程特点及所处水文地质条件对周边环境保护目标影响如下：

根据预测结果，石油类地下水污染迁移最远距离为3.5m，下游最近水井点距离为345m，未对周边井泉点造成影响。

综上，非正常状况下，污染物泄露会对潜水含水层造成小范围影响，但未对周边泉水点造成水质污染影响。结合本项目建设特点，采用源头控制、分区防渗、地下水长期监测等措施，防止地下水发生污染。当地下水发生污染后，采取积极有效的应急措施。站场运营期间正常情况下工程建设项目不会对周边农户饮用水源泉水水质造成不利影响。非正常状况下污水泄漏对浅层地下水的影响也是缓慢的，在加强环境管理，严格落实地下水环境污染防控措施的前提下，本项目在拟选场址建设对地下水环境的影响是可以接受的。

  - 声环境影响预测与评价

    - 施工期影响分析

（1）噪声声源

本工程主要穿越丘陵地区，经工程分析施工对噪声环境的影响中主要是由机械施工的施工机械和运输车辆造成。

本项目采用人工施工和机械化作业相结合的方式，在挖沟时采用小型挖掘机挖掘，布管时采用人力布管，焊接时使用电焊机及发电机，管线入沟、回填均采用人力施工作业，这些施工均为白天作业，并随施工位置变化移动；站场建设及开挖穿越施工期间所涉及的产噪设备主要为混凝土搅拌机、混凝土翻斗机、柴油发电机、切割机等，这些施工噪声影响均是暂时的，站场建成及穿越施工完成后噪声随之消失。

根据类比调查以及项目初步设计资料提供的主要设备选型等有关资料分析，设备高达85dB（A）以上的噪声源施工机械有：挖掘机、电焊机、混凝土搅拌机、混凝土翻斗机、柴油发电机、切割机等。

（2）施工期噪声评价

a、噪声预测公式的选用

当声源的大小与预测距离相比小得多时，可以将此声源看作点源，声源噪声值随距离衰减的计算公式如下：

L2=L1－20lg（r2/r1）

式中： r1、r2——为距离声源的距离（m）

L1、L2——为声源相距r1、r2处的噪声声级dB（A）

b、预测结果及评价

通过施工场地上有多台不同种类的施工机械同时作业，它们的辐射声级将叠加，其强度增量视噪声源种类、数量、相对分布的距离等因素而不同，施工噪声随距离衰减后的预测值见下表。

表4.4-1  施工噪声随距离衰减情况  单位：dB（A）

| 距离（m） | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 挖掘机 | 70 | 64 | 58 | 52 | 50 | 46.5 | 44 | 40.5 | 38 |
| 电焊机 | 65 | 59 | 53 | 47 | 45 | 41.5 | 39 | 35.5 | 33 |
| 混凝土搅拌机 | 65 | 59 | 53 | 47 | 45 | 41.5 | 39 | 35.5 | 33 |
| 混凝土翻斗机 | 65 | 59 | 53 | 47 | 45 | 41.5 | 39 | 35.5 | 33 |
| 切割机 | 75 | 69 | 63 | 57 | 55 | 51.5 | 49 | 45.5 | 43 |
| 柴油发电机 | 75 | 69 | 63 | 57 | 55 | 51.5 | 49 | 45.5 | 43 |

在施工中，使用挖掘机的时间较长，噪声强度较高，持续时间较长，而其它施工机械如混凝土搅拌机、混凝土翻斗机、切割机等一般间歇使用，且施工时间较短，故挖掘机施工噪声基本反映了管线施工噪声的影响水平。从计算结果可以看出：主要机械在20m以外均不超过建筑物施工场界昼间噪声限值70dB（A），而在夜间若不超过55dB（A）的标准，其间隔距离要达到100m以上。

根据调查，管线沿线两侧100m内有居民分布，这些敏感点的声环境在施工期会受到施工噪声的影响，噪声水平有不同程度的增加，距管线较近的居民噪声值会超过标准限值。但是，施工噪声是短暂的且具有分散性，一般在白天施工，夜间不施工，不会对夜间声环境产生影响，因此，一般施工噪声对周围居民的生活造成的不利影响较小。

综上所述，由于本工程施工期较短，施工机械使用较少，施工时段为白天，夜间一般不施工，且项目施工噪声影响是暂时的，将随着施工期的结束而消失。在采取上述噪声防治措施后，项目施工噪声影响属可接受范围。

    - 运营期影响分析

#### 站场运营期噪声预测

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的5.2.3规定：“建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的1类、2类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达3dB（A）~5dB（A）（含5dB（A）），或受噪声影响人口数量增加较多时，按二级评价”。根据项目所处地理位置和功能区划，本项目位于2类声环境功能区，因此评价等级为二级，评价范围为以站场厂界周围200m的范围。

1、噪声源分析

本项目扩建磨030-H13井站场主要在站内新增球阀，不涉及新增大型工艺设备，扩建后不会新增噪声源，因此本次预测就不再对该站场进行噪声预测。

本项目新建磨005-H5-C1井站设备主要有水套加热炉撬、放空分离器、缓蚀剂、抑制剂加注撬、节流阀、清管发球装置和放空系统等。

根据工程分析，本工程建成后，主要噪声源情况见下表。

表4.4-2  本项目运营期主要噪声源及其声级统计表

| 项目 | 工艺设备 | 噪声源 | 数量（台/套） | 单台源强 （dB(A)） | 排放规律 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 磨005-H5-C1井站 | 节流阀 | 气流噪声 | 1 | 65 | 连续 | / |
|  | 水套加热炉撬 |  | 1 | 65 | 连续 | / |
|  | 缓蚀剂、抑制剂加注撬 |  | 1 | 65 | 连续 | / |
|  | 清管发球装置 | 清管作业噪声 | 1 | 60 | 偶尔 | 清管期间产生 |
|  | 放空分离器 | 气流噪声 | 1 | 60 | 偶尔 | 事故或检修 |
|  | 放空系统 | 放空气流噪声 | 1 | 85 | 偶尔 | 事故或检修 |

根据本项目噪声源特点，主体工程采取了以下噪声防治措施：

1）尽量选用低噪声设备，安装减振基础，加强设备的维修与保养，降低因气流摩擦产生的气流噪声。

2）站场合理布局，对噪声大的建筑物单独布置，增大与敏感点距离，对气举压缩机等噪声大的设备修建隔声罩。

3）在满足工艺的前提下，站场尽量减少弯头、三通等管件，降低气流噪声。

4）加强设备的日常维修、更新，确保所有设备尤其是噪声污染防治设备处于正常工况，防止设备故障形成的非正常生产噪声。

项目主要设备经过降噪措施后，噪声值经类比调查得出各种设备经降噪治理后噪声均在60~75分贝之间，具体情况见下表。

表4.4-3  本项目运营期主要噪声源经降噪措施治理后其声级统计表

| 项目 | 发声源 | 单台源强 （dB(A)） | 降噪治理措施 | 治理后噪声值dB(A) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 磨005-H5-C1井站 | 节流阀 | 65 | / | 65 | / |
|  | 水套加热炉撬 |  |  |  | / |
|  | 缓蚀剂、抑制剂加注撬 |  |  |  | / |
|  | 清管发球装置 | 60 | / | 60 | 清管期间产生 |
|  | 放空分离器 | 60 | / | 60 | 事故或检修 |
|  | 放空系统 | 85 | / | 85 | 事故或检修 |

2、噪声预测模式

本次噪声影响评价选用点源的噪声预测模式，在声源传播过程中，噪声经过距离衰减、地面吸收和空气吸收后，到达受声点，其预测模式如下：

①点声源模式，在预测点的贡献值计算：

式中，为预测点至声源的距离，单位为m；为参考点至声源的距离，单位为m；为距声源处的声级值，单位为dB(A)；为参考位置处的声级值，单位为dB(A)；为各种因素引起的噪声衰减量，一般指房间墙壁、室外建筑、绿化带和空气吸声引起的衰减值，单位为dB(A)。

②多个声源对某预测点声能量的叠加：

式中，为评价区内某预测点贡献值的总声级值，单位为dB(A)；为预测点受影响的声源个数；为第i个点声源的噪声贡献值，单位为dB(A)。

③预测点贡献值与背景值的叠加：

式中，为评价区内某预测点的总声级值，单位为dB(A)；为预测点的噪声贡献值，单位为dB(A)；为预测点的噪声背景值，单位为dB(A)。

- 评价方法

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中评价等级的基本要求，二级评价预测须给出各敏感目标的预测值，进行达标分析，绘制等声级线图。本评价按站场产生的噪声分别对评价范围内的各敏感目标的影响进行预测，并绘制等声级线图。

- 预测结果与分析

本项目噪声通过各种降噪措施后，各站场运营期噪声影响预测结果见下图：

****

图4.4-1  磨005-H5-C1井站昼间厂界噪声贡献等声线图（声级单位：dB(A)）

****

图4.4-2  磨005-H5-C1井站夜间厂界噪声贡献等声线图（声级单位：dB(A)）

通过上述预测可知，本项目场运营期间各站场厂界噪声均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中2类标准要求。站场周边敏感点噪声均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求。

采取上述措施后可有效降低项目声源强度，建议建设单位应在投产初期同步开展厂界及周边敏感点噪声监测，根据监测结果采取布设声屏障等进一步降噪措施，类比同类工程，声屏障降噪效果可达10dB(A)~20dB(A)，可确保本项目达标运营。

建设单位对主体工程采取相应的降噪措施，确保营运期各场站厂界噪声达到《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

#### 放空噪声

在检修或事故放空时会产生的放空噪声，约为70dB（A），但放空噪声一年出现约2次，属于偶发噪声，不属于正常工况下的噪声。

由于事故放空属偶发事件，发生频次低，持续时间很短，一旦放空结束，噪声影响随之消失。通过加强生产期间的安全管理，加强设备的维护，尽量减少事故放空的机率，与此同时，加强与周边农户的宣传和沟通，争取他们的理解，故不会对周边居民的生活造成不利影响。

    - 小结

（1）工程施工期内，站场和管道施工噪声是短暂的且具有分散性，施工仅在白天进行，建议建设单位合理安排作业时间，采取与受影响的居民协商等措施，采取以上措施后，可有效降低施工期噪声对周围环境的影响，项目施工噪声影响属可接受范围。

（2）工程运营期内正常工况下，各站场厂界噪声均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中2类标准要求。站场周边敏感点噪声均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求。建议建设单位应在投产初期同步开展厂界及周边敏感点噪声监测，根据监测结果采取布设声屏障等进一步降噪措施，类比同类工程，声屏障降噪效果可达10dB(A)~20dB(A)，可确保本项目达标运营。

（3）工程运营期内非正常工况下，站场检修或事故放空时因气流高速喷出，有较强的噪声污染。由于项目事故及检修频率较低，且各站场放空区位于地势开阔的空旷地带，大气扩散条件良好，故放空不会对周边大气环境造成明显不利影响。

  - 固体废弃物影响分析

    - 施工期影响分析

本工程管线敷设及站场施工部分产生的固体废物主要为施工人员的生活垃圾和施工废料等。

（1）生活垃圾

由于施工工地不设食堂、宿舍等生活设施，施工人员食宿均依托周边农户和旅店，所聘员工产生的生活垃圾经周边农户、旅店已有设施收集后，依托当地环卫部门处置，不会造成二次污染。

（2）施工废料

施工废料主要包括焊接作业中产生的废焊条，施工过程中产生的废包装材料、废混凝土等。本工程管道防腐均在厂家预制完成，管道施工现场无防腐废料产生。根据类比调查，一般管道施工过程中施工废料的产生量约为0.2t/km，本项目施工过程中产生的施工废料量约为0.54t，施工废料部分由施工单位回收利用，剩余部分由施工单位严格按照HSE管理模式进行集中收集后，依托当地环卫部门有偿清运，按相关规定进行妥善处置，因此不会对管道沿线两侧环境产生不利影响。

    - 运营期影响分析

本项目站场运营期间产生的固体废弃物主要为检修废渣和临时值班人员产生的生活垃圾。经类比调查，检修废渣主要成分为铁屑，属一般固体废物，集中收集后交由废品回收站进行资源化利用。类比区域同类工程，采取上述措施后，运营期产生的固体废物不会造成二次污染。站场临时值班人员产生的生活垃圾集中收集后，依托当地环卫部门有偿清运，按相关规定进行妥善处置，因此不会对周边环境产生不利影响。

    - 小结

本工程产生的固体废物均采取了相应的处理措施，经以上方式处理后对土壤、生态及地下水环境造成的影响很小，不会对周边环境造成明显不利影响。

  - 土壤环境影响预测与评价

    - 施工期土壤影响分析

在开挖区内，管沟的开挖将改变土壤结构，即使回填后也将使土壤的容量、土体结构、土壤腐蚀指数等发生较大的变化。在管沟两侧1m～5m的施工区域内，会因机具车辆碾压、施工人员的践踏和土石的堆放等因素，改变土壤结构。在施工过程中，将占用部分林地和耕地，主要用于施工管道、埋设管道、管材堆放和土石的堆放等。施工完毕后，通过复耕来恢复或部分恢复原貌，耕地可恢复原貌，管线两侧5m范围内的深根植物无法恢复原貌。

表土剥离及防护：尽量缩窄施工作业带范围，减少对表土和道路的破坏；坚持“分层开挖、分层回填”原则，取土前先剥离表土，将表土就近集中堆放，用于管沟表土的恢复和植被再造。

采取措施后，本项目施工期对土壤环境影响较小。

    - 营运期土壤影响分析

1、建设项目土壤环境影响识别

（1）土壤环境影响类型与影响途径识别

本项目可能对土壤造成的污染主要表现在事故状态下站场区域中的污染物通过垂直入渗的方式进入土壤，因此本项目土壤环境影响范围主要为站场区域。

本项目土壤环境影响类型与影响途径见下表。

表4.6-1  建设项目土壤环境影响类型与影响途径表

| 不同时段 | 污染影响型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大气沉降 | 地面漫流 | 垂直入渗 | 其他 |
| 建设期 |  |  |  |  |
| 运营期 |  |  | √ |  |
| 服务期满后 |  |  |  |  |
| 注：在可能产生的土壤环境影响类型处打“√”，列表未涵盖的可自行设计 |  |  |  |  |

（2）土壤环境影响源及影响因子识别

本项目土壤环境影响源及影响因子见下表。

表4.6-2  污染影响型建设项目土壤环境影响源及影响因子识别表

| 污染源 | 工艺流程/节点 | 污染途径 | 全部污染物a | 特征因子 | 备注b |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 车间/场地 | 运营期 | 大气沉降 | / | / | / |
|  |  | 地面漫流 | / | / | / |
|  |  | 垂直入渗 | 石油烃（C10-40） | 石油烃（C10-40） | 事故 |
|  |  | 其他 | / | / | / |
| a根据工程分析结果填写。 b应描述污染源特征，如连续、间断、正常、事故等；涉及大气沉降途径的，应识别建设项目周边的土壤环境敏感目标。 注：本次评价中污染物评价标准采用《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018） |  |  |  |  |  |

2、土壤环境影响评价项目类别

根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》（试行）（HJ964-2018）附录A，本工程属于采矿业中“化学矿采选；石棉矿采选；煤矿采选、天然气开采、页岩气开采、砂岩气开采、煤层气开采（含净化、液化）”，因此项目类别为Ⅱ类项目。

3、土壤环境影响评价工作等级及评价范围

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），“将建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5-50hm2）、小型（≤5hm2），建设项目占地主要为永久占地。”根据表2.1-8可知，本项目各站场新增永久占地均小于5hm2，因此占地规模为小型。

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），建设项目所在地土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感。本项目周边存在耕地，土壤环境敏感程度属敏感。

根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，详见下表。

表4.6-3  污染影响型评价工作等级划分表

| 项目类别 评价工作等级 敏感程度 | Ⅰ类 |  |  | Ⅱ类 |  |  | Ⅲ类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 敏感程度 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | — |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | — | — |
| 注：“—”表示可不展开土壤环境影响评价工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），建设项目（除线性工程外）土壤环境影响现状调查评价范围可根据建设项目影响类别、污染途经、气象条件、地形地貌、水文地质条件等确定并说明，或参考下表确定。

表4.6-4  现状调查范围

| 评价工作等级 | 影响类型 | 调查范围a |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 占地b范围内 | 占地范围外 |
| 一级 | 生态影响型 | 全部 | 5km范围内 |
|  | 污染影响型 |  | 1km范围内 |
| 二级 | 生态影响型 |  | 2km范围内 |
|  | 污染影响型 |  | 0.2km范围内 |
| 三级 | 生态影响型 |  | 1km范围内 |
|  | 污染影响型 |  | 0.05km范围内 |
| a涉及大气沉降途经影响的，可根据主导风向下风向的最大落地浓度点适当调整。 b矿山类项目指开采区与各场地的占地；改、改建类的指现有工程与拟建工程的占地。 |  |  |  |

本项目属新建工程，土壤预测评价范围一般与现状调查评价范围一致。

综上，本项目土壤环境影响评价项目类别为Ⅱ类，占地规模为小型，土壤环境敏感程度为敏感，因此土壤环境影响评价工作等级为二级，评价范围为项目占地范围内全部区域、占地范围外0.2km范围内。

4、土壤理化性质调查

根据现场记录及实验室测定数据，本项目区域土壤理化特性见下表。

表4.6-5  磨005-H5-C1井所在区域土壤理化特性调查表

| 点号 |  | G1 | 时间 | 2021.8.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 经度 |  | **** | 纬度 | **** |
| 层次 |  | 0~20cm |  |  |
| 现场记录 | 颜色 | 棕色 |  |  |
|  | 结构 | 块状 |  |  |
|  | 质地 | 壤土 |  |  |
|  | 砂砾含量 | 少量 |  |  |
|  | 其他异物 | 少根系植物 |  |  |
| 实验室测定 | pH值（无量纲） | 8.29 |  |  |
|  | 阳离子交换量（cmol+/kg） | 11.2 |  |  |
|  | 氧化还原电位（mV） | 232 |  |  |
|  | 饱和导水率（mm/min） | 1.69 |  |  |
|  | 土壤容重（kg/m3） | 1.44 |  |  |
|  | 孔隙度（%） | 160 |  |  |

5、土壤污染源

结合土壤环境影响源及影响因子识别表，本次评价主要考虑磨005-H5-C1井站放空分离器泄漏。

项目运营期磨005-H5-C1井站内设置有点火放空系统，作为集气管线事故状态下及站内天然气放空。放空分离器，可除去放空天然气中携带的液体，放空分离器内的污水定期用车拉外运。在非正常状况下，假设罐体由于腐蚀、质量和运输装卸等原因发生泄漏，废水直接渗入地下水含水层，排放形式概化点源瞬时排放。进入含水层的废水量为罐（1.4m3）总体积的10%，为0.14m3。

预测源强汇总见下表。

表4.6-6  各情景下污染物增量汇总表

| 泄漏情景 | 泄漏位置 | 特征污染物 | 浓度（mg/L） | 泄漏量（kg） | 泄漏时间 | 泄漏污水量（m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非正常状况下 | 磨005-H5-C1井站放空分离器泄漏 | 石油类 | 20 | 0.0028 | 1d | 0.14 |

6、土壤环境影响预测

（1）预测方法

根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》（试行）（HJ964-2018），本项目土壤环境影响评价工作等级为二级，预测方法可参见附录E.1.3中预测方法进行计算。

单位质量土壤中某种物质的增量可用下式计算：

ΔS=n(Is−Ls−Rs)(ρb×A×D)

式中：ΔS—单位质量表层土壤中某种物质的增量，g/kg；

表层土壤中游离酸或游离碱浓度增量，mmol/kg；

IS—预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质的输入量，g；

预测评价范围内单位年份表层土壤中游离酸、游离碱输入量，mmol；

LS—预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经淋溶排出的量，g；

预测评价范围内单位年份表层土壤中经淋溶排出的游离酸、游离碱的量，mmol；

RS—预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经径流排出的量，g；

预测评价范围内单位年份表层土壤中经径流排出的游离酸、游离碱的量，mmol；

ρb—表层土壤容重，kg/m3；

A—预测评价范围，m2；

D—表层土壤深度，一般取0.2m，可根据实际情况适当调整；

n—持续年份，a。

单位质量土壤中某种物质的预测值可根据其增量叠加现状值进行计算：

S=Sb+ΔS

式中：Sb—单位质量土壤中某种物质的现状值，g/kg；

S—单位质量土壤中某种物质的预测值，g/kg。

1）参数选取及预测结果

①单位年份表层土壤中某种物质的输入量IS取4.6-9中预测值。

②土壤容重取评价取表4.6-5~8中监测值。

③评价范围

磨005-H5-C1井站放空分离器泄漏，假设废水泄漏直接全部进入含水层，进入含水层的废水量为罐总体积的10%，取值=0.14m 2。

2）预测ΔS值

采用《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中E.1.3中预测方法及选取的参数，可计算各情景下污染物增量ΔS石油类。

表4.6-7  各情景下污染物增量汇总表

| 泄漏情景 | 泄漏位置 | 特征污染物 | ΔS |
| --- | --- | --- | --- |
| 非正常状况下 | 磨005-H5-C1井站放空分离器泄漏 | 石油类 | 0.0729g/kg |

3）预测值S值

根据本次评价阶段的土壤监测数据，得出预测值S值。

表4.6-8  各情景下污染物预测值汇总表

| 泄漏情景 | 泄漏位置 | 特征污染物 | S | 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非正常状况下 | 磨005-H5-C1井站放空分离器泄漏 | 石油类 | 0.0012g/kg | 4.5g/kg | 达标 |

7、预测评价结论

通过以上计算结果可知，本项目占地范围内特征因子预测值低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的风险筛选值，建设用地土壤污染风险一般情况下可以忽略。

①本项目针对各产污单元采取了分区防渗措施，可有效防治污染物渗入地下，并及时地将泄漏、渗漏的污染物收集并进行集中处理。

②本项目井场采用清污分流、雨污分流制，井场内设置有污水截流沟，井场散落的污水汇入截流沟，最终可集中收集至污水罐或水池内；平台水池周边修建有围堰和雨水沟。

综上所述，项目在采取以上防控措施后，可满足相关标准要求，项目建设对土壤环境影响处于可接受水平。

8、土壤环境影响分析小结

本项目对磨005-H5-C1井站附近土壤进行了监测，各监测指标均未超过《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中风险筛选值，项目拟建地土壤本底环境良好。项目在采取报告中提出的防控措施后，可满足相关标准要求，项目建设对土壤环境影响处于可接受水平。本项目制定了土壤跟踪监测计划，以便及时发现问题，采取措施。因此从土壤环境影响角度分析，本项目的建设是可行的。

  - 生态环境影响分析

    - 施工期影响分析

#### 对土地利用现状影响

一、永久性占地及影响

1、占地类型及面积

项目永久占地主要为新建站场占地，扩建站场在原站场内进行，不新增永久占地，具体见下表。

表4.7-1  项目站场永久占地情况一览表  单位：m2

| 编号 | 名称 | 占地面积（m2） | 占地性质 | 占地类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新建磨005-H5-C1井站 | 1928 | 永久占地 | 在原钻井井场用地范围内旱地建设 |
| 合计 |  | 1928 |  |  |

由上表可知，永久性占用的土地类型为旱地。

2、占地影响分析

占地类型以旱地为主，永久占地将改变现有土地利用现状。旱地变为站场用地后，不利影响主要来自于社会方面。农民赖以生存的耕地不复存在，势必影响农业生产和改变农民生活方式，而且这种影响是永久性的。

二、临时占地类型及影响

1、占地类型及面积

本项目临时占地主要为堆管场临时占地、管道敷设管道敷设临时性占地，临时占地共11254m2，项目占地类型统计见下表。

表4.7-2  项目管线临时占地情况一览表  单位：m2

| 占地类型 | 施工作业带 | 堆管场 | 小计 | 百分比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 旱地 | 1360 | 200 | 1560 | 13.8 |
| 水田 | 1270 | 0 | 1270 | 11.3 |
| 荒地 | 760 | 0 | 760 | 6.8 |
| 林地 | 416 | 0 | 416 | 3.7 |
| 经济林 | 6720 | 0 | 6720 | 59.7 |
| 其他 | 528 | 0 | 528 | 4.7 |
| 合计 | 11054 | 200 | 11254 | 100 |

由上表可知，临时性占用的土地类型主要为经济林，总占总面积59.7%。

2、占地影响分析

项目临时性占地主要为管道敷设施工作业带和堆管场占地，评价范围景观破碎化程度较高，土地利用现状类型较多，占地类型不同，影响也不尽相同。耕地占用造成占地范围内及边界外农作物直接减产或无法耕种；临时性占有林地导致林木蓄积量减少，林地面积损失，森林覆盖率降低。

临时性占地土地利用改变是短期的、可逆的，随着工程结束，逐渐恢复原有土地利用类型和面积。施工前，建设单位应根据相关法律法规规定，认真落实有关占地手续及其土地复垦和植被恢复费用。

#### 对植被的影响

一、对栽培植被的影响分析

项目对栽培植被的影响集中表现在工程占用耕地所带来的影响。本项目井站依托原有钻井井场基础建设，不会对植物资源和植被产生不利影响。本项目施工期间管沟开挖等施工过程对破坏征地范围内及周界种植的农作物和多年生木本和草本作物，最直接的影响就是造成植株死亡，生物量丧失，地表裸露。同时，施工尘土附着在作物叶片表面，影响植物光和作用，尤其是会对作物幼苗生理特性产生影响；施工人员和施工机械设备的践踏、碾压也会会周界作物生产产生不利影响。

栽培植被破坏的社会影响，主要表现在对那些以耕地为主要收入来源的居民生计影响。项目所在地丘陵地区，居民较集中，如何补偿因占用耕地给沿线居民带来的经济损失，成为保证项目在当地顺利开展的前提。

根据《中华人民共和国石油天然气管道保护法》中华人民共和国主席令（第三十号）文件中第三十条中的规定，在管道线路中心线两侧各五米地域范围内不可种植乔木、灌木、藤类、芦苇、竹子或者其他根系深达管道埋设部位可能损坏管道防腐层的深根植物。鉴于这些作物在施工结束后不能恢复，将对经济作物所有方会造成永久影响，环评要求建设单位应根据管线沿线农作物的具体毁坏棵树同作物所有方遵照《中华人民共和国石油天然气管道保护法》的相关规定进行赔偿，妥善与所有方进行协商解决，避免因管道施工发生扰民现象。

按管线保护要求，在管线两侧5m的范围内不得种植深根系植物，本工程采取恢复浅根系植物，被破坏的植被区及时恢复栽种适宜当地生长的灌木或草本植物，在以后的巡线中注意对原始破坏植被的补种。

总体而言，本项目在施工期间对生态环境的影响表现在站场永久占地改变了土地利用类型，开挖管沟占地区域的植被受到一定的破坏，随着施工完毕后植被的复植，这些影响会逐步减弱消失。

二、对自然植被的影响分析

受人类生产活动干扰，评价范围内已无天然林分布，现存都是人工林或半人工林。评价区域自然植被类型单一，柏木林是主要的植被类型，也是评价区域森林景观中绝对优势斑块。在林缘、疏林下层有黄荆、马桑灌丛分布，农林交错区分布有黄（白）茅、薹等草丛。

项目管道选线无法饶避沿线林草植被，必然会占有少量林地和草地。毁林、毁草直接造成乔灌草物种个体数量减少，生物量丧失，植被覆盖率降低，地表裸露，水土流失量增加。

管道施工穿越林地时，作为区域植物群落建群种的柏木不可避免的成为砍伐、破坏的主要对象。评价区域柏木林等群落分布普遍，个体数量极大，优势地位明显。因此，小面积的群落破坏，不会影响评价区域植被类型格局，也不会因这些物种个体数量的减少而影响其优势种或建群种地位。

三、沿线植被生物量的影响

通过对前述评价区分析，由于项目占地类型主要为耕地，造成栽培植被丧失的生物量所占比例高于自然植被。但是，栽培植被生长周期短，农作物生长期一般低于半年，少数多年生林果其根、茎、叶、果或整个植株作为商品以获得经济效益为主。因此，栽培植被丧失不会影响评价区域农田生态系统结构和功能。

#### 对土壤的影响

本工程对土壤的影响主要表现在管线敷设和站场建设过程中对土壤的碾压和扰动破坏。站场建设阶段，对土壤的填挖均集中于建设场地内部，对场地外部影响较小。

由土地占用情况可知，本项目井站依托原有钻井井场基础建设，项目对土壤影响主要是临时占地，本项目临时占地在工程结束后1~2年耕作可恢复其原有使用功能。但因重型施工机械的碾压、施工人员的践踏、土体的扰动等原因，施工沿线的耕作土壤或自然土壤的理化性质、肥力水平受到一定的影响，并进一步影响地表植被恢复。这种影响预计持续2~3年，通过科学复耕，可以恢复到原来的水平。对土壤具体影响有以下几个方面：

（1）扰乱土壤发生层、破坏土壤结构

土壤结构是经过较长的历史时期形成的，管沟开挖和回填必将破坏土壤的结构。尤其是土壤中的团粒结构，一旦遭到破坏，必须经过较长的时间才能恢复，对农田土壤影响更大，农田土壤耕作层是保证农业生产的基础，深度一般在15~25cm，是农作物根系生长和发达的层次。管道开挖必定扰乱和破坏土壤的耕作层，除管道开挖的部分直接受到直接的破坏外，开挖土堆放两边占用农田，也会破坏农田的耕作土，此外，土层的混合和扰动，同样会改变原有农田耕作层的性质。因此在整个施工过程中，对土壤耕作层的影响最为严重。

（2）混合土壤层次，改变土壤质地

土壤质地因地形和土壤形成条件的不同而有较大的变化，即使同一土壤剖面，表层土壤质地与底层的也截然不同。集输管道的开挖和回填，必定混合原有的土壤层次，降低土壤的蓄水保肥能力，易受风蚀，从而影响土壤的发育，植被的恢复；在农田区将降低土壤的耕作性能，影响农作物的生长，最终导致农作物产量的下降。

（3）改变土壤肥力

土体构型是土壤剖面中各种土层的组合情况。不同土层的特征及理化性质差异较大。就养分而言，表土层远较心土层好，其有机、全氮、速效磷、钾等含量高，紧实度、孔隙状况适中，适耕性强。施工对原有土体构型势必扰动，使土壤养分状况受到影响，严重者使土壤性质恶化，并波及其上生长的植被，甚至难以恢复。

根据有关资料统计，集输管道工程对土壤养分的影响与土壤的理化性状密切相关。在实行分层堆放，分层覆土的措施下，土壤中有机质将下降30～40%，土壤养分将下降30～50%，其中全氮下降43%左右，磷素下降40%，钾素下降43%。这表明即使在管道施工过程中实行分层堆放和分层覆土等保护措施，管道工程对土壤养分仍有明显的影响，事实上，在管道施工过程中，难以严格保证对表土实行分层堆放和分层覆土，因而管道施工对土壤养分的影响更为明显，最后导致土地生物生产量的下降。

（4）影响土壤紧实度

管道敷设后的回填，一般难以恢复原有的土壤紧实度，施工中机械碾压，人员践踏等都会影响土壤的紧实度。土层过松，易引起水土流失，土体过紧，又会影响作物生长。

（5）土壤污染

施工过程中将产生焊渣、废弃外涂层涂料等施工废物。这些固废中可能含有难于分解的物质，如不妥善管理，一旦进入土壤将影响土壤质量。若在农田中，将影响土壤耕作和农作物生长。

随着施工结束，通过采取一定的措施，土壤质量将逐渐得到恢复。管道正常运行期间对土壤的影响较小，主要是管道焊接后遗留的焊条和清管排放的废水，可能对土壤造成一定的污染。因此，在管道焊接完毕后做好焊条的回收工作及选择合适的清管废水排放地点，可以做到对土壤无污染。

总之，敷设管道由于改变了土壤结构和土壤养分状况，但通过采取一定的措施，土壤质量将会逐渐得到恢复。

#### 对野生植物影响

一、对野生植物的影响

项目位于丘陵地带，区域开发历史悠久，人为干扰十分强烈，原生植被已被人工栽培植被及一些次生植被所取代，群落组成结构较简单，植物物种多样性较低。评价范围现存林分为人工林或半人工林，其中以柏木人工林为主，呈块状、条状广发分布在评价区域山顶或坡度较大的坡中部。评价范围受人为干扰强烈，未发现国家级重点保护野生植物等珍稀濒危植物。

施工期对植物及其生境的影响活动主要体现在管道部分，管道作业带临时占地将直接破坏、占压原有的地表植物，使原来就较为单一的植物类群结构将进一步简化。施工最大的影响就是一些物种个体数量减少，但不会危及受损物种在本地优势分布地位。

随工程的进展，这种状况也是不断变化的，在工程竣工完成之后，通过生态补偿、生态绿化等措施的逐步实施，加之该区域夏季气温高，降雨量多，植物生长速度快、恢复能力较强，工程施工损毁的植物及生境，通过次生演替和生态补偿都将逐步得到恢复。

二、对植物区系的影响

项目的建设肯定会对评价范围内的植物区系带来一定程度的影响，但是，植物区系的组成和特点、特征、属性主要受所在区域植被类型、环境因素影响和控制，局地变化不会导致区域植物区系的组成成分和结构关系发生实质性的改变。

总的来说，项目评价区的工程建设对植物区系的影响表现为：

1、在植物区系的组成结构方面，未有明显影响；

2、由于植物区系成分性质与评价区所在大尺度生态背景密切相关，未见植物区系成分发生变化，不会发生某种植物区系成分的丧失或者消亡。

#### 对野生动物的影响

由于人为干扰，管道沿线景观已经严重破碎化，农田景观占主体地位，沿线植被以人工栽培为主，自然植被为残存的次生林斑块，适合珍稀、濒危野生动物生存的生境完全丧失。

采用现场勘察、资料搜集和公众咨询法调查评价区域的野生动物物种组成。评价范围分布的动物为野兔、鼠类、雀类等广布型小型兽类和鸟类，及当地常见的爬行类、两栖类。评价范围内未发现国家、重庆市重点保护野生动物及适合这些野生动物生存的生境。

管沟开挖、作业带植被破坏，直接受影响的穴居的啮齿类、爬行类动物及筑巢、觅食林间的鸟类。与植物不同，动物易于躲避干扰，重新寻找附近的相同生境定居。局部生境丧失不会导致依赖这些生境生存的动物物种数量下降。与公路、铁路项目不同，天然气管道占地属于临时占地，且采用分段敷设。经调查，管道经过的地方为农业区域，不存在迁徙性兽类。可以看出，项目管道几乎不会产生廊道阻隔效应。

因此，施工期间对管线沿线动物产生轻微不利影响，但不会涉及珍稀、濒危的野生动物。由于占地属于临时占地，野生动物只在施工期受到干扰。随着施工结束，采取生态恢复、补偿措施后，影响将逐渐消失。

#### 对生态系统的影响

一、生态系统结构完整性和运行连续性的影响分析

由于拟建管道沿线区域农田植被和林地为区域内的主要植被类型，区域内农田植被分布的面积最大，是主导地类，种植着季节性蔬菜、水稻等农作物。而林地植被类型较为单一，该区域群落结构较简单，管道两侧5m范围内虽不能种植深根植物，但仍可种植其他植被，加之其占地数量极少，不会造成沿线植被类型分布状况和植物群落结构的改变。并且本工程建设不会造成植物散布的阻隔，植物仍能通过花粉流、风媒、虫媒等方式进行基因交流，种子生产和种子库更新等过程也不会被打断，因此，现有植物群落的物种组成不会因此发生改变，加之群落结构较为简单，由不同植物群落组成的生态系统结构也不会发生改变，生态系统的功能和其中的生态关系仍能延续。因此，项目建设征占的林地面积较小，对其生态效能影响不大。

对于农田生态系统来说，由于项目建设占用耕地数量很大，但大部分为临时占用，管道敷设完成后可继续耕作，因此不会引起主要农作物种植品种和面积的巨大改变，农田生态系统的结构不会破坏。待土壤肥力恢复后，农田生态系统的持续生产能力不会下降，系统的运行连续性不会破坏。

综上所述，本区域内绝大部分的植被面积和植被类型没有发生变化，亦即对本区域生态环境起控制作用的组分未变动，生境的异质性没有发生大的改变，因此，只要在施工时采用严格的管理制度及植被恢复措施，项目建设不会改变现有生态系统的完整性和功能的连续性。

二、对生态系统稳定性的影响分析

1、恢复稳定性分析

恢复稳定性与高亚稳定元素（如植被）的数量和生产能力较为密切。工程建成后，各种土地类型发生变化，深根植物的分布面积减少，浅根植被的面积增加，这将造成评价区生态系统生物量减少，但减少量极小。因此，工程引起的干扰是可以承受的，生态系统的稳定性没有发生大的改变。

2、阻抗稳定性分析

自然系统的阻抗稳定性是由系统中生物组分异质性的高低决定的。异质性是指一个区域里（景观或生态系统）对一个种或更高级的生物组织的存在起决定作用的资源（或某种性质）在空间或时间上的变异程度（或强度）。由于异质性的组分具有不同的生态位，给动物物种和植物物种的栖息、移动以及抵御内外干扰提供了复杂和微妙的相应利用关系。另一方面，异质化程度高的自然系统，当某一斑块形成干扰源时，相邻的异质性组分就成为了干扰的阻断，从而达到增强生态体系抗御内外干扰的作用，有利于体系生态稳定性的提高。

评价区内的是植被主要是农作物，其面积在工程建设前后不会明显减少，工程实施后耕地仍是评价区主要土地类型，各类农作物仍是评价区的主要植被类型。因此，工程实施后对区域自然体系的景观异质化程度和阻抗能力影响不大。

#### 对景观的影响

项目评价范围的景观体系主要由针叶林生态系统、农田生态系统和园地（果园）生态系统等组成。

一、对森林景观的影响

本项目管道穿越林地，涉及森林植被为柏木人工林，少量为次生疏林。施工期，对针叶林景观的影响主要来自于管道施工。

管道施工作业带造成现有林地面积减小，森林小生境的丧失对依赖这些森林片断生存的小型野生动物或鸟类产生不利影响。评价范围森林呈块状或片状不连续分布在坡中部以上地段，林间切割带加剧了斑块片断化和景观的不连续性和破碎化，这种影响将长时间存在。管沟开挖产生的廊道阻隔效应，影响物质循环、信息传递与能量的流动，但这种阻隔效应随着管道覆土填埋后逐渐消失。

二、对农田景观的影响

项目评价区域农田景观占主导地位，由于自然与人为干扰，在评价范围尺度上原生基质已被农田基质所替代。根据项目评价范围内土地利用现状可知，评价区域农田景观具有较好的结构连接度。施工期临时性占地对农田景观产生的影响属于短期不利影响，这种影响可逆的，不会改变评价区域农业生产结构，工程结束后不利影响会很快消失。

项目区农业生产开发历史久远，景观生态类型呈明显人工和半人工特点。从整个评价区来看，无论是景观比例，还是景观优势度，占据重要位置的仍然景观类型还是人工栽培植被景观生态类型，也是受工程建设的影响最大景观生态类型。因此，根据项目特点及区域景观类型组成，施工不会影响评价区域优势景观类型，对区域农田景观格局影响很小，对景观功能影响也很小。

    - 运营期影响分析

#### 对土地利用现状的影响

一、对耕地的影响

运营期，临时用地在施工结束后要求复垦，会在短时间内恢复土地利用功能，但要恢复到施工前的土地生产力状态，还需一段时间。运营期间的影响主要为临时占用更用的耕地理化性质改变，肥力下降，土地生产力下降。但是，这种影响通过人为合理施肥和灌溉等措施后1~2年内消除。

二、对林地的影响

1、林地面积损失

根据《中华人民共和国石油天然气管道保护法》第三十三条相关内容，项目管道线路中心线两侧各5m地域范围内禁止种植乔木、灌木、藤类、芦苇、竹子或其他根系深达管道埋设部位可能损坏管道防腐层的深根植物。因此，运营期管道线路中心线两侧各5m范围内施工期受损的林地面积将永久消失。

运营期时，在管道中心线5m范围外受损的森林植被可以通过演替或人工栽植的方式逐渐恢复，林地面积得以恢复。

2、立地条件的影响

立地条件亦称森林立地，影响树木或林木的生长发育、形态和生理活动的地貌、气候、土壤、水文、生物等各种外部环境条件的总和。施工机械的碾压和人为践踏往往会破坏林地地被物层，并且造成林地土壤容重增大变得致密，不仅改变森林水文效应，造成地表径流增加水土流失，还会影响林地养分循环，进而影响下层植被的生长。砍伐林木、扰动林地土壤必然会对依赖这些生境生存水的小型动物（包括地上和地下）或鸟类产生不良影响，尤其是那些在传播种子的动物和鸟类，以及在土壤养分循环中起重要的作用的土壤动物和微生物。然而，成片林地中很小部分的林木砍伐后形成的林隙也会加速林分从纯林向混交林演替的步伐，提高林分抗病虫害质量。

#### 对植被的影响

运行期正常情况下，管线所经地区处于正常状态，地表植被生长逐渐恢复正常。根据对天然气和石油输送管线的类比调查，华北第一输气管线运行已有20余年，在地下铺设天然气管线的区域，地表自然生态环境、农业生态环境均未发现不良现象，地表植被、农作物生长与未铺设管线区域无明显区别。这证明了管线输送对生态环境影响最轻，影响范围最小，是一种清洁的运输方式。因此，管线在正常运送过程中，对地表植被无不良影响。类比调查对东西坡已铺设管线进行了样方调查，调查表明，已铺设管线区域植被类型、物种组成，其生长状况与未铺设管线区域没有明显区别。

#### 对动植物的影响

一、对植物的影响

运营期工艺场站放空会排放一定量的SO2，SO2对植物的影响主要表现为对植物内部生理活动的抑制作用，影响植物的生长发育及叶面伤害等方面。

四川省农科院水稻高梁研究所对大气中SO2对水稻扬花结实的影响研究结果表明：外排SO2的浓度超过2.5mg/m3时会对水稻造成伤害。根据SO2对植物急性伤害阈值（表）及SO2对几种主要农作物急性伤害阈值（表）可知：敏感性植物在30分钟内，植物SO2的急性伤害阈值浓度在2.85～11.4mg/m3之间，当地主要农作物在1小时内的急性伤害阀值在2.85～5.77mg/m3之间，SO2的落地浓度超过该值就会对当地农作物及植被造成急性伤害。

表4.7-3  SO2对植物急性伤害阈值

| 暴露时间h | 叶片枯斑率达5%时所需的SO2浓度 mg/m3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 敏感植物 | 中等敏感植物 | 抗性植物 |
| 0.5 | 2.85～11.4 | 10.0～28.6 | ≥25.7 |
| 1.0 | 1.42～7.14 | 5.71～20.0 | ≥21.4 |
| 2.0 | 0.86～5.71 | 4.28～14.3 | ≥12.8 |
| 4.0 | 0.43～3.57 | 2.85～10.0 | ≥8.57 |
| 8.0 | 0.28～2.14 | 1.43～8.57 | ≥4.28 |
| 说明：引自《21世纪议程·环境保护与综合治理》科学技术文献出版社，2000 北京；下表同 |  |  |  |

表4.7-4  SO2对几种农作物急性伤害阈值

| 作物种类 | 叶片枯斑率达5%时的SO2浓度 mg/m3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 暴露时间 | 1.0h | 2.0h | 4.0h | 6.0h | 8.0 h |
| 小麦 | / | 2.85 | 1.68 | 1.43 | 1.00 | 0.71 |
| 大麦 | / | 5.77 | 4.05 | 3.40 | 3.11 | 1.46 |
| 棉花 | / | 5.14 | 3.42 | 2.85 | 2.00 | 1.43 |
| 大豆 | / | 7.71 | 5.63 | 4.68 | 2.85 | 1.74 |
| 菜豆 | / | 5.74 | 4.28 | 3.08 | 1.43 | 1.17 |

根据本项目4.1.2章节预测结果，对比上述SO2对农作物急性伤害研究结果，运营期场站非正常工况时产生的SO2不会对粮食造成急性伤害，不会影响当地农业种植结构。

二、对动物的影响

运营期，对野生动物的影响主要是场站紧急放空时排放产生的瞬时强噪声对周边已有的动物造成的惊吓。项目所有的场站均位于农业生态环境区域，野生动物均为常见啮齿类和爬行类动物、鸟类及人工饲养的畜禽。项目场站紧急放空只会在事故时发生，且持续时间短，对动物影响在可接受范围。

#### 对景观的影响

一、对森林景观的影响

根据《中华人民共和国石油天然气管道保护法》的有关规定，在管道中心线两侧5m范围内不得种植深根型植物。因此，施工结束后管道中心线两侧5m的范围内不能恢复森林植被，这在小尺度上加剧了森林景观破碎化。无法恢复成原有森林植被的施工作业带，在当地湿润、多雨的气候条件及在人工辅助恢复措施下，会逐渐演替成草本或灌丛植被，形成森林景观中灌丛或草丛植被廊道。有别于道路、河流、水渠等廊道，林中灌丛或草丛廊道不仅不会产生阻隔效应，而且具有生境功能，属于自然斑块。自然斑块性有利于生境多样性，也是生物多样性的重要决定因素之一。

可以看出，不能恢复成原有森林植被施工作业带，虽然在小尺度上加剧了森林景观破碎化，但最终演替成灌丛或草丛廊道不但不具有阻隔效应，反而会增加生境多样性，在一定程度会增加物种多样性。因此，项目对森林尽管会有不利影响，但是这种不利影响会逐渐减弱，直至消失，甚至转为有利影响。

二、对农田景观的影响

运营期，临时占用的旱地等已恢复原有土地利用现状，原有耕作制度已恢复。运营期采取科学人工培肥、土壤熟化措施，临时性占用的农田土壤肥力很快可以恢复。

运营期时，旱地或水田永久性变为管道运输附属设施用地。但是，相比评价范围连片农田景观分布，项目永久性占用的农田面积比例小，通过耕地补偿及撂荒地复耕措施后，不会改变评价范围农田景观格局，也不会改变评价范围农业生产结构。

    - 小结

（1）施工期时，工程占地改变了原有土地利用现状，土地利用功能也随之改变。耕地变为天然气开发附属设施用地后，农民赖以生存耕地不复存在，势必影响造成农民收入，而且这种影响伴随永久占地将长期存在。评价范围林草植被丧失的生物量与评价范围内的对应类型总生物量比较起来，丧失量很小，对该区域自然植被生物量的影响轻微。因此，不会发生某种植物成分的丧失或者消亡，不会影响植物区系的组成、结构和功能。栽培植被是以获得经济效益为主，其丧失不会影响评价范围农田生态系统结构和功能。

（2）运营期，管道深埋于地下进行物质传送，对野生动物迁移、物质循环和能量流动不会产生阻隔效应。

运营期时，站场放空排放量非常少，次数少，属于偶发事件，站场放空排放的SO2不会对的农作物、果树造成急性伤害。运营期，场站天然气放空系统排放产生的瞬时强噪声对周边已有的动物造成一定惊吓，但这种影响在可接受范围。

根据《中华人民共和国石油天然气管道保护法》有关规定，管线中心线两侧5m禁止种植深根植物，林地面积永久性丧失，这种影响将长期存在。

运营期，临时性占用的农田土壤肥力很快可以恢复。

# 环境风险评价

  - 环境风险评价的目的与作用

根据环境保护部文件环发2012年第77号《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》的要求，环境风险评价需识别本项目建设、运营过程中存在的环境风险隐患，提出改进措施和建议，消除环境风险隐患，防止重大环境污染事故及次生事故的发生。评价重点为分析主要环境风险源、确定最大可信事故、分析环境风险可接受程度、环境风险预防和应急措施。

本次环境风险评价的主要目的是分析该项目站场运营过程中存在的潜在危险、有害因素，可能发生的突发性事件和事故，可能造成的危害，提出合理可行的风险防范措施、应急与减缓措施，以使事故率和事故影响达到可接受水平。

  - 环境风险评价等级及评价范围

    - 评价依据

本项目为天然气管道集输工程，采气管道输送的为含硫天然气，主要物质为甲烷，含有少量硫化氢，燃料气输送的为净化天然气，主要物质为甲烷，不含硫化氢。依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）所提供的方法，根据项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，确定项目风险评价工作级别。

    - 危险物质数量与临界量（Q）比值

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B并结合参考的气质资料可知，本项目涉及的重点关注的危险物质为天然气中的甲烷，其临界量为10t。当存在多种危险物质时，按下式计算物质总量与其临界量比值(Q):

Q=q1Q1+q2Q2+...+qnQn

式中：q1，q2，...qn—每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，...Qn—每种危险物质的临界量，t；

根据设计资料，本项目新建磨005-H5-C1井站~磨030-H13井站连接管道2条，一条磨005-H5-C1井站~磨030-H13井站采气管道，设计长度1.35km，设计压力6.3MPa，设计规模为1.0×104m3/d，采用D60.3×5 L245NS PSL2无缝钢管。一条磨030-H13井站~磨005-H5-C1井站燃料气管道，设计长度1.35km，设计压力4.0MPa，设计规模为0.2×104m3/d，采用D33.7×3.2 L245N PSL2无缝钢管。

表5.2-1  项目管道设计参数

| 项目 | 管径（mm） | 壁厚（mm） | 压力（MPa） | 长度（km） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 磨005-H5-C1井站~磨030-H13井站采气管道 | 60.3 | 5 | 6.3 | 1.35 |
| 磨030-H13井站~磨005-H5-C1井站燃料气管道 | 33.7 | 3.2 | 4.0 | 1.35 |

根据上述参数计算可知，磨005-H5-C1井站~磨030-H13井站采气管道内天然气最大量为676m3，磨030-H13井站~磨005-H5-C1井站燃料气管道内天然气最大量为32m3，且根据气质资料，甲烷的摩尔百分比为95.639%，硫化氢的摩尔百分数2.64%，天然气密度为0.5833kg/m3，经计算，本项目新建的磨005-H5-C1井站~磨030-H13井站采气管道内的危险物质（甲烷、硫化氢）最大在线量分别约为0.38t、0.01t，新建的磨030-H13井站~磨005-H5-C1井站燃料气管道内的危险物质（甲烷）最大在线量约为0.02t，则临界量比值Q=0.047，具体情况见下表。

表5.2-2  危险物质数量与临界值比值计算表

| 危险物质名称 | 项目名称 | 储存量（泄漏量）/t（qn） | 临界量/t（Qn） | qn/Qn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲烷 | 磨005-H5-C1井站~磨030-H13井站采气管道 | 0.38 | 10 | 0.038 |
|  | 磨005-H5-C1井站~磨030-H13井站采气管道 | 0.01 | 10 | 0.001 |
| 硫化氢 | 磨030-H13井站~磨005-H5-C1井站燃料气管道 | 0.02 | 2.5 | 0.008 |
| Q | 0.047 |  |  |  |

    - 项目环境风险潜势等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录C可知：

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜200；（3）100≤Q。

本项目危险物质数量与临界值比值Q=0.047，因此本项目环境风险潜势为Ⅰ。

    - 评价等级及评价范围确定

（1）环境风险评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），环境风险评价等级划分依据见下表。

表5.2-3  评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ+、Ⅳ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |

根据以上分析结果，本项目环境风险评价等级为“简要分析”。

（2）环境风险评价范围

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），本项目的环境风险评价工作等级为“简单分析”，未确定评价范围；基于项目存在危险物质，因此本项目风险评价范围参照“三级”评价的评价范围，评价范围为厂界周边3km，管道两侧100m；地下水环境风险评价等级三级，评价范围与地下水评价范围相同。

    - 社会关注点

本工程在选址选线过程中就避开了居民集中区、风景名胜区、文物古迹等风险敏感点，本项目的环境风险敏感点主要是站场及管线周围的敏感点，具体见下表。

表5.2-4    环境风险敏感目标一览表

| 类 别 | 主要保护目标 | 距离及方位 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境 风险 | 拟建站场周边3km范围内 |  |  |
|  | **** | 站场周边3km范围内 |  |
|  | 管线两侧200m范围内 |  |  |
|  | **** | 管线两侧200m范围内 | 保证居民生活、生产安全 |

  - 环境风险识别

    - 环境风险因子识别

本项目所涉及的主要危险物质除天然气中的各类烃类（主要为甲烷）外，还主要包括少量二氧化硫（SO2）等。

天然气中各主要烃组分基本性质见下表。

表5.3-1  天然气各主要组分基本性质一览表

| 组份 项目 | 甲烷 | 乙烷 | 丙烷 | 正丁烷 | 异丁烷 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CH4 | C2H6 | C3H8 | C4H10 | i-C4H10 | C5-C11 |
| 密度(kg/m3) | 0.72 | 1.36 | 2.01 | 2.71 | 2.71 | 3.45 |
| 爆炸上限 %(V) | 5.0 | 2.9 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 1.4 |
| 爆炸下限 %(V) | 15.0 | 13.0 | 9.5 | 8.4 | 8.4 | 8.3 |
| 自燃点(℃) | 645 | 530 | 510 | 490 | / | / |
| 理论燃烧温度(℃) | 1830 | 2020 | 2043 | 2057 | 2057 | / |
| 燃烧1m3气需空气量(m3) | 9.54 | 16.7 | 23.9 | 31.02 | 31.02 | 38.18 |
| 最大火焰传播速度(m/s) | 0.67 | 0.86 | 0.82 | 0.82 | / | / |

按照《石油天然气工程设计防火规范》GB50183—2004标准，天然气属于甲 B类火灾危险物质。

#### 甲烷

根据《常用危险化学品的分类及标志》（GBl3690-2009）的分类，甲烷为第2.1类(UN类别)易燃气体，其爆炸极限范围为5～15%。按照《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004规定，甲烷火灾危险性类别为“甲B”类，其危险性和毒性见下表。

表5.3-2  甲烷危险特性表

| 临界温度℃ |  |  |  | -79.48 | 燃烧热kJ/mol |  | 884768.6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 临界压力bar |  |  |  | 46.7 | LFL(%V/V) |  | 4.56 |  |
| 标准沸点℃ |  |  |  | -162.81 | UFL(%V/V) |  | 19.13 |  |
| 熔点℃ |  |  |  | -178.9 | 分子量kg/kmol |  | 16.98 |  |
| 最大表明辐射能KW/m2 |  |  |  | 200.28 | 最大燃烧率kg/m2.s |  | 0.13 |  |
| 爆炸极限%(V) |  | 上限 |  | 5 | 燃烧爆炸危险度 |  | 1.8 |  |
|  |  | 下限 |  | 14 | 危险性类别 |  | 第2.1类 易燃气体 |  |
| 密度kg/m3 |  |  |  | 0.07073(压力1atm，温度20℃状态下) |  |  |  |  |
| 毒性 及健 康危 害 | 接触限值 |  | 中国MAC |  |  | 未制定标准 |  |  |
|  |  |  | 前苏联MAC |  |  | 300mg/m３ |  |  |
|  |  |  | 美国TWA |  |  | ACGIH窒息性气体 |  |  |
|  | 健康危害 |  | 当空气中甲烷浓度达25～30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速等；当甲烷浓度更高时，可能使人出现窒息、昏迷等。 |  |  |  |  |  |
| 燃烧 爆炸 危险 性 | 燃烧性 |  | 易燃 |  |  | 建规火险等级 |  | 甲 |
|  | 闪点（℃） |  | -188 |  |  | 爆炸下限（V%） |  | 5 |
|  | 自燃温度（℃） |  | 538 |  |  | 爆炸上限（V%） |  | 15 |
|  | 危险特性 |  | 甲烷与空气混合能形成爆炸性混合物,当在爆炸极限范围内遇明火、高热能时引起燃烧爆炸； 甲烷若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险； 甲烷与氟、氯等发生剧烈的化学反应。 |  |  |  |  |  |

甲烷的主要危险、危害为：

a、易燃性：天然气属于甲类火灾危险物质。天然气常常在作业场所或储存区弥散、扩散或在低洼处聚集，在空气中只需较小的点燃能量就会燃烧，因此具有较大的火灾危险性。

b、易爆性：天然气与空气组成混合气体，其浓度处于一定范围时，连火即发生爆炸。天然气（甲烷）的爆炸极限范围为5.3～15%，爆炸浓度极限范围愈宽，爆炸下限浓度值越低，物质爆炸危险性就越大。

c、毒性：天然气为烃类混合物，属低毒性物质，但长期接触可导致神经衰弱综合症。甲烷属“单纯窒息性”气体，高浓度时因缺氧窒息而引起中毒，空气中甲烷浓度达到25～30%时出现头晕，呼吸加速、运动失调。

#### 硫化氢

项目天然气中含有硫化氢，硫化氢物理化学特性见下表。

表5.3-3  硫化氢特性表

| 国标编号 | 21006 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| AS号 | 7783-06-4 |  |  |
| 中文名称 | 硫化氢 |  |  |
| 英文名称 | hydrogen sulfide |  |  |
| 别 名 | 氢硫酸 |  |  |
| 分子式 | H2S | 外观与性状 | 无色有恶臭气体 |
| 分子量 | 34.08 | 蒸汽压 | 2026.5kPa/25.5℃ 闪点：<-50℃ |
| 熔 点 | -85.5℃ 沸点：-60.4℃ | 溶解性 | 溶于水、乙醇 |
| 密 度 | 相对密度(空气=1)1.19 | 稳定性 | 稳定 |
| 危险标记 | 4(易燃气体) | 主要用途 | 用于化学分析如鉴定金属离子 |
| 1、健康危害 侵入途径：吸入。 健康危害：本品是强烈的神经毒物，对粘膜有强烈刺激作用。 2、毒理学资料及环境行为 急性毒性：LC50618mg/m3(大鼠吸入)，人吸入：LCL0 600ppm/30min，800ppm/5min。 亚急性和慢性毒性：家兔吸入0.01mg/L，2小时/天，3个月，引起中枢神经系统的机能改变，气管、支气管粘膜刺激症状，大脑皮层出现病理改变。小鼠长期接触低浓度硫化氟，有小气道损害。污染来源：硫化氢很少用于工业生产中，一般作为某些化学反应和蛋白质自然分解过程的产物以及某些天然物的成分和杂质，而经常存在于多种生产过程中以及自然界中。如采矿和有色金属冶炼。煤的低温焦化，含硫石油开采、提炼，橡胶、制革、染料、制糖等工业中都有硫化氢产生。开挖和整治沼泽地、沟渠、印染、下水道、隧道以及清除垃圾、粪便等作业，还有天然气、火山喷气、矿泉中也常伴有硫化氢存在。 危险特性：易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与浓硝酸、发烟硫酸或其它强氧化剂剧烈反应，发生爆炸。气体比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引起回燃。 燃烧(分解)产物：氧化硫。 - 3、现场应急监测方法: ① 便携式气体检测仪器：硫化氢库仑检测仪、硫化氢气敏电极检测仪 ② 常用快速化学分析方法：醋酸铅检测管法、醋酸铅指示纸法《突发性环境污染事故应急监测与处理处置技术》万本太主编 4、应急处理处置方法: 一、泄漏应急处理 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即进行隔离，小泄漏时隔离150m，大泄漏时隔离300m，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将残余气或漏出气用排风机送至水洗塔或与塔相连的通风橱内。或使其通过三氯化铁水溶液，管路装止回装置以防溶液吸回。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 二、防护措施 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩带过渡式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时，建议佩带氧气呼吸器或空气呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴防化学品手套。 其它：工作现场严禁吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。及时换洗工作服。作业人员应学会自救互救。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 三、急救措施 皮肤接触：脱去污染的衣着，用流动清水冲洗。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，即进行人工呼吸。就医。 灭火方法：消防人员必须穿戴全身防火防毒服。切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 |  |  |  |

    - 环境风险因素

根据项目特性，本项目存在的环境风险主要为管道中的天然气泄漏事故，主要表现在以下几点：

- 施工材料不合格或施工质量差导致输气管道破裂引起天然气的泄漏；

- 管段涉及的多处穿越的施工不符合规范导致管道的破裂引起天然气的泄漏；

- 操作过程中不遵守操作规程，可能造成阀门和仪表失灵而引起天然气的泄漏；

- 由于地震、雷击等自然因素影响，造成站场或输气管道中的天然气发生泄漏；

- 站场或管线违规动火造成火灾或爆炸事故；

- 管道标志桩标志不明确引起第三方因素破坏造成管道的破裂等。

  - 环境风险分析

    - 事故原因分析

管道事故的原因主要有以下几方面：

（1）管道局部腐蚀：在天然气管道中，因局部腐蚀引起的管道事故居各类管道事故之首，由此引起的管道事故约占52.6%，但该类事故以微漏、沙漏为主，事故产生的不利影响也相对较低，通过定期的试压、加强巡检维修等方式可有效避免该类事故；

（2）管材及施工缺陷：主要是由于制管质量和施工焊接质量引起；在管道事故中占的比例较大，由此引起的事故约占26.9%，可通过加强施工期的监管等方式降低该类事故的发生率；

（3）第三方破坏：主要指建筑活动造成的管道破坏，主要存在于构造物基础开挖、相邻路由的其他管线开挖的过程中，多因使用机械进行野蛮施工造成，由此引起的事故约占5.1%。随着道路建设、房屋修建等施工作业的大量进行，由此因素引起的管道破裂事故有上升趋势。

（4）自然灾害：指管道工程的局部管段所处的恶劣自然环境影响引起的管道事故，主要为滑坡、崩塌、不均匀地面沉降等原因造成，个别工程地段可能直接遭受地质灾害危害。同时，洪水、泥石流有可能冲毁管道等设施，造成天然气泄漏，由此引起的事故约占14.4%。

    - 管道事故影响类型

管道发生事故的原因是多方面的，但发生事故后产生的危险因素较为简单，加之本项目输送的天然气为净化气，泄漏后不遭遇明火、静电的情况下将会向空中快速扩散，不会形成毒性云团，因此本项目管道事故影响类型仅分为以下2类：

（1）管道发生事故后不立即燃烧，气团移动后遇明火、静电等情况，泄漏的天然气被点燃，形成闪烁火焰，产生热辐射、爆炸冲击波和燃烧产生的废气对周边环境造成的不利影响；

（2）管道发生事故后遭遇明火、静电等情况立刻在泄漏口处开始燃烧，泄漏的天然气形成喷射火焰，产生热辐射和燃烧产生的废气对周边环境造成的不利影响。

综上所述，无论是以上哪种类型，泄漏的天然气都将对当地居民生命安全和周边环境造成的不利影响。

  - 源项和事故后果分析

    - 最大可信事故分析

最大可信事故即是在所有预测的概率不为零的事故中，对环境、健康危害最严重的重大事故。根据天然气开采行业的事故危害经验和该项目的自身特点，该项目可能发生的各种事故中，危害最严重的事故主要是由于管道材质、焊缝、腐蚀等因素的影响，可能出现天然气泄漏，进而引发人员窒息、火灾或爆炸事故，管道泄漏失控事故分析见下图。

图5.5-1  天然气泄漏事件后果树形图

从上图可以看出，发生天然气泄漏事故后，产生的危害主要为火灾和爆炸，故本项目最大可信事故为输气管天然气泄漏事故。

    - 最大可信事故概率

本项目事故发生的概率参照中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司于2012年进行的事故几率统计数据，天然气管道泄漏的事故概率为0.11次/（千公里•年）。

    - 事故后果分析

天然气泄漏后，发生事故的情况共分为3种类型，即：①天然气泄漏后，在泄漏口立即燃烧，形成喷射火焰；②天然气泄漏后不立即燃烧，而是推迟燃烧，形成闪烁火焰或爆炸；③天然气泄漏后不立即燃烧，也不推迟燃烧，形成环境污染。

鉴于项目按照有关规定进行安全预评价，故项目管道事故泄漏的天然气引发的火灾爆炸的预测纳入安全预评价，因此本次评价主要对管道事故状态下泄漏的天然气对生态环境和人群健康的危害进行分析。

  - 环境影响分析

    - 事故对环境空气的影响

如果天然气管道因各种原因腐蚀穿孔后，天然气将释放出来，透过管道的覆土层到达大气中，天然气因比空气的密度轻而很快在空气中浮升，而天然气中的甲烷密度比空气略大，极易在漏点附近的空气中稀释扩散。在事故状态下，若发生火灾或爆炸事故，天然气燃烧生成的主要产物为CO2和H2O，仅在事故刚发生时有微量甲烷、乙烷和丙烷等释放，且很快就能扩散，不会长期影响空气质量，对项目拟建地环境空气质量不会造成污染影响。

    - 事故对人群健康危害影响

事故泄漏天然气中主要成份为甲烷，甲烷的密度比空气的一半还小。如果天然气管道因各种原因腐蚀穿孔后，天然气将释放出来，透过管道的覆土层到达大气中，天然气因比空气的密度轻而很快在空气中浮升，稀释扩散很快。随着距泄漏点距离的增加，甲烷测试浓度下降非常快，一个泄漏点泄漏的甲烷对环境、人和动物的影响是局部影响。此外，根据甲烷危害特性，人体不出现永久性损伤的最低限374.2857g/m3，经分析，项目输气管线和新建的站场位于开阔地带，自由扩散条件良好，在事故状态下，很快就稀释了，不会造成人员窒息现象。

本项目管线均采用埋地敷设，管线破裂后，水平喷射冲击波将受到管沟壁的阻挡，对外界的危害将大大削弱；同时，管输天然气为净化气，燃烧产生的废气主要为CO2和H2O，这些废气对人体健康影响较小。出现事故时，可通过上下游站场及时切断气源，大大减少泄漏和放空量。另外，随着相关管理的规范和人们环保意识的加强，人类活动造成的管道破裂事故大大减少，也降低了事故的危害后果。

    - 事故对生态环境影响

若天然气发生燃烧可能引发林木燃烧、对林地造成影响，产生热辐射会对周围农作物和植物造成影响，根据类比调查可知，本项目若发生天然气泄漏燃烧事故，喷射火长度可达40m左右。磨005-H5-C1井站设计有放空系统，在发生事故时可及时关闭管道并进行放空作业。在高压检测点压力超高、低压检测点压力超低以及站场火灾情况发生时，高低压紧急截断阀自动关闭输送阀门。因此，发生事故时泄漏出的天然气量较少，对生态环境的影响小，并且是暂时的、可逆的。但若发生事故对周边植被造成了明显影响的情况，建设单位应根据周边植被和农作物的损伤程度，对受损失一方进行相应的赔偿和沟通，避免发生因事故引起扰民现象。

    - 事故或检修放空、放散噪声对声学环境的影响

事故或检修情况下，天然气通过站场的放空管高空放空，磨005-H5-C1井站放空管高度为15m。事故和检修放空是偶尔发生的，且持续时间较短（一般不超过30min），一旦作业结束，噪声对环境的影响也就消失，且放空管周边60m范围内无居民，因此不会对该范围内居住的人生活上造成大的影响，更不会对他们的身体健康造成危害。

    - 次生污染物对环境的影响

事故时天然气燃烧主要用灭火器等进行灭火，若引发周边林地地或农作物火灾时，会产生一定的消防水，但该类消防水不含有有毒有害物质，对项目拟建地周围地表水环境不会造成污染影响。

在项目林区施工时，项目施工所涉及的焊接等工序产生的火星、施工人员丢弃的烟头等火种可能会造成林区火灾，针对这些风险问题，建设方主要采取以下措施：

①管沟开挖严禁采用爆破方式进行；

②管沟成型组焊前，应清除管沟附近的树枝、树叶，在条件允许情况下，组焊建议采用沟下焊方式；

③焊接过程中，应对焊接区一定范围设置临时的隔阻材料（如钢板），防止电弧和火花进入林区；

④严禁在树林边或树林内吸烟、引弧；对于材料中的易燃物质，应设置于空旷的场地且远离焊接区，施工中需配备一定数量的移动灭火器。

    - 污水池泄漏、垮塌对周边环境造成的影响分析

本项目磨005-H5-C1井站设计建设1座地埋封闭式污水池，污水池泄漏、垮塌对地表水的影响一般有以下几种途径：一种是泄漏后的废水直接进入地表水体；另一种是废水泄露于地表，由降雨形成的地表径流将污染物或受污染的土壤一起带入水体造成污染，其造成的主要影响为SS、氯化物指标增高，对水生生物的生长和周边及下游居民的正常取用水造成不利影响。

本项目设有防渗漏的污水池，能够有效的防止污水池内的废水渗入周边水环境；污水池采用地下式结构，根据已有经验表明，该建设方式不会发生垮塌事故，也就不会产生因垮塌而造成污水进入周边水体的情况；站内设有清污分流设施，可有效避免雨水进入污水池而造成的污水溢出事故，且可在污水池上方加盖。采取了这些措施后，本项目污水池不会对地表水造成影响，但为防止风险事故对周边水体造成不利影响，建议建设单位采取以下措施进行管理。

（1）为了防止废水渗漏或外溢污染地表水及浅层地下水，要求建设方对污水池及时清运；在暴雨季节，加强对污水池储存设施巡查，防止污水溢出站场污染环境。

（2）定期维护清污分流系统，从而有效控制因暴雨而导致污水池的外溢。

（3）一旦发生污水外溢，要立即启动污水外溢应急预案，同时与当地政府和居民进行及时沟通，对污水外溢造成的农业损失进行赔偿，避免居民投诉事件发生。

    - 废水转运环境风险分析

本项目磨005-H5-C1井站站内设备检修时将产生少量检修废水，主要污染物为SS、Cl-等，产生的废水通过罐车拉运至污水处理厂进行处理，不外排。

转运废水车辆途径河流时，一旦发生交通事故或其他原因导致废水外溢，会增加地表水受污染的环境风险。因此，为降低废水、固废转运对地表水的污染风险，确保本工程废水得到妥善处理，本着切实保护环境的原则，在废水转运过程中，采取如下措施：

①废水承运单位需具备HSE准入资格和相应的运输服务准入资格，同时各（油）气矿和承运方应在废水承运前，签订废水车辆运输合同和HSE合同，明确双方的职责和义务。

②废水承运单位在开展运输工作之前，应对运输人员进行相关安全环保知识培训，运输车辆、装卸工具必须符合安全环保要求，装卸和运输过程中不得溢出和渗漏。严禁任意倾倒、排放或向第三方转移废水。

③转运过程做好转运台账，严格实施交接清单制度；加强罐车装载量管理，严禁超载。

废水转运采用罐体装载，罐体为钢板密封罐，发生翻车泄漏的机率很小，且转运的废水无剧毒物质，主要是为SS、Cl-。因此废水罐车转运过程中发生事故污染的可能性极小，属于可接受范围。

  - 环境风险评估

环境风险大小可接受程度采用目前国际石油界普遍采用的风险评价矩阵，该风险评价矩阵近年来在中国石油界的HSE管理中得到认同，本项目风险评价标准和结果见下表。

表5.7-1  风险评估标准

| 严重 级别 | 后果 |  |  |  | 事故发生几率 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A | B | C | D | E |
|  | 人员 | 财产 | 环境 | 声誉 | 在EP工业界未听说 | 在EP工业界发生过 | 在作业队发生过 | 每年在作业队发生多次 | 每年在所在地发生多次 |
| 0 | 无伤害 | 无损坏 | 无影响 | 无影响 | 一级、加强管理不断改进 |  |  |  |  |
| 1 | 轻微伤害 | 轻微损坏 | 轻微影响 | 轻微影响 |  |  |  |  |  |
| 2 | 小伤害 | 小损坏 | 小影响 | 有限影响 |  |  |  | 二级、引入 |  |
| 3 | 重大伤害 | 局部损坏 | 局部影响 | 很大影响 |  |  | 风险 |  | 三级 |
| 4 | 一人死亡 | 重大损坏 | 重大影响 | 全国影响 |  | 削减 |  | 不能 |  |
| 5 | 多人死亡 | 特大损坏 | 巨大影响 | 国际影响 | 措施 |  | 承受 |  |  |
| 备注：EP- 石油天然气勘探开发。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表5.7-2  环境风险评估结果

| 序号 | 主要生产活动 | 主要环境风险因素 | 环境风险的大小 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管道中的天然气泄漏 | 大气污染、火灾爆炸 | B4~B5 |

环境风险评价结果表明，本工程几类事故的环境风险处于“引入风险削减措施”以下级别，通过加强管理和引入风险削减措施，其环境风险可控制在可接受水平。

  - 环境风险防范措施

管道破裂和腐蚀穿孔产生的天然气泄漏可能诱发火灾或爆炸，不仅使地表植被遭到破坏，同时还会威胁管线附近居住的居民人身财产安全。为进一步削弱工程的环境风险，使环境风险降到最低，本次评价从以下几个方面介绍项目在建设、运营过程中主要拟采取的环境风险防范措施，但环境风险防范措施不仅仅限于以下内容，建设单位和施工单位应根据西南分公司相关技术要求和规范，结合项目地理位置、外环境等因素，制定完善、有效的环境风险防范措施。

    - 工程措施

（1）管材检验

本工程安装的管子、管件必须使用符合国家设计、制造规范的产品。

（2）管道外壁防腐

本工程输气管道采用三层PE常温型加强级防腐层，冷弯管用带三层PE防腐层的成品直管防腐管经冷弯机弯制而成，即冷弯管防腐层仍采用三层PE防腐层，热煨弯管防腐采用聚乙烯热收缩带虾米搭接包覆防腐，补口采用三层结构聚乙烯热收缩套。站内埋地管道（含与线路管道同径的管道）采用三层PE加强级防腐层，其余站内地面设备、弯头、三通等异径管件、立管出入土部位采用采用涂装防腐涂料的方案防腐。防腐质量应达到《涂装前钢材表面预处理规范》（SY/T 0407-97）中规定的相应要求，防腐完毕应进行防腐层质量检测。

防腐管拉运及布管、吊管时应用外套胶管的钢丝绳，绳子与绝缘管之间应加软垫作吊具，拉运及堆放时，防腐管之间应有软垫（草垫、麻袋）防腐管堆放高度和层数应以不压薄或损坏防腐层为原则。布管时不得采用拖、滚管的方式。

（3）管道安装

管道直管段两相邻环焊缝间距不得小于管子外径的1.5倍且不小于150mm；钢管上的开口不得在焊缝上，开孔位置距离焊缝不小于100mm；钢管对接焊缝距管支架不得小于50mm。所有管件端部应加工焊接坡口，其坡口尺寸应与本设计选用管材完全匹配。

（4）管道焊接

焊接材料选用E4316交直流两用型手工电弧焊条，焊丝选用H08Mn2SiA，质量符合现行国家标准《碳钢焊条》（GB5118）《焊接用钢丝》等的有关规定。

（5）焊缝检验

所有焊缝成型后都必须进行内外质量检验，外表质量用目测和器械方法检验，内部质量用无损探伤方法检测，不得漏检。管道焊缝焊接完毕，清理干净焊缝表面，然后进行焊缝外观检查。焊缝表面不得有裂纹、气孔、夹渣、凹陷、未熔合等缺陷。咬边深度不得大于管壁厚度的12.5%且不超过0.8mm，焊缝两侧咬边长度之和不大于焊缝总长的10%且不大于50mm。本工程管道环向焊缝均应进行无损探伤，无损探伤按《石油天然气钢质管道无损检测》（SY/T4109-2013）执行。

（6）管线下沟及回填

管道下沟前，应使用电火花检测仪对防腐绝缘层进行100％检查，检漏电压符合《钢质管道聚乙烯胶粘带防腐层技术标准》(SY/T0414-98)中5.0.1第4条的规定。若有破损、针孔应及时补修，检查合格后，管道方可埋设。

    - 管理措施

管道破裂和腐蚀穿孔产生的天然气泄漏可能诱发火灾或爆炸，不仅使地表植被遭到破坏，同时还会威胁管线附近居住的居民人身财产安全。为进一步削弱工程的环境风险，使环境风险降到最低，应采取以下防范措施：

（1）加强HSE管理手册的学习，严格操作程序；加强职工的环保意识和风险防范意识的宣传，制定完善的事故应急预案。

（2）线路最终选线必须避开不良工程地质地区；定期为管道进行探伤检测作业等作业，防止管道出现微漏等情况。

（3）优选施工单位，在管材选用、焊接工艺、焊后质量检验方面提出严格的技术要求，并实施工程施工监理制度。

（4）在管道外壁作防腐绝缘层，防止管道外壁腐蚀穿孔；加强管道防腐管理，采用清洁生产工艺，对管道腐蚀情况实施监测以及沿线泄漏和管道设施的检查。

（5）在天然气管道投产前，通过清管充分消除管道内可能局部存在的积水。

（6）建立严格的安全管理制度，杜绝违章动火、吸烟等现象，按规定配备劳动防护用品，经常性地进行安全和健康防护方面的教育。

（7）事故放空时应及时通知附近群众，防止产生恐慌。

（8）为了防止天然气泄漏爆炸及燃烧而危害站场职工和附近群众的安全，在站场和线路工程设计中应采取严格的防爆措施。

（9）为防止在后续建设过程中对管线造成破坏，评价要求在各个道路穿越点、各居民点处等易出现事故的区域或有敏感点分布的地区，通过加套管、加设告示牌、标示桩和加强对周边各单位和个人进行宣传的方式进行防护，同时还应保持同沿线各单位的联系畅通，确保发生事故时能第一时间通知沿线敏感点。

    - 站场的相关措施

（1）配备完善的放空系统，满足站场检修、超压或事故状态下的安全放空要求。站内不同压力等级系统分别设置安全阀和紧急放空阀，中低压放空分别引管至放空区进行放空。放空结束后关闭上游放空阀和安全阀前端平板闸阀，并由罐车（带移动泵）对放空分液罐内的存液及时转运。

（2）设置完善的安全截断系统，实现事故状态下的安全连锁保护。

（3）设置可燃气体报警系统。项目在工艺装置区等均设置了可燃气体探测器，并与值班室主机相连，出现天然气泄漏时可及时报警。

（4）设置H2S监测仪器。项目在工艺装置区等均设置了H2S监测仪器，并与值班室主机相连，出现硫化氢泄漏时可及时报警。

（5）站内的电气设计按防爆范围等级采用防爆电器，以避免可能泄漏的天然气遇电器火花而产生爆炸。

6、站场设计上采用了防雷和防静电火花与天然气接触发生爆炸危害的措施。

7、站场生产区内严禁携带火种、吸烟和敲击发生火花。

8、站场设置安全系统。

    - 管道的相关措施

（1）管道强度结构设计按规范执行，根据管道所经的不同地区分别采取不同的强度设计系数，提供不同的强度储备来保证管道不发生强度爆炸和减小爆炸的危害性。

（2）按中华人民共和国石油天然气行业标准（SY/T4109-2005）石油天然气钢质管道无损检测，采用超声波技术对管道焊缝进行无损检测，保证焊接质量。

（3）在管道穿越位置设置标志桩，对易遭到破坏的管段设置警告牌，并采取保护措施。加强对沿线住户、企业的宣传、教育。

（4）在管道标志桩上设置电话号码，便于当地居民及时报知情况。

（5）加强管道应急设施的维护，确保项目站场等紧急截断装置可在事故状态下实现即时截断，尽量减缓管道内的介质进入外环境。

    - 环境风险防范措施工程监理

为了保障以上各种环境风险防范措施合理有效的实施，可在输气工程中引入工程监理制度，由监理单位负责环境风险防范措施的监理工作，确保风险防范措施得到全面具体、合理有效的落实。

本工程环境风险措施投资一览表见下表。

表5.8-1  环境风险措施投资一览表

| 序号 | 风险措施 | 内容 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风险管理措施 | 加强周边农户宣传工作 | 12 |
|  |  | 加强员工安全教育工作 |  |
|  |  | 编制应急预案 |  |
| 2 | 站场防范措施 | 消防器材 | 纳入主体工程 |
|  |  | 防爆、防静电装置 |  |
|  |  | 警示标志，安全系统等 |  |
| 3 | 管道防范工作 | 采用复合要求的管材 | 纳入主体工程 |
|  |  | 进行探伤作业，设置标示桩等 |  |
| 合计 |  |  | 17 |

  - 环境风险应急预案

项目的建设必然伴随潜在风险危害，如果安全措施水平高，则事故的发生概率必然会降低，但不会为零。一旦发生事故，需要采取工程应急措施，控制和减少事故危害，针对项目可能造成的环境风险的突发性事故制定以下应急预案。

    - 风险事故处理程序

风险事故处理程序见下图所示：

图5.9-1  应急响应流程图

    - 风险事故应急措施

本次评价从以下几个方面介绍风险事故应急措施，但应急措施不仅仅限于以下内容：

（1）天然气管道发生泄漏时，应关闭其进出口阀，截断气源。

（2）天然气管线、设备的焊缝、甩头、仪表短接因腐蚀而引起的泄漏：应将手动打开装置前天然气压力调节阀、联锁阀，将天然气排放至放空系统；同时向调度室汇报，通知停止供气。

（3）发生窒息的情况：立即报告调度室派救护车进入生产区，同时抢救人员戴好呼吸工具，把窒息者救出现场，移至通风良好处，对呼吸及心跳停止者，立刻做人工呼吸，直至恢复正常或救护车到来。

（4）根据事故可能危害的范围设置警戒，人员疏散路线朝泄漏处上风向。

（5）通知消防队，监护泄漏区域，防止引起火灾、爆炸。

（6）采取相应措施以尽量控制、减少天然气的泄漏量。

（7）天然气泄漏后应严防着火和爆炸，应立即关闭阀门切断气源，切断站场内用电设备的电源，熄灭一切火源，需要时打开专用探照灯，并组织警戒。

    - 环境应急预案内容

根据《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》相关的规定，本工程建设以及生产运行事故应急预案应由综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案组成，针对各级各类可能发生的事故和所有危险源制订专项应急预案和现场应急处置方案，并明确事前、事发、事中、事后的各个过程中相关部门和有关人员的职责。应急预案主要包括以下内容，但不仅限于以下内容：

（1）说明工程所处的地理位置及周边情况（占地面积、居民情况、气象状况等）、生产规模与现状、道路及运输情况等内容。

（2）明确危险源的数量及分布。

（3）确定应急救援指挥机构的设置和职责。

（4）准备必要装备并确定通讯联络和联络方式。

（5）组织应急救援专业队伍的，明确他们的任务，并经常进行训练和演习。

（6）事故发生后，应立即与当地环境监测站取得联系，并对事故现场进行监测和流动监测。

（7）制定重大事故的应急处置方案和救援程序。

（8）发生事故后，抢险人员应根据事先拟定的方案，在做好个人防护的技术基础上，以最快的速度及时堵漏排险、消灭事故。

（9）发生事故后，对受伤人员进行及时有效的现场医疗救护。

（10）发生重大事故可能对人群安全构成威胁时，必须在指挥部统一指挥下，紧急疏散与事故应急救援无关的人员，疏散方向、距离和集中地点，必须根据不同事故，作出具体规定。总的原则是疏散安全点处于当时的上风向。对爆炸、热辐射可能威胁到的居民，指挥部应立即和当地有关部门联系，引导居民迅速撤离到安全地点。

（11）一旦发生重大事故，建设单位抢险救援力量不足或有可能危及社会安全时，指挥部必须立即向上级和相邻单位通报，必要时请求社会力量援助。社会救援队伍进入现场时，指挥部应责成专人联络，引导并告知安全注意事项。

（12）确定事故应急救援工作结束，通知本单位相关部门、周边社区及人员，事故危险已解除。

（13）对应急救援人员进行培训，对社会或周边人员应急响应知识的宣传。

（14）明确演练计划，对站场、管线沿线邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。

  - 环境风险评价结论

本项目为天然气内部集输工程，通常情况下，天然气管道处于密闭状态，无天然气泄漏的情况；但事故状态时输送的天然气由于管道局部腐蚀或第三方破坏造成管道破坏导致天然气泄漏引起燃烧、爆炸的事故对环境产生的影响最大（主要表现为危害群众健康、破坏植被、破坏生态、危害环境）。本工程在选线上尽量避开人口密集区和不良地质区，在管线两端设置截断阀系统，并配备相应的自控和通信系统；一旦发生事故可以马上采取措施，将其对环境的影响控制在最小程度，不会对沿线居民和当地环境造成重大不良影响，环境风险管理措施可行。在采取上述风险防范措施和应急控制措施以及落实环评和安评提出的相关控制措施后，其发生事故的概率将大幅降低，产生的环境风险处于可接受水平。

表5.10-1  建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 磨005-H5-C1回采建设方案 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | / | 重庆市 | 潼南区 | 花岩镇 | 石马村 |
| 地理坐标 | 经度 | **** | 纬度 | **** |  |
| 主要危险物质及分布 | 天然气所含的甲烷和硫化氢； 集输管道、站场设备、工艺管道破裂、爆管 |  |  |  |  |
| 环境影响途经及危害后果（大气、地表水、地下水等） | 天然气泄漏：通过大气环境影响周边居民生命健康安全； 燃烧爆炸：管道破裂，天然气泄露引起爆炸风险 |  |  |  |  |
| 风险防范措施要求 | - 线路尽量避开不良工程地质地区；定期为管道进行探伤检测等作业，防止管道出现微漏等情况； - 优选施工单位，在管材选用、焊接工艺、焊后质量检验以及站场安装方面提出严格的技术要求，并实施工程施工监理制度； - 加强穿越段管线的施工监督，确保工程质量；在运行期应加强巡管巡线的管理，特别注意穿越段管线的巡线和安全管理，对管道穿越处等重点地段加强巡管巡线频率，发现问题及时上报，迅速解决； - 在管道穿越位置设置标志桩，对易遭到破坏的管段设置警告牌，并采取保护措施。加强对沿线住户的宣传、教育； - 设置完善的安全截断系统，实现事故状态下的安全连锁保护； - 为防止在后续建设过程中对管线造成破坏，评价要求在各个道路穿越点、各居民点处等易出现事故的区域或有敏感点分布的地区，通过加套管、加设告示牌、标示桩和加强对周边各单位和个人进行宣传的方式进行防护，同时还应保持同沿线各单位的联系畅通，确保发生事故时能第一时间通知沿线敏感点； |  |  |  |  |
| 填表说明 | 《建设项目环境风险评价导则》（HJ 169-2018） |  |  |  |  |

# 环境保护措施及可行性论证

  - 设计阶段环保措施

线路走向的选择是管道前期工作的重要内容，同时也是决定管道施工对生态环境影响程度的关键环节。本工程在考虑总工艺要求、沿线地形地貌特点的前提下，尽可能地避绕了居民聚集区、地质灾害频发区等环境敏感区域。

  - 施工准备期环保措施

    - 建立高效、务实的环境保护管理体系

1、建议建设单位成立本项目安全环保管理机构，制定相应的环境管理办法。

（1）根据环境影响评价成果，制定系统的、分阶段环境管理目标、方针，确定与项目建设有关单位的环境保护义务、职责和管理办法。

（2）确定环境管理措施实施效果的监督体系，制定激励和奖惩措施。

（3）开展施工期的环境保护知识普及和宣教活动。

（4）监控、评价和改进施工期环境保护管理办法。

2、委托有资质的环境监理单位进行施工期进行监理，落实施工期污染控制措施，建立完善的监理制度。

3、促使施工期建设管理与环境管理的有机结合，为实现工程的环境管理目标提供充足的资源保证，包括合格的环境管理人员、管理和治理资金的到位等。

4、充分利用工程支付的调节手段，将工程的环境保护工作落到实处。

5、做好工程施工期环境保护工作文档管理工作。

    - 加强工程的环境保护监理工作

1、建设单位

（1）加强工程监理的招投标工作，保证合理的监理费用，使工程监理单位能够独立开展工程质量、环境保护的监理工作。

（2）通过招标选择优秀的监理队伍，严把监理上岗资质关、能力关，明确提出配备具有一定环保素质的工程技术人员以及相应的检测设备的要求。

（3）保证工程监理工作的正常条件和独立行使监理功能的权利，并将其包括环境监理在内的监理权力的内容明确通告施工单位。

（4）建立工程监理监督的有效体制，杜绝监理人员的不端行为。

2、工程监理单位

（1）按监理合同配备具有一定的环保素质的监理人员，并就监理服务的内容强化所有现场监理人员的环境保护知识培训，提高监理人员的环保专业技能。

（2）监督符合环保要求的施工组织计划的实施，工程变更必须经过环保论证，经监理单位审批后方可实施。

（3）监理单位应加大对生态环境影响较大的土方工程监理力度，包括有肥力土层的剥离和临时储存等，避免土壤资源浪费和土壤侵蚀现象的发生。

（4）在施工单位自检基础上，进行其环境保护工作的终检、评定和验收，确保工程正常、有序地进行。

3、施工单位

（1）作为具体的施工机构，施工单位行为直接关系到能否将环境的影响和破坏降低到最小程度。施工单位必须自觉遵守和维护有关环境保护的政策法规，教育好队伍人员爱护施工路段周围的一草一木。在施工前对施工平面图设计进行科学合理的规划，充分利用原有的地形、地物，以尽量少占农田、防护林为原则，施工中严禁乱挖乱弃，做到文明施工，规范施工，按设计施工。

（2）施工单位应合理进行施工布置，精心组织施工管理，严格将施工作业活动控制在施工作业带范围内，在管沟开挖作业中，尽量减小和有效控制对施工作业区生态环境的影响范围和程度。

（3）合理安排施工季节和作业时间，优化施工方案，减少废弃土方的临时堆放，并尽量避免在雨天进行开挖作业活动，避免在丰水期进行水体开挖施工作业，避免加重沿线水土流失的危害。

（4）强化施工迹地整治工作。

  - 生态环境保护措施

    - 施工期生态系统保护措施

根据项目建设的特点，提出以下生态环境保护的措施。

#### 土地利用现状的保护和恢复措施

1、严格控制土地占用

（1）对占地合理规划，严格限制占地面积。

（2）对线路、场站选址进行优化，少占或不占耕地、园地，尤其是当地永久基本农田。

（3）按设计标准规定，严格控制施工作业带面积，不得超过作业标准规定，对管线敷设施工宽度控制在设计标准范围内，开挖出的土尽量堆高在同一侧，可以减小施工作业带宽度，降低对土壤扰动和地表植被破坏及裸地和土方暴露面积。

****

图6.3-1  同类工程管道穿越耕地时施工作业带图

（5）施工便道尽量利用现有公路，沿已有车辙行驶，若无道路，则要执行先修道路，后设点作业的原则进行。杜绝车辆乱碾乱轧的情况发生，不随意开设便道。管线尽量伴行公路，便于施工及运营期检修维护，避免新建道路占地。

2、土壤保护措施

（1）分层开挖，分层回填。对于耕作土壤，按照表土层、心土层和底土层分层堆放、分层回填，减少因施工生土上翻，表土层养分损失。同时，要避免间断覆土造成的土层不坚实形成的水土流失等问题。对于林地，要按照森林土壤剖面分层开挖、分层堆放、分层回填的方式，即最上层是地被物层，往下依次是腐殖质层、淋溶层、母质层，减少因施工对立地条件的影响。

（2）对管沟回填后多余的土严禁大量集中弃置，应均匀分散在管线中心两侧，并使管沟与周围自然地表形成平滑过度，不得形成汇水环境，防止水土流失。管线所经地段的原始地表存在局部凹地时，若有集水的可能，需采用管沟多余土或借土填高以防地表水汇集。对敷设在较平坦地段的管道，应在地貌恢复后使管沟与附近地表自然过渡，回填土与周围地表坡向保持一致，严禁在管沟两侧有集水环境存在。

（3）道路施工中挖填方尽量实现自身平衡。若要取土，则就近取两侧土为宜，若有弃土要堆放在天然洼地中，并于平整，避免形成小土丘。路基加固处理所需砂砾石尽量就近取材。对管线修筑过程中产生的弃土区、取土区，都要平整，然恢复植被。站场地面设施施工过程中产生的挖填方亦应尽量自身平衡，若有弃土或取土，也要对其进行平整，采取生物措施，防止水土流失。

区域已有同类工程管沟回填前后对比情况见下图。

| **** |  |
| --- | --- |
| 覆土前 | 覆土后 |
| 图6.3-2 区域已有同类工程管沟回填前后对比图 |  |

#### 水土保持措施

1、站场工程区

施工过程中临时土石方集中堆放于站场空地内，并采取彩条布遮盖措施；施工结束后，对工艺区进行地面硬化等。

2、管道工程区

管道工程区施工前剥离表土，集中堆放于管道作业带一侧，并采取编织袋装土拦挡、临时排水沟、临时沉沙凼、彩条布临时遮盖、填土编织袋临时拦挡等临时防护措施；施工结束后，对施工迹地进行土地整治、覆土并进行复耕或撒播草籽绿化。

- 堆管场区

堆管结束后，对堆管场区进行土地整治和复耕措施。

#### 生物多样性的保护措施

1、在施工过程中，应加强施工人员的管理，禁止施工人员对野外植被滥砍滥伐，破坏沿线地区的生态环境。

2、禁止施工人员对野生动物尤其是珍稀动物的滥捕滥杀，作好野生动物的保护工作。

3、施工期要加大对保护野生动物的宣传力度，大力宣传两栖、爬行动物、鸟类对农林卫生业的作用。蛙类、蜥蜴类和蛇类要吃掉大量的农林卫生业上害虫害鼠，对人类有益，应克服任意拘杀两栖、爬行动物和鸟类的恶习。

4、对施工期处于繁殖的动物，在车辆行驶中，遇见动物通过时，应避让。施工结束后，应采取相应的恢复替代措施，如对破坏植被的恢复等。

5、对水生生物的一般保护措施为：切实加强对水环境的保护，避免沿线局部水域发生富营养化，把对水生生物生息环境的影响减少到最低程度。具体如下：

（1）在采用开挖穿越水体的施工时，应选择枯水期进行，且河床底面应砌干片石，两岸陡坡设浆砌块石护岸，防止水土流失。

（2）施工用料的堆放应远离水源和其他水体，选择暴雨径流难以冲刷的地方。防止被暴雨径流带入水体，影响水质，各类材料应备有防雨遮雨设施。

（3）在水中进行施工时，禁止将污水、垃圾和其它施工机械的废油等污染物抛入水体，应收集后和工地上的污染物一并处理。施工挖出的淤泥、渣土等不得抛入河流和其他水体。

（4）施工时还应掌握穿越水体的管段的河流的水文地质资料，深埋管道使之处于水文冲刷线以上。

#### 对农业生态系统的保护措施

1、在工程的总体规划中必须考虑施工对农业生产的影响，将农业损失纳入到工程预算中，管道通过农业区时，尤其是占用园地、菜地、果林等经济农业区时应尽量缩小影响范围，减少损失，降低工程对农业生态环境的的干扰和破坏，避免占用国家规定的耕地。

2、于本项目所涉及的临时占地都应按有关土地管理办法的要求，逐级上报有审批权的政府部门批准。对于永久占地，应纳入地方土地利用规划中，并按有关土地管理部门要求认真执行。

3、临时占用的农田，使用后立即实施复垦措施；可与农民协商，由农民自行复垦。

4、提高施工效率，缩短施工时间，以保持耕作层肥力，缩短农业生产季节的损失。因地制宜地选择施工季节，尽量避开农作物的生长和收获期，减少农业当季损失。

5、管道施工中要采取保护土壤措施，对农业熟化土壤要分层开挖，分别堆放，分层复原的方法，减少因施工生土上翻耕层养分损失农作物减产的后果，同时要避免间断覆土造成的土层不坚实形成的水土流失等问题。

6、施工完成后做好现场清理及恢复工作，包括田埂、水渠妥善处治等，尽可能降低施工对农田生态系统带来的不利影响。

7、由于施工设备基本属于重型、庞大类别，在施工时，应避免农田基础设施受碾压而失去正常使用功能。例如：机井、灌渠、灌溉暗管（一般埋藏较浅）等水利设施的损坏，会导致灌溉区受益范围内农作物生长受影响。

管道施工时，除了以上耕地恢复的措施外，在开挖地表土壤时，在地形地貌允许的地方，应尽可能的把表土层单独堆放，放到编织带内临时堆放。回填时，把表土覆盖在最上面的地表层，这样可以大大缩短土壤生产力恢复的时间，减少工程影响时间。

#### 生态景观环境影响减缓措施

1、施工过程中，文明施工、有序作业，减少临时占地面积，尽量减少农作物损失。

2、在遇到确定为环境敏感点的区域时，施工人员、施工车辆以及各种设备应按规定的路线行驶、操作，不得随意破坏道路等设施。

3、对必须要毁坏的树木，予以经济补偿或者是易地种植，种植地通常可选择在铁路、公路两旁、河渠两侧等。

4、尽量缩短施工期，使土壤暴露时间缩短，并快速回填。

5、管沟穿越公路等敏感区段时，施工期必须采取防护措施，如开挖面支撑；施工结束后，立即采取防护措施，如人工绿化、水泥护坡等。

6、临时堆放场应选择较平整的场地，且场地使用后尽快恢复植被。

#### 水土流失防治措施

1、尽量避开雨季施工；在河流、沟渠穿越时，尽量避开汛期施工，以减少洪水的侵蚀；分段施工，做到随挖、随运、随铺、随压，尽量不留疏松地面，减少风蚀导致的水土流失。

2、划定施工作业带范围和路线，不随意扩大。并严格控制机械和车辆的作业范围，尽可能减少对土壤和农作物的破坏以及由此引发的水土流失。

3、提高工程施工效率，缩短施工工期。

4、施工时将禁止材料的随意堆放，划定统一的堆料场，防止对植物破坏范围扩大。

5、管道在河流穿越时，将采取水土保持措施。对于原有矼护砌的河道，采取与原来护砌相同的方法恢复地貌。对于土体不稳定的河道，采取浆砌石护岸措施。管道通过泄洪闸处，将采取矼护底护岸砌措施。护堤的迎水侧管堤采取浆砌石保护。施工完毕后，及时运走废弃施工材料和多余土石方，恢复河道，避免阻塞沟渠、河道。

6、施工破坏的植被地带，施工结束后，及时恢复植被，减少水土流失。对于穿越的林地，管线敷设后，土方回填不仅遵循设计规范要求，还将遵循下石上土、下粗上细、肥沃的在上贫瘠的在下的原则。回填后管线两侧5m范围内栽种根系不发达、生长性强的植被。对于耕地，施工结束后，遵循上述相同的原则，进行复耕。

7、水土保持和水工保护措施相结合，工程措施和生物措施相互结合，分区进行布局。

#### 动植物的保护措施

为了保护区评价区域内的野生动物，维护评价区域内的生态平衡，并在工程完工之后，使工程沿线的生态系统尽快得到恢复和向良性循环的方向发展。建议要采取以下措施对野生动物进行保护。

1、尽可能的减少占地，尤其是对良田和林地尽量减少占用

施工前期，项目在选址、选线时尽量避开林地，尽可能的不破坏区域内自然的栖息地。

2、加强野生动物保护宣传和保护力度

进入施工期，加强《中华人民共和国野生动物保护法》、《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国野生植物保护条例》要加大对保护野生动物的宣传力度，大力宣传保护动植物的重要性。尤其是那些与人类发展密切相关，有益于农、林、渔业健康的两栖类、爬行类、蛙类、兽类、鱼类物种重要性。施工过程中，印发有关动植物保护手册、张贴动植物保护告示或设置警示牌，明令禁止以下行为：

（1）禁止施工人员破坏作业区外林、灌、草，禁止干扰施工作业带（区）外的生态环境。

（2）禁止干扰野生动物及其生境，如追逐、惊吓、捕杀、掏窝、拔巢。

3、加强对水生生物的保护措施

切实加强对水环境的保护，避免沿线局部水域发生富营养化，把对水生生物生息环境的影响减少到最低程度。具体如下：

（1）在采用开挖穿越河流的施工时，应选择枯水期进行，且河床底面应砌干片石，两岸陡坡设浆砌块石护岸，防止水土流失。

（2）施工用料的堆放应远离水源和其他水体，选择暴雨径流难以冲刷的地方。防止被暴雨径流带入水体，影响水质，各类材料应备有防雨遮雨设施。

（3）在水中进行施工时，禁止将污水、垃圾和其它施工机械的废油等污染物抛入水体，应收集后和工地上的污染物一并处理。施工挖出的淤泥、渣土等不得抛入河流和其他水体。

（4）施工时还应掌握穿越水体的管段的河流的水文地质资料，深埋管道使之处于水文冲刷线以上。

#### 植被的保护与恢复措施

项目施工对植被的影响是不可避免的，尽管影响的范围和程度对于不同的项目组成、植被类型、地貌各有差异，但其影响的性质基本可以分为可逆和不可逆的两大类。因此，施工过程中，根据施工工艺的不同以及其对植被所带来的影响，因地制宜，制定相应的避免、减缓或补偿植被影响的防护及生态恢复措施，将施工队植被的影响降低到最低程度，保护植物群落和维持陆地生态系统的稳定性。

1、工程施工中植被的防护

项目对植被的防护通常是以替代方案的性质来实现，如选址、选线的替代、施工方式的替代、生态保护措施替代等。这些替代措施可以对植被影响起到避让、消减和补偿的作用。并达到生态环境损失量小、费用最少、生态功能最佳的效果。

（1）植被影响的避免

尽量绕避覆盖度较高的森林植被，以减少森林植被永久丧失面积，选在农闲期或已收获后的耕地，最大程度的降低对植被不可逆影响。

（2）植被影响消减

植被影响的消减就是采取适当措施，尽量减少不可避免的植被影响的程度和范围。工程施工中对植被影响采取的消减措施主要有：

1）尽量减少临时用地的占用。

不设施工便道；工程施工依托就近的民房、院坝、建筑空地，不设置临时施工营地，大大减少了因征用土地而对植被造成影响或破坏。

2）合理安排施工次序、季节、时间

尽量避开植物物种播种生长季、收获期，根据沿线大田作物栽种情况，合理安排施工次序和时间。

3）改变落后的环保工程设计方案进和施工组织方式

施工过程中，对开挖地段的植被及表土就近保存、培植。移栽、培植不仅可以减少植被的破坏量，而且移栽的乔灌木、保存的草皮可以缩短林草植被重建的时间，最快恢复植被保持水土、涵养水源、景观美学的功能。保存的表土，也为植被恢复提供了良好的基质条件。

项目占地以管道工程临时占地为主，要做到每段施工结束后，立即进行植被重建。

（3）植被影响的补偿

植被影响的补充可分为异地补偿和就地补偿。对那些在项目发生地无法补偿损失的生态功能时，在项目发生地外实施补偿措施。因施工便道、堆管场破坏的植被，可以进行就地补偿。如管道中心线两侧5m范围损失的森林植被，应进行异地等当量的补偿。

根据《中华人民共和国森林法》、《国家林业局关于石油天然气管道建设使用林地有关问题的通知》【林资发（2010）105号】 石油天然气管道工程“管道中心线两侧各5米范围内”（不包括线路站场、线路阀（室）、标志桩、固定墩、跨越的基础等永久性工程）使用的林地，依法办理临时使用林地手续，建设单位依法支付林地和林木补偿费，缴纳森林植被恢复费。森林植被恢复费专款专用，由林业主管部门依照有关规定统一安排植树造林，恢复森林植被，植树造林面积不得少于因占用、征用林地而减少的森林植被面积。

2、工程施工中植被的恢复

（1）恢复原则

1）因地制宜原则。对造林种草地类进行立地条件分析，布置合适的林草种类，并重点作好原为荒地、林草地的工程建设区的植被恢复工作；

2）择优选择原则。主要选择优良的乡土树种和已经适生的引进树草种等；

3）绿化美化与水土流失治理相结合的原则。

4）保障管道安全的原则。严格执行管道保护有关条例，管道中心线左右5m范围内不得种植深根植物。

管道施工便道、施工作业带和堆管场临时占地中，除占地前土地利用类型为耕地与园地的外，其余占地在植被恢复时因地制宜、适地适树（草）科学、合理还林、还草。

（2）植被恢复的主要技术措施

1）植被恢复物种选择原则

①因地制宜，适地适树（草），以乡土种为主，外来种为辅；

②选择适应性强、耐干旱瘠薄、抗逆性强、根系发达、萌蘖性强、可塑性强的植物；

③选择净化空气和抗污染较强的园林绿化植物，美化环境的同时，又可以改善区域环境质量；

④保留原生树种，选用一定量的当地先锋树种，突出地方特色。

⑤树种选择应与当地林产业发展、经济发展相结合，满足地方经济发展和区域生态建设的需要。

2）主要植物物种的选择

按照物种选择原则，结合项目排放的特征污染物及当地生态环境和环境保护相关规划，选择的植物种类见下表，同类工程管道施工恢复情况见下图。

****

图6.3-3 同类工程管道施工恢复情况

表6.3-1  植被恢复（绿化）选择的主要物种

| 防治分区 | 植物种 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 乔木 | 灌木 | 草本 |
| 场站 | 臭椿、银桦、马尾松、小叶榕、女贞、乌桕等 | 海桐、雀舌黄杨、铁铁、石榴、小蜡、紫薇等 | 沿阶草、三叶草、紫云英等 |
| 管道作业区 | 柏木、桤木、青冈、桦木、槲栎、栓皮栎等 | 黄荆、马桑、铁仔、荚蒾、火棘、瓜木、化香等 | 白（黄）茅、荩草、薹草等 |
| 注：管道作业区指在管道中心线5m外进行植被恢复 |  |  |  |

（3）植被恢复的主要技术措施

项目施工期结束后，选择的主要物种植被恢复技术措施见下表。

表6.3-2  植被恢复主要技术措施一览表

| 植物种类 | 株行距(m×m) | 种苗年龄 | 种植方式 | 整地方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三叶草 | / | / | 撒播 | 全面整地 | / |
| 紫云英 | / | / | 撒播 | 全面整地 | / |
| 沿阶草 | / | / | 撒播 | 全面整地 | / |
| 麦冬 | / | / | 撒播 | 全面整地 | / |
| 白茅 | / | / | 撒播 | 全面整地 | / |
| 柏木 | 1.5×1.5 | 3年生实生苗 | 植苗 | 穴状整地 | 0.6×0.3 |
| 桤木 | 1.3×1.3 | 2年生实生苗 | 植苗 | 穴状整地 | 0.6×0.3 |
| 女贞 | 1.3×1.3 | 2年生实生苗 | 植苗 | 穴状整地 | 0.6×0.3 |
| 槲栎 | 1.3×1.3 | 2年生实生苗 | 植苗 | 穴状整地 | 0.6×0.3 |
| 椿树 | 1.3×1.3 | 2年生实生苗 | 植苗 | 穴状整地 | 0.6×0.3 |
| 刺槐 | 1.3×1.3 | 3年生实生苗 | 植苗 | 穴状整地 | 0.6×0.3 |
| 铁仔 | 0.8×1.0 | 1年生实生苗 | 植苗 | 穴状整地 | 0.4×0.25 |
| 火棘 | 0.8×1.0 | 1年生实生苗 | 植苗 | 穴状整地 | 0.4×0.25 |
| 马桑 | 0.8×1.0 | 1年生实生苗 | 植苗 | 穴状整地 | 0.4×0.25 |
| 慈竹 | 2×3 | 2年生实生苗 | 植苗 | 穴状整地 | 0.4×0.25 |

    - 运营期生态环境保护措施

工程在正常运行期间，除少量的管道维护外，基本上不会对环境形成干扰，加强巡护人员的管理及生态环境保护知识的宣传，禁止巡护人员对管线沿线植被、陆生和水生动物的破坏，禁止乱扔乱丢垃圾，禁止破坏和随意践踏已恢复或正在恢复过程中的植被。

  - 大气污染防治措施

    - 施工期

施工期废气污染源主要来自地面开挖、回填、土石堆放和运输车辆行驶产生的扬尘（粉尘）、管线焊接产生的焊烟，以及施工机械、运输车辆排放的尾气。

1、施工扬尘

为了防止施工时地表开挖粉尘、施工机具产生的废气、物料运输产生的二次扬尘对环境空气造成的影响，建设单位拟采取措施如下：

（1）在施工现场进行合理化管理，统一堆放材料，尽量减少搬运环节，搬运时轻举轻放，防止包装袋破裂。

（2）开挖施工过程中产生的扬尘，采用洒水车定期对作业面和土堆洒水，使其保持一定湿度，降低施工期的粉尘散发量。施工现场设置围栏，缩小施工扬尘的扩散范围。

（3）当风速过大时，应停止施工作业，并对堆存的沙粉等建筑材料采取遮盖措施。

（4）保持运输车辆完好，不过满装载，尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿程抛洒，及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料，冲洗轮胎，定时洒水降尘，减少运输过程中的扬尘。

施工扬尘量随管理手段的提高而降低，如果管理措施得当，扬尘量将降低50%～70%，大大减少对环境的影响。本项目在施工过程中，在落实以上措施的同时，应注意加强对施工队伍的管理，如建立施工规章制度等。

2、施工机械尾气

施工期间，运输车辆和施工作业中，由于使用柴油机等设备，将产生燃烧烟气，主要污染物为NO2、CO2等。但由于废气量较小，且施工现场均在野外，有利于空气的扩散，同时废气污染源具有间断和流动性，本项目运输车辆较公路上其它车辆的车流量要低得多，故其产生的废气对大气环境的影响较小。此外，施工机械排放燃烧烟气具有排放量小、间断性、短期性和流动性的特点，该类污染源对大气环境的影响较小。

3、施工焊接烟气

本工程产生的焊接烟尘废气量较小，且施工场地分散，废气污染源具有排放量小、间断分散的特点，该类污染源对大气环境的影响较小。

在采取上述措施后，可有效降低项目施工期对大气环境的影响，因此措施可行。

    - 运营期

本项目采用净化天然气作为燃料，采取如下防治措施降低项目对大气环境的影响。

①本项目站场输送采用密闭输送，选用可靠性高的设备、密封性能好的阀门，保证各连接部位的密封，并加强管理，经常检查各密封部位及阀门阀杆处的泄漏情况，发现问题及时处理；

②站场在设备检修及非正常工况时，管线两端的阀门将关闭，管道内的少量天然气通过放空系统高空排放。由于项目事故及检修频率较低，且站场放空区位于地势开阔的空旷地带，大气扩散条件良好，减轻了对周围大气环境的影响；

③建议站场大气有组织排放口预留人工监测口。

根据已有项目经验，在采取上述措施后，不会对周围大气环境造成明显不利影响，因此措施可行。

  - 地表水污染防治措施

    - 施工期

施工期废水主要来自施工人员在施工作业中产生的生活污水、站场施工废水以及管道安装完毕清管试压时排放的试压废水。

1、生活污水

本项目管沟敷设施工作业采取分段施工方式，施工工地不设食堂、宿舍等生活设施，施工人员食宿均依托周边农户和旅店，施工人员所产生的生活污水均依托周边农户已有设施进行收集后作为农肥使用。

2、清管试压废水

本工程采用清洁水对管道进行清管试压，清管试压废水单次最大排放量不超过10m3。清管试压废水较清洁，只含少量在施工过程中进入管道的机械杂质、泥沙等悬浮物，冲洗完成后选择合适的地点就近排入沟渠。试压废水排放时将在排放口安装过滤器，能有效的过滤和拦截试压废水中的悬浮物，降低了试压废水对受纳水体的影响。

3、站场施工废水

本项目在施工作业过程中会产生少量施工废水，其中含有大量泥沙，悬浮物浓度较高，根据类比调查，这部分废水经沉淀除渣后可循环使用，循环使用后通过自然蒸发即可消除，不会对地表水环境和地表水环境保护目标造成污染。

综上所述，本工程施工期采取的水污染防治措施可行。

    - 运营期

本项目磨005-H5-C1井站检修产生的检修废水由罐车收集，定期拉运至回注井进行回注，不外排；值班人员产生的生活污水通过化粪池预处理后用于站内绿化或用作农肥，不会对地表水环境造成不利影响。

综上所述，本工程运营期采取的地表水污染防治措施可行。

  - 地下水污染防治措施

    - 施工期

（1）场站施工加强建筑材料、建筑垃圾和生活垃圾的堆放管理，防止施工废水下渗污染地下水。

（2）站场施工采取清污分流设计，在施工工地设置沉淀池，使施工废水经沉淀除渣后循环使用；合理堆放建筑材料、建筑垃圾和生活垃圾；合理进行站场建筑物、构筑物基坑开挖，及时支护，防止基坑失稳。

（3）施工期生活污水通过周边农户或旅店已有生活设施收集后作为农肥使用，防止污水下渗污染地下水。

    - 运营期

根据工程分析，项目对地下水环境造成影响主要在项目运营期，在项目运营过程中，完全避免地下水环境质量受到影响是不可能的。如不采取合理的地下水污染防治措施，废水中的污染物有可能渗入地下潜水，从而影响地下水环境质量。只有采用先进的生产工艺，加强生产管理，防止或减少污染物通过各种污染途径污染地下水，才能减小工程建设对地下水环境的影响程度和影响范围。

根据本工程建设对地下水环境影响的特点，建议本项目地下水环境保护措施按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应等方面进行控制。

（1）源头控制

源头控制主要包括实施清洁生产及各类废物循环利用，减少污染物的排放量；在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。

1）站场四周设置封闭排污沟，同时在排污沟外圈修建雨水沟，避免雨污混排，并设置初期雨水收集系统，实行“清污分流”。

工艺管线、生产装置、应尽量悬空于地表修建，满足产污构筑物可视化设置要求。以便在项目运行过程中及时发现产污构筑物破损、泄漏，采取相应处置措施，最大限度降低项目运行过程中的环境风险。同时加强本项目工艺管线检修，避免生产工艺过程中溶液的漏滴。

2）加强管理，避免药品、材料散乱堆放，避免油污直接接触土壤；定期检查水泥硬化地面是否破损，定期进行地面清扫。

3）站内外埋地管道埋设要精心施工，并严格按照相关规定选择优质材料，避免管道破裂等意外情况发生，避免事故维修过程中的废物、废料对地下水造成污染。

4）加强废水、废油等运输过程的管理。对承包转运的车辆实施车辆登记制度，为每台车安装GPS，纳入建设方的GPS监控系统平台，加强运输过程中的监控措施，防止运输过程发生事故导致废水、废油等泄漏，污染环境。建立废水、废油等交接联单制度，确保不乱排乱倒。加强对罐车司机的安全教育，定期对罐车进行安全检查，严格遵守交通规则，避免交通事故发生。

（2）分区防渗控制措施

对对本项目各建设工程单元可能泄漏污染物的地面进行防渗处理，可有效防治污染物渗入地下，并及时地将泄漏、渗漏的污染物收集并进行集中处理。本项目通过分区防渗措施，根据工程各功能单元可能产生污染的地区，划分为重点污染防治区、一般污染防治区。

重点防渗区为对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不能及时发现和处理的区域或部位：包括工艺装置区、放空分液罐等区域，防渗等效黏土防渗层Mb≧6.0m，K≤1×10-7cm/s；一般防渗区为进出站阀组区，防渗应满足等效黏土防渗层Mb≧1.5m，K≤1×10-7cm/s；其他区域为非防渗区。

原料气管道的防渗应参照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T 50934-2013），当一级地管、二级地管采用非钢质金属管道时，宜采用高密度聚乙烯膜防渗层，也可采用抗渗钢筋混凝土管沟或套管。

以上防渗措施均按相关要求和规定执行。罐区建设完毕后，用清水进行试漏，在无渗漏的前提下方可投入使用。工程采取以上措施后，在一定程度上可以切断地下水的污染途径，措施有效可行。本项目具体防渗分区情况见下表。

表6.6-1 分区防渗方案一览表

| 污染防渗区 类别 | 防渗性能要求 | 建设项目场地 | 装置、单元名称 | 污染防渗区域或部位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 应满足等效黏土防渗层Mb≧6.0m，K≤1×10-7cm/s的防渗性能 | 站场区 | 工艺装置区 | 装置区的地面 |
|  |  |  | 放空分离液罐 | 地面、围堰四周及底部 |
|  |  | 管线区 | 埋地管线 | 管沟或管材防腐防渗 |
| 一般防渗区 | 应满足等效黏土防渗层Mb≧1.5m，K≤1×10-7cm/s的防渗性能 | 站场区 | 进出站阀门区 | 装置区的地面 |

（3）地下水环境管理

1）加强各类废水收集、暂存、处理及运输过程中的环境管理，并实施全过程监控，禁止违法违规排放，引发环境污染与纠纷。

2）针对站场集液池，必须按下列要求进行管理：

①应满足防渗要求，确保池体有足够的容积满足工程建设的需要，应留有一定的富裕容量，以容纳暴雨增加的水量，防止废水外溢。

②对站场临时储存的废水进行及时转运，减少储存周期，降低外溢风险。

③现场应设兼职人员进行监督管理，重点是监督各项环保措施的落实情况，确保废水不外溢和渗漏。

3）严格执行回注水运输保障的“三联单”制度（即出站单据、进站单据和回注量单据），运输车辆安装GPS，防止回注水随意排放引发环境污染事件，确保回注水运输安全性。

4）加强本项目站场内管线的日常检修，避免管线发生非正常状况的漏滴。

（4）地下水环境监测

为能及时了解、掌握区内地下水可能被污染的情况，建议对工程区定期进行地下水监测，以及时了解该区地下水状况，一旦发生污染，及时采取应急、补救措施，避免造成大范围的污染以至于达到无法补救的程度。

1）地下水监测原则

按照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ 610-2016）及《地下水环境监测技术规范》（HJ/T 164-2020）的要求，地下水监测应按以下原则进行：

①二级评价建设项目监测点一般不少于3个；

②在地下水水流上游应设1眼地下水背景（或对照）监控井；

③在项目场地外可能受到影响的地下水环境敏感目标的上游应至少布设1眼地下水污染监控井；

④以取水层为监测目的层，以浅层潜水含水层为主，并应考虑可能受影响的承压含水层；

⑤在重点污染防治区加密监测；

⑥根据各区块地下水环境影响预测与评价结果有针对性地布设监测井；

⑦充分利用现有民井、监测井，污染事件发生后监测井可以作为地下水污染事故应急处置的抽水井；

⑧水质监测项目参照《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）相关要求和潜在污染源特征污染因子确定，各监测井可依据监测目的不同适当增加和减少监测项目。建设单位及后续运营单位安全环保部门设立地下水动态监测小组，专人负责监测或者委托专业的机构分析。

（5）数据管理

建设单位应按相关规定对监测结果及时建立档案，并按照国家环保部门相关规定定期向相关部门汇报。如发现异常或发生事故，加密监测频次，并根据污染物特征增加监测项目，并分析污染原因，确定泄漏污染源，及时采取应急措施。

建设单位应建立完善的质量管理体系，实现“质量、安全、环境”三位一体的全面质量管理目标。设立地下水动态监测小组，负责对地下水环境监测和管理，或者委托专业的资质机构完成。建立有关规章制度和岗位责任制。制定风险预警方案，设立应急设施减少环境污染影响。

（6）风险事故应急措施

1）地下水污染风险快速评估方法与决策由连续的3个阶段组成见下图：

第1阶段为事故与场地调查：主要任务为搜集事故与污染物信息及场地水文地质资料等一些基本信息；

第2阶段为计算和评价：采用简单的数学模型判断事故对地下水影响的紧迫程度，以及对下游敏感点的影响，以快速获取所需要的信息；

第3阶段为分析与决策：综合分析前两阶段的结果制定场地应急控制措施。

图6.6-1  地下水污染风险快速评估与决策过程

2）风险事故应急程序

无论预防工作如何周密，风险事故总是难以根本杜绝，无论预防工作如何周密，风险事故总是难以根本杜绝，因此，必须制定地下水风险事故应急响应预案，明确风险事故状态下应采取封闭、截流等措施，提出防止受污染的地下水扩散和对受污染的地下水进行治理的具体方案。

制定风险事故应急预案的目的是为了在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序地实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故对地下水的污染。因此，建设单位应根据《中华人民共和国水污染防治法》编制相应的应急方案，并按照《关于印发<企业突发环境事件风险评估指南(试行)>的通知》(环办[2014]34号)，将地下水风险纳入建设单位环境风险事故评估中，防止对周围地下水环境造成污染。针对应急工作需要，参照相关技术导则，结合地下水污染治理的技术特点，制定地下水污染应急治理程序见下图。

图6.6-2  地下水污染应急治理程序

3）风险事故应急措施

本项目运营中遇到风险事故应立即启动应急预案，泄漏事故发生后，应立即将污水转移，修复事故区，并在场地下游进行抽水，将污水抽出处置，同时应帮助受项目建设造成水质影响的居民在地下水流上游寻找新的水源。

1）制定风险应急预案

制定风险事故应急预案的目的是为了在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序地实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故对地下水的污染。因此，建设单位应根据《中华人民共和国水污染防治法》编制相应的应急方案，并按照《关于印发<企业突发环境事件风险评估指南(试行)>的通知》(环办[2014]34号)，将地下水风险纳入建设单位环境风险事故评估中，防止对周围地下水环境造成污染。

2）成立事故应急对策指挥中心

成立由多个部门组成的事故应急对策指挥中心。负责在发生事故后进行统一指挥、协调处理好抢险工作。

3）建立事故应急通报网络

网络交叉点包括消防部门、环保部门、卫生部门、水利部门及公安部门等。一旦发生事故时，第一时间通知上述部门协作，采取应急防护措施。一旦发生事故，现场操作人员应立即以无线对讲机或电话向负责人报警。负责人在接报后立即确认事故位置及大小，及时用电话向事故应急对策报挥中心报警。事故应急对策指挥中心在接报后，按照应急指挥程序，立即用电话向环保部门、卫生部门、水利部门以及消防部门发出指示，指挥抢险工作。应急响应的过程可分为接警、判断响应级别、应急启动、控制及救援行动、扩大应急、应急终止和后期处置等步骤。应针对应急响应分步骤制定应急程序，并按事先制定程序指道事故应急响应。

4）相应的应急措施

一旦发生泄漏等地下水污染事故，应立即启动应急预案，迅速控制项目区事故现场，切断污染源，对污染场地进行清源处理，同时上报相关部门进行善后。通过项目地下水流下游设置地下水抽水井开展抽水，形成水力截获带，控制污染羽，并监测地下水污染物浓度。发生风险事故后，若出现周边农户取水点有污染，应急处置期间可利用其他未收到影响的取水点或送水车应急供水解决群众饮水问题。

采取上述措施后，可有效防止项目运营期对地下水环境造成的影响，因此措施可行。

  - 固体废弃物污染防治措施

    - 施工期

本项目施工期主要的固体废弃物是管线敷设及站场施工部分产生的生活垃圾和施工废料等。

#### 生活垃圾

由于施工工地不设食堂、宿舍等生活设施，施工人员食宿均依托周边农户和旅店，所聘员工产生的生活垃圾经周边农户、旅店已有设施收集后，依托当地环卫部门处置。

#### 施工废料

施工废料主要包括焊接作业中产生的废焊条，施工过程中产生的废包装材料、废混凝土等。本工程管道防腐均在厂家预制完成，管道施工现场无防腐废料产生。施工废料部分由施工单位回收利用，部分由施工单位严格按照HSE管理模式进行集中收集后，依托当地环卫部门有偿清运，按相关规定进行妥善处置。

    - 运营期

本项目站场运营期间产生的固体废弃物主要为检修废渣和临时值班人员产生的生活垃圾。经类比调查，检修废渣主要成分为铁屑，属一般固体废物，集中收集后交由废品回收站进行资源化利用。类比区域同类工程，采取上述措施后，运营期产生的固体废物不会造成二次污染。站场临时值班人员产生的生活垃圾集中收集后，依托当地环卫部门有偿清运，按相关规定进行妥善处置，因此不会对周边环境产生不利影响。

因此，工程拟采取的各项固体废弃物处理措施能使环境影响最小化，固体废弃物处理措施可行。

  - 噪声防治措施

    - 施工期

施工期噪声源主要来自施工作业机械，如柴油机、挖掘机、电焊机等，其强度在85～100dB(A)。施工期拟采取如下噪声防治措施：

（1）施工单位选用符合国家有关标准的施工机具和运输车辆，尽量选用低噪声的施工机械和工艺，振动较大的固定机械设备应加装减振机座，同时加强各类施工设备的维护和保养，保持其良好的工况，以便从根本上降低噪声源强。

（2）合理安排作业时间，敏感点附近尽量避免午间12:00~14:00和夜间22:00~7:00施工。

（3）施工现场的运输车辆应安排专人指挥，场内禁止运输车辆鸣笛，采取限速行驶；合理安排施工车辆进出路线。

（4）在站场施工及穿越工程现场建设时，要求施工方加强施工过程中的管理工作，尽量采用低噪声设备，确保施工期场界噪声满足《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。

（5）加强施工人员的管理和教育，减少不必要的金属敲击声和人为噪声。

    - 运营期

根据本项目噪声源特点，主体工程采取了以下噪声防治措施：

1）尽量选用低噪声设备，安装减振基础，加强设备的维修与保养，降低因气流摩擦产生的气流噪声。

2）站场合理布局，对噪声大的建筑物单独布置，增大与敏感点距离，对气举压缩机等噪声大的设备修建隔声罩。

3）在满足工艺的前提下，站场尽量减少弯头、三通等管件，降低气流噪声。

4）加强设备的日常维修、更新，确保所有设备尤其是噪声污染防治设备处于正常工况，防止设备故障形成的非正常生产噪声。

采取上述噪声防治措施后，项目站场厂界噪声和周边敏感点噪声均能满足相关标准要求。因此，本项目采取的噪声防治措施可行。建议建设单位应在投产初期同步开展厂界及周边敏感点噪声监测，根据监测结果采取布设声屏障等进一步降噪措施，类比同类工程，声屏障降噪效果可达10dB(A)~20dB(A)，可确保本项目达标运营。

  - 土壤防治措施

通过预测分析可知，本项目占地范围内特征因子预测值低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的风险筛选值，建设用地土壤污染风险可控。

针对可能对土壤造成的影响，本项目拟采取以下措施：

——源头控制，主要包括实施清洁生产及各类废物循环利用，减少污染物的排放量；在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。

——工艺管线、生产装置、应尽量悬空于地表修建，满足产污构筑物可视化设置要求。以便在项目运行过程中及时发现产污构筑物破损、泄漏，采取相应处置措施，最大限度降低项目运行过程中的环境风险。同时加强本项目工艺管线检修，避免生产工艺过程中溶液的漏滴。

——加强管理，避免药品、材料散乱堆放，避免油污直接接触土壤；定期检查水泥硬化地面是否破损，定期进行地面清扫。

——站内埋地管道埋设要精心施工，并严格按照相关规定选择优质材料，避免管道破裂等意外情况发生，避免事故维修过程中的废物、废料对土壤造成污染。

——本项目针对各产污单元采取了分区防渗措施，可有效防治污染物渗入地下，并及时地将泄漏、渗漏的污染物收集并进行集中处理。

——本项目站场依托已建井场清污分流、雨污分流设施，已建井场内设置有污水截流沟，井场散落的污水汇入截流沟，最终可集中收集至水池内；水池周边修建有围堰和雨水沟。

——本项目运营期间产生的各类废水由污水罐收集，最后输送至回注站回注处理，不外排；产生的检修废渣集中收集后交由废品回收站进行资源化利用。因此项目产生的各类污染物均能得到有效处置，从根本上消除了对周边土壤环境的污染隐患。

——加强废水、废油等运输过程的管理。对承包转运的车辆实施车辆登记制度，为每台车安装GPS，纳入建设方的GPS监控系统平台，加强运输过程中的监控措施，防止运输过程发生事故导致废水、废油等泄漏，污染环境。建立废水、废油等交接联单制度，确保不乱排乱倒。加强对罐车司机的安全教育，定期对罐车进行安全检查，严格遵守交通规则，避免交通事故发生。

——现场应设兼职人员进行监督管理，重点是监督各项环保措施的落实情况，确保废水不外溢和渗漏。

综上所述，项目在采取以上防控措施后，可满足相关标准要求，项目建设对土壤环境影响处于可接受水平。

  - 环保设施及投资估算

本项目总投资为2514.02万元，环保投资76万元，占工程总投资的3.02%，其环保投资及建设内容合理、可行。环保设施及投资估算一览表见下表。

表6.10-1  工程环保投资估算表

| 项目 | 内容 | 投资（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气治理 | 施工期扬尘防治措施：扬尘防护网、洒水降尘等 | 1 |  |
|  | 设置放空系统，泄漏气体、设备超压泄放气，以及设备检修或事故时，放散废气通过放散管排放 | / | 计入主体工程 |
|  | 运营期间水套炉等设备产生的燃烧烟气通过符合标准的排气筒排放 | / | 计入主体工程 |
| 废水治理 | 施工期生活污水利用周边农户家旱厕收集 | / | 依托周边农户 |
|  | 修建简易沉淀池，施工废水通过简易沉淀池收集后循环使用，最后通过自然蒸发即可消除 | / |  |
|  | 利用已建井场挡水墙、排水沟等清污分流设施 | / |  |
|  | 项目运营期间分离产生的凝析水、检修产生的废水等通过收集后输送至回注井进行回注 | 30 |  |
|  | 修建化粪池1座，运营期临时值守人员生活污水通过化粪池收集后用作农肥 | 1 |  |
| 地下水环境防范 | 利用已建井场防渗设施 | / | 计入主体工程 |
|  | 地下水环境跟踪监测 | 5 |  |
|  | 地下水风险防范预留资金 | 10 |  |
| 噪声治理 | 站场合理布局，选用噪音低设备等措施。针对阀门、调压装置等采用消声措施；对气举压缩机组等进行隔声、减振等措施；优化站场总图布置 | / | 计入主体工程 |
| 固废治理 | 生活垃圾收集后交由当地环卫部门进行处理 | 1 |  |
|  | 检修废渣集中收集后交由废品回收站进行资源化利用 | 5 |  |
| 环境风险 | 环境风险管理措施：对员工培训教育、对周边农户宣传、编制应急预案 | 10 |  |
|  | 站场防范措施：消防器材，防爆、防静电装置，警示标志，安全系统等 | / | 计入主体工程 |
| 其他 | 施工期生态保护措施和水土流失预防措施 | 8 |  |
|  | 农作物、经济作物等经济赔偿，站场绿化 | 5 |  |
| 合计 |  | 76 |  |

# 环境经济损益分析

环境影响经济损益分析是环境影响评价的一项重要工作内容，它是对建设项目经济效益、社会效益与环境效益的综合分析。通过分析经济收益水平、环境效益和社会效益，说明项目的环保综合效益状况。

本工程的经济损益分析选择工程、环境、生态资源和社会经济等有代表性的指标，采用专业判断法和调查评价法，主要从经济效益、环境效益和社会效益三方面，分析本项目经济效益、环境效益和社会效益状况，进行环境经济损益估算。

  - 项目投资效益

表7.1-1  经济指标汇总表

| 序号 | 项 目 | 单位 | 开发方案 | 行业参考值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总投资 | 万元 | 71597 | — |
| 2 | 回收期 | 年 | 9.43 | 8 |
| 3 | 投资利润率 | % | 12.71 | 10 |
| 4 | 投资利税率 | % | 15.63 | 12 |

从表7.1-1所列财务指标可以看出，磨005-H5-C1井回采工程的大部分财务指标均高于行业基准值。总的看来，其社会效益比较好，因此本项目的实施抗风险能力强，可见项目是可行的。

  - 工程环保投资

本项目在建设期对各环境要素可能产生不同程度的影响。项目总投资2514.02万元，其中环保投资76万元，占项目总投资的3.02%。

  - 环境效益分析

以矿石为主的能源结构是造成大气污染的主要原因。根据世界各国污染治理的经验，减轻大气污染的措施之一就是用无污染或低污染的优质能源替代煤，由此，本项目获得的清洁能源—天然气是解决环境污染问题的必然选择。

天然气相对于煤、原油等能源的环境效益最好，天然气燃烧造成的污染大约为原油的1/40，为煤的1/800。监测表明，燃烧天然气排放的CO、CO2、NO2、灰分、SO2大大低于煤和原油的排放量，排污对比情况详见下表。

表7.3-1  天然气与原油、煤燃烧的排污量对比*（按单位热值计）

| 燃烧产物 | 天然气 | 原油 | 煤 |
| --- | --- | --- | --- |
| 灰分 | 1 | 14 | 148 |
| SO2 | 1 | 400 | 700 |
| NO2 | 1 | 5 | 10 |
| CO | 1 | 16 | 29 |
| CO2 | 3 | 4 | 5 |
| 注：*资料来源：《四川石油经济》2000年第一期中《天然气利用之环境效益初探》。 |  |  |  |

从表中数据可以看出，天然气替代原油和煤等能源的环境效益是十分明显。本工程的开发将对当地环境及天然气使用的地区大气环境将产生明显的正效益。

  - 价格优势带来的经济效益

天然气作为民用燃料十分优越，除洁净、方便之外，其热效率也高，它是原油的1.4倍，是煤的2倍，是火电的2.8倍，它也比人造煤气及液化石油气的火焰稳定，燃烧更完全。天然气无论在价格上还是在使用效益上均高于其他燃料，详情见下表。

表7.4-1  不同燃气等热值(4000kcal)价格对比表

| 燃料 | 管道煤制气(1) | 瓶装液化石油气(2) | 管输天然气(3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格 | 1.00元/m3 | 0.90元/kg | 0.60元/m3 |
| 注：（1）有政府补贴下的价格，热值4000kcal/m3；（2）按每瓶13kg，价35元，热值12000kcal/kg；（3）按平均价1.20元/m3，热值8000kcal/m3折算。 |  |  |  |

表7.4-2  每户对不同燃气的月费用表(等热值下)

| 项目 | 液化石油气 | 天然气 | 煤制气 |
| --- | --- | --- | --- |
| 月用量 | 20kg | 30m3 (3) | 60m3 |
| 单价 | 2.69元/kg (1) | 1.20元/m3 | 1.00元/m3 (2) |
| 月费用 | 53.80元 | 36.00元 | 60.00元 |
| 与天然气的费用差 | 17.80元 | 0 | 24.00元 |
| 注：（1）按每瓶13kg，35元计；（2）有政府补贴下的价格；（3）按每户市民平均月消耗天然气30m3计。 |  |  |  |

表7.4-3  不同工业燃料技术经济对比表

| 所替换的燃料种类 | 所替换的燃料数量 | 替换的燃 料费用(元) | 替换后节约的费用 | 替换后其效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电 | 8.20kw·h | 2.97 | 61% | 改造原来的加热工艺 |
| 焦炭（炼铁） | 2.26kg | 0.90 | -17% | 环保更优 |
| 原煤（窑炉） | 2.15kg | 0.52 | -105% | 环保更优 |
| 原煤（食品） | 3.74kg | 0.90 | -17% | 显著提高产品质量 |
| 原煤（纺织） | 3.16kg | 3.16 | 67% | 显著提高产品质量 |
| 汽油 | 0.88kg | 1.94 | 46% | 环保更优 |
| 液化气 | 0.84kg | 2.18 | 52% | 安全性更好 |

从表7.4-1、7.4-2和7.4-3可知，在等热值条件下，每户月用天然气费用比使用石油液化气和煤制气低49~67%，同时，天然气是清洁、优质、具有竞争力的能源和化工原料。它燃烧时仅仅散发极少的SO2、微量的CO，而且无悬浮颗粒物，虽然投资费用大，但环保，易被用户接受。据国际能源机构预测，到2020年用煤燃烧发电仍占统治地位，而用天然气发电的比重将上升到16.7%~24.7%。目前，天然气在运输业的应用如雨后春笋正在兴起，CNG代替汽油开汽车，不仅成本降低50%以上，而且与汽油相比，尾气排放物中将减少一氧化碳97%，碳氧化物72%，氮氧化物39%，二氧化碳24%，二氧化硫90%，不排放苯、铅等，噪声也会降低40%。可见，价格优势带来的经济效益明显。

  - 社会效益分析

磨005-H5-C1井回采工程将会带来巨大的社会效益，主要表现在以下几方面：

- 认知磨溪雷一1气藏情况，补充2021年页岩气产量，为2021年页岩气增储上产做出贡献。

- 可为重庆市供气需求提前布局，为区域新增用户作好气源支撑。

- 本项目的实施可调整当地的燃料结构，对减轻当地的大气污染起着重要作用。

  - 环境经济损益分析结论

从上可以看出，为了保护环境，达到环境目标的要求，采取了相应的环保措施，付出了一定的经济代价，但其度合适，企业完全能够接受，而且所支付的环保费用还能取得一定的经济效益。则从社会效益、环境效益和经济效益上分析可以得出，本项目建设是可行的，符合社会、经济与环境协调发展的原则。

# 环境管理与环境监测

  - HSE环境管理体系

健康、安全与环境管理体系（health、safety and environment management system），是近几年出现的国际石油天然气工业通行的管理体系。它集各国同行管理经验之大成，体现当今石油天然气企业在大市场环境下的规范运作，是突出以人为本、预防为主、全员参与、持续改进的标准管理体系，是石油天然气企业实现现代化管理、走向国际市场的准行证。

    - 中国石油天然气集团公司HSE管理体系

中国石油天然气集团公司的安全、环境与健康管理体系（简称为HSE体系）是按：规划（PLAN）—实施（DO）—验证（CHECK）—改进（ACTION）运行模式来建立的，即PDCA模式，HSE管理系统见下图。

图7.1-1  中国石油天然气集团公司的HSE管理系统

HSE目标为追求零伤害、零污染、零事故，在健康、安全与环境管理方面达到国际同行业先进水平，HSE方针为以人为本，预防为主；全员参与，持续改进。HSE管理体系着眼于持续改进，采用PDCA模式，实现动态循环。通过持续改进，使体系得到不断完善。同时，按适当的时间间隔对HSE进行审核和评审，以确保其持续改进的适应性和有效性。

目前，中国石油天然气集团公司正在大力推进HSE体系建设，进一步完善HSE政策和制度标准、深化HSE风险管理、加大HSE宣传和培训力度、加强HSE管理体系审核和指导、加强HSE管理国际合作。通过十多年的不懈努力，公司已经形成了适合中国石油的HSE管理体系。

    - 项目的HSE管理体系

结合本项目实际，建设单位严格执行中国石油天然气集团公司《健康、安全与环境管理体系  第1部分：规范》（Q/SY 1002.1-2007）、《健康、安全与环境管理体系  第2部分：实施指南》（Q/SY  1002.2-2008）《健康、安全与环境初始状态评审指南》（Q/SY 1215-2009）等规范要求，建立HSE管理体系，包括员工健康管理、交通安全管理、IIF培训、应急管理、承包商安全管理、事故调查与分析、环境监督与控制等。

在项目的建设和运行期间，所有雇用的的承包商都应该采用HSE管理体系，对项目执行过程中员工健康、安全及环境进行有效管理，并接受本项目HSE管理体系，参与无事故无伤害（IIF）和优良作业（OE）的定期培训，达到相应的审计要求。

  - HSE管理要求

建设单位必须在现有的HSE管理体系及环境监控制度下，对建设项目进行HSE全面管理，保证工程在建设和运营过程中的各项工作都受到有效的环境管理和环境监控。

本项目施工活动大多在野外，为最大限度地减少野外施工对自然生态环境和农业生态环境的破坏，建设单位必须制定严格的HSE管理体制，并加强HSE宣传，严格执行各项管理措施，实施各作业环节的HSE审计。

    - 承包商管理

在施工承包合同中，应该包括有关环境保护条款，如生态保护措施，水土保持措施，施工设备排放的废气、噪声控制措施和环境保护目标，环境监测和监控措施，环保专项资金的落实等。

    - 建立有效的HSE管理和应急管理机构

建设方应设专人负责施工作业HSE的贯彻执行，主要职责在于监督承包商履行承包合同，监督施工作业进程。制定施工作业的环境保护规定。在实施HSE管理中，建设单位应注意以下几个方面的措施：

（1）根据施工作业合同中有关环保要求和各作业特点，分别制定各项环保措施。如在施工线路的踏勘与清理中，要求在保证安全和顺利施工的情况下，尽量限制作业带的宽度，减少对土地的征用及植被、作物的人为破坏，禁止猎杀野生动物；挖掘出的土石方堆放要选择合适场所，不能堵塞自然排水沟，并修筑必要的挡拦设施以防止水土流失；在车辆运输中， 要事先确定路线，防止车辆油料及物料装运的泄漏等。

（2）营运期的环保设施运转管理和节水措施。

（3）管线巡查和植被恢复情况监控。

（4）监督实施相应作业生产活动的环境监测。

（5）实施施工作业人员、企业员工的环保培训，加强环保意识。

（6）制定事故应急处理预案，实施应急方案演练。

（7）实行清洁生产管理，不断完善清洁生产措施。

    - 建立完善的环保工作计划

1、根据项目施工期、运营期的特点、所在地区的自然生态环境、社会环境状况以及当地政府有关环境保护的法规等，分别制定相应的环保工作计划，计划中要考虑项目建设过程中中可能出现的紧急情况，并明确处理紧急情况的协调及提交相关的恢复措施报告，要求制定并定期演练事故应急处理预案。

2、施工结束后的恢复计划

施工前必须制定恢复计划，主要包括：收集所有的施工材料废弃物和生活废弃物、填实污水坑并用土压实，尽量恢复工区内的自然排水通道，不留废弃物品，并对现场作业环境恢复情况进行回访等。

    - 严格执行环境监督和审查制度

1、施工全过程的监督和审查

施工过程中应经常对施工单位及施工状况进行监督核查，保证制定环保规划的实施和对潜在问题的预防，评估环境保护计划实施的效果。在施工完成后，对工程进行环境保护审查。

2、营运期对环保设施运转管理、节水措施、环境监测、环保措施的实施等进行全过程监督。

    - 施工期的环境管理

施工期对环境的影响主要表现在对土壤、植被和农作物的破坏，施工作业废气和噪声等。施工期的环境管理主要是对作业环境的调查和出现紧急情况时的处理，环境管理工作可由HSE专职人员负责组织完成。

    - 运营期的环境管理

本工程建成投产后，对环境的影响重点在站场，为此，需制定相应的措施。建立健全的环保机构和制度，负责工程的常规环境管理，其职责如下：

（1）制定完善的环保岗位责任制，明确相关人员的职责。有关环保职责及安全、事故预防措施应纳入岗位责任制中。

（2）制定事故应急处理程序，配置适当的维护、抢修器具及专业人员，以应付突发性事故，保证在发生事故时及时到位。

（3）负责完成上级下达的各项环境保护考核指标。

  - 环境监测计划

    - 运营期的环境监测

1、环境质量监测计划

监测点位：磨005-H5-C1井站站场四周厂界处（用地红线位置）；

监测项目：非甲烷总烃；

监测频率：项目运行期，每年监测1次；

2、污染源监测计划

项目使用的各大气污染物排放口排污量均小于10t/h燃气锅炉排污量，根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）表2的划定，属一般排放口，按照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）表1之要求，设定磨005-H5-C1井站水套炉氮氧化物、颗粒物、二氧化硫和林格曼黑度不低于每年1次。

- 8.3.1.2 地下水跟踪监测计划

1）监测点位

非正常工况下集液池废水泄露可能引起站场周围地下水水质改变。应制定地下水环境影响跟踪监测计划，以便及时发现问题，采取措施。

在评价范围内项目拟建场地上游处设监控点1个，拟建场地下游处设监控点2个，共计3个，地下水环境监测点位布置见下表。

表8.3-1  地下水环境跟踪监测点位

| 监测点位编号 | 坐标 |  | 与项目的位置关系 | 监测点功能 | 与项目距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  |  |  |
| 1# | **** | **** | 上游 | 背景值监测点 | 176m |
| 2# | **** | **** | 下游 | 污染扩散监测点 | 360m |
| 3# | **** | **** | 下游 | 污染扩散监测点 | 345m |

2）监测项目

监测项目：pH、石油类、氨氮、铁、锰、氯化物、硫酸盐、耗氧量（CODMn）、硝酸盐及亚硝酸盐。

如遇到特殊情况或发生污染事故，可能影响地下水水质时，可根据实际情况增加监测项目及监测频次。

3）监测频率及监测因子

运营期间每季度监测一次直至服务期满后。监测层位为潜水含水层，本项目地下水跟踪监测频率及监测因子见下表：

表8.3-2  地下水跟踪监测频次及监测因子

| 监测阶段 | 监测频率 | 监测层位 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运营期 | 运营期间每季度监测一次直至服务期满后 | 潜水含水层 | pH、石油类、氨氮、铁、锰、氯化物、硫酸盐、耗氧量（CODMn）、硝酸盐及亚硝酸盐 |

注：如遇到特殊情况或发生污染事故，可能影响地下水水质时，可根据实际情况增加采样监测频次。

- 8.3.1.3 土壤跟踪监测计划

为能及时了解、掌握区内土壤可能被污染的情况，建议在本项目完工后进行土壤监测，以便及时了解该区土壤环境状况，一旦发生污染，及时采取应急、补救措施。

（1）监测点位

本次评价土壤跟踪监测拟在磨005-H5-C1平台放空分离器布置1个土壤监测点。

（2）监测项目

特征因子：石油烃（C10-40）

（3）监测频次与时段

本项目试采运行期间监测1次，每次监测时间为1天，每天采样1次。

表8.3-3  土壤跟踪监测频次及监测因子

| 监测阶段 | 监测时段 | 监测频率 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 作业期 | 运行期间 | 每次监测连续监测1天，每天监测1次 | 石油烃（C10-40） |

    - 应急监测

本工程主要存在站场泄漏（CH4泄漏或火灾、爆炸或重大环境污染）、集液池泄漏等事故。因此，在发生事故时应当进行应急监测。

应急监测包括污染纠纷的监测和污染事故的应急监测等。工程施工单位未落实环境保护措施发生污染事故或公众举报与投诉，以及突发性污染事故发生时，应组织该项目的环境监测部门、承包商或可利用的应急资源开展现场监测，并通知当地环保部门赴事故现场进行调查，做到及时提供事故监测分析报告，以便及时做出整改并采取补救措施，使事故造成的不良环境影响降至最低。

突发性污染事故应急监测应按照《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2010）相关要求进行，风险事故发生后，主要环境风险是对环境空气、地表水、地下水的影响，应急监测布点一般原则性方案见下表。

表8.3-4  应急监测布点原则

| 项目 | 事故类别 | 监测因子 | 监测布点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 少量泄漏 | 非甲烷总烃、H2S | 泄漏区、井场厂界 |
|  | 一般泄漏 |  | 泄漏区、井场厂界、下风向500m、1000m、1500m处；重点敏感区 |
|  | 重大泄漏 |  | 下风向1000m、2000m、3000m、5000m处；重点敏感区 |
| 地表水 | 重大泄漏 | pH、石油类、氨氮、铁、锰、氯化物、硫酸盐、耗氧量（CODMn） | 井场周边河沟处 |
| 地下水 | 集液池泄漏 |  | 与地下水评价跟踪监控井位相同 |

  - 环境监理计划

施工期应对承包商的以下工作进行现场监督管理：动植物保护、噪声污染控制、水质保护、水生生物保护、弃土弃渣处理、固体废物处置（包括施工弃渣堆放、生活垃圾）、生活污水排放等，检查环保措施的落实情况，该工程施工期环境监理内容见下表。

表8.4-1  施工期环境监理内容

| 保护对象 | 环境监理内容 |
| --- | --- |
| 大气环境 | （1）村庄、人口密集区施工路段、灰土拌和场地、运输便道等是否定时洒水； （2）粉状材料堆放时是否设蓬盖。 |
| 水环境 | （1）施工方式是否符合要求； （2）施工过程中的污染物是否集中堆放，是否有防止设备漏油措施，是否对漏油及时清理，是否禁止在场地附近河流清洗施工机械设备； （3）施工场地是否处理垃圾，施工结束后垃圾是否及时进行清运至当地垃圾场处理； （4）施工结束后是否彻底恢复地表原貌，施工是否避免破坏周边水工安全设施； （5）管道试压水的处理是否已征得当地环保部门同意； |
| 声环境 | （1）施工噪声对村镇居民的影响情况； |
| 生态环境 | （1）在站场内管沟开挖施工时，土石方的处置是否合理，是否采取了水土保持措施，水土保持方案是否合理； （2）监督检查施工队伍人员进入林区破坏树木和惊扰野生动物； （3）临时用地植被恢复和耕地复垦等措施的执行情况； （4）是否有效控制站场作业带占地面积； （5）施工结束后，是否及时进行了迹地和地貌恢复。 |
| 社会环境 | 在施工过程中，如新发现古遗址、古墓葬，或在开挖过程中发现地下埋藏有文物，应监督施工单位立即停工，并报告当地文化（文物）行政管理部门； |

  - 竣工环保验收计划

根据建设项目污染物排放特征，本项目竣工后，竣工环保验收的主要内容见下表：

表8.5-1  工程竣工环保验收一览表

| 项目 | 验收项目及设施 |  | 验收指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境 管理 | 环境影响评价 |  | 出具环境影响评价批复文件、排污许可证等环保手续 |
|  | 环境管理制度 |  | 环保机构健全，环保资料和档案齐全，建立健全风险应急预案 |
| 污染 治理 | 废水 | 检修废水 | 废水收集设施完好，检修废水由槽罐车进行收集，并按要求送至回注站经处理后进行回注 |
|  |  | 生活污水 | 修建化粪池，生活污水通过化粪池收集后用作农肥 |
|  | 噪声 | 低噪设备、优化工艺、合理布局 | 按要求制定了相应的噪声控制措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准；敏感点噪声达到《声环境质量标准》中2类标准。 |
|  | 废气 | 水套炉废气 | 通过站场内15m排气筒排放 |
|  | 固废 | 生活垃圾堆放点 | 设置生活垃圾池，集中收集后交由当地环卫部门进行处理 |
|  |  | 原料气过滤分离器所产滤渣 | 站内无害化填埋处置 |
|  |  | 危险废物 | 按要求设置了危险废物暂存设施，并落实联单等管理制度 |
|  |  |  | 危险废物交由具有相应资质类别的危废处理单位处置 |
|  |  | 废过滤介质 | 废活性炭、废分子筛更换后由厂家回收 |
| 生态 | 站场周边护坡、堡坎的建设，站场绿化措施 |  | 护坡、堡坎等水保措施完整，项目施工结束后临时用地植被恢复 |
| 环境风险防范措施 | 编制应急预案、配备消防器材、可燃气体检测仪等 |  | 按要求编制有应急预案、配备有消防器材、站场设置有警示牌等 |
|  | 废水临时储存及转运 |  | 检修废水由槽罐车进行收集，加设风险备用废水收集罐，无废水外溢事故发生。 |
| 验收监测要求 | 地表水、地下水、土壤、环境空气 |  | 地表水、地下水水质、土壤和环境空气不因本工程的实施而恶化。 |

# 结论

本项目符合国家产业政策，与当地的区域规划相符。项目的建设可增大清洁能源天然气的供应量，增加企业经济效益，促进社会、经济发展，同时可通过改变能源结构，增大区域清洁能源的使用，对改善区域大气环境质量有积极意义。

  - 项目概况

本项目建设内容为：新建磨005-H5-C1井站1座，扩建磨030-H13井站1座，新建磨005-H5-C1井站~磨030-H13井站采气管道1.35km，同沟敷设磨030-H13井站~磨005-H5-C1井站燃料气管道1.35km，及其配套工程。

工程总投资2514.02万元，其中环保投资76万元，占项目总投资的3.02%。

  - 项目产业政策、规划符合性

本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发改委第29号令）鼓励类中第七条“石油、天然气”第1款“常规石油、天然气勘探与开采”之列，因此，项目建设符合国家现行产业政策。

本项目位于重庆市潼南区境内，所在地区不涉及国家及地方保护的保护林带、不涉及自然保护区、风景名胜区等敏感区域，项目新建站场在原钻井工程用地范围内实施。根据现场调查，项目所建站场和管线均不涉及所在地规划范围内，因此，本项目与重庆市潼南区当地城镇规划不发生冲突。

  - 项目地环境功能区、环境质量现状及存在的主要环境问题

（1）项目所处环境功能区

本项目所在区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；工程区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准；地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准；声环境现状执行区域环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。

（2）生态功能区划

根据《重庆市生态功能区划（修编）》，项目所在地属“Ⅳ3-2 渝西方山丘陵营养物质保持-水体保护生态功能区”。本生态功能区包括合川区、潼南区、铜梁县、大足县、双桥区和荣昌县，幅员面积7787.21km2。地貌以丘陵和平原为主，森林覆盖率也较低。区内主要河流有嘉陵江、渠江、涪江、濑溪河、窟窿河、怀远河等，多年平均地表水资源量144.6亿m3。亚热带气候，雨热同季，降水充沛，全年适合农作物生长。煤、天然气、盐、铝土等矿产储量丰富，有大足石刻、钓鱼城、龙水湖等丰富的旅游资源。主要生态环境问题为缺水较严重，建设用地占用耕地面积大，森林覆盖率低，农村面源污染和次级河流污染较为严重，农业的生态环境保护和城郊型生态农业基地建设的压力较大，矿山生态环境破坏和地质灾害普遍。主导生态功能是水资源与水生态保护、农业生态功能的维持与提高，辅助功能为水土流失预防与监督、面源污染、矿山污染控制。生态环境建设的主要方向为加强水资源保护利用；水土流失预防；农业生态环境建设和农村面源防治；加强农业基础设施建设；强制关闭污染严重的小煤窑、小矿山；开展矿山废弃物的清理、生态重建与复垦；加强大中型水库的保护和建设工作；区内自然保护区、森林公园、地质公园和风景名胜区核心区禁止开发区，依法进行保护，严禁一切开发建设行为；次级河流和重要水域应重点保护。经现场调查核实，项目区不属于特殊生态敏感区和重要生态敏感区，为一般区域。

（3）环境质量现状及生态环境现状

①根据《2020年重庆市潼南区环境质量状况简报》环境空气质量监测结果，6项基本项目满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求，按《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）区域达标判断标准，2020年度重庆市潼南区区域环境空气质量为达标区。因此，项目所在评价区域为达标区。

②本次区域地表水质量现状引用重庆市潼南区人民政府发布的《2020年重庆市潼南区环境质量状况简报》。根据《2020年重庆市潼南区环境质量状况简报》可知，涪江玉溪断面水质较好，优于水环境功能要求，出入境水质类别无变化，琼江大安、光辉、红星大桥断面水质类别均为Ⅲ类。项目各项地表水水质监测指标均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准。

③项目附近居民取水点各项监测指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。

④噪声监测期间，各监测点昼、夜间噪声均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。

⑤项目附近土壤监测点中各监测指标均未超过《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）和《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中风险筛选值，项目拟建地土壤本底环境良好。

⑥项目评价范围内不涉及自然保护区、野生或特殊稀有动植物栖息地等重要的生态系统，评价区域内未发现古树名木和珍稀濒危动植物及国家保护名录内的野生动、植物。

  - 自然环境概况及环境敏感目标调查

本项目工程区内属农业生态环境系统，经现场调查核实，本项目各站场周边500m范围内无学校、医院、国家珍稀保护动植物、自然保护区、风景名胜区及文物古迹等敏感点，本项目的环境敏感点主要为周边的散居居民，项目评价区域内不涉及集中式饮用水源保护区；新建的管线位于农村区域，无河流穿越段，不涉及集中式饮用水源保护区，且管线所经地区不涉及国家及地方保护的保护林带、不涉及生态红线和自然保护区等敏感区域，管线两侧的环境敏感点主要为散居居民。

  - 环境影响预测与评价

    - 大气环境保护措施及环境影响

- 施工期地面开挖、回填、土石堆放和运输车辆行驶产生的扬尘（粉尘）、管线焊接产生的焊烟，以及施工机械、运输车辆排放的尾气将对大气环境产生轻微、暂时的影响。采取的环保措施有：大风天禁止施工作业，同时散体材料装卸必须采取防风遮挡等降尘措施。未铺装的施工便道在干燥天气及大风条件下极易起尘，因此要求及时洒水降尘，缩短扬尘污染的时段和污染范围，最大限度地减少起尘量，同时对施工便道进行定期养护、清扫，确保路况良好。对施工临时堆放的土方，应采取防护措施，如加盖保护网、喷淋保湿等，防止扬尘污染。选用符合国家标准的施工机械设备，确保废气排放符合国家有关标准的规定。车辆及施工器械在施工过程中应尽量避免扰动原始地面、碾压周围地区的植被，不得随意开辟便道，严禁车辆下道行驶，并对施工集中区进行喷洒作业，以减少大气中浮尘及扬尘来源，减轻对动植物的干扰。

（2）非正常工况下，放空作业不会对周围大气环境造成明显不利影响。

    - 地表水环境影响预测与评价

本工程施工期间产生的废水对穿越地区的影响以暂时性为主，通过加强施工期间的环境管理，对地表水产生的影响较小。

本工程运营期间将站场所产生的检修废水收集后输送至回注井进行回注，不外排，对地表水环境无影响，对地表水环境无影响。

    - 地下水环境影响预测与评价

项目区下伏含水岩组为侏罗系遂宁组（J2sn）地层。在区域上广泛发育，岩性为棕红色、紫红色泥岩、砂质泥岩夹砖红色石英砂岩，泥岩中普遍含钙质，且含石膏脉或斑点，地下水类型主要为风化孔隙裂隙水；在长期的地质作用中形成了较为稳定的风化带，风化带内较发育的裂隙系统为地下水提供了储集空间，而下部弱风化的岩体又起到了相对隔水作用，地下水赋存条件较好。风化裂隙水一般为潜水，埋藏于浅部砂、泥岩风化带裂隙之中，以砂岩裂隙和泥岩网状微细裂隙储集为主，孔隙储集次之，局部地区，地层中石膏形成溶孔，为溶蚀孔隙、裂隙储水，含水层（带）上部无大范围隔水盖层，仅沟谷低洼处有粘土覆盖。因此，在中丘沟谷地下水具微承压，但还属潜水含水层。总体来看，各评价区地下水富水性较弱，丘坡地下水流速相对快，不易聚集，含水层相对较薄，水位埋深较深，沟谷补给（汇水）面积大，为地下水的径流排泄区，水位埋深较浅，水文地质条件相对简单。

评价区属为浅丘地貌，场区下伏地下水均为风化裂隙水含水岩组。径流排泄受控于地形地貌，一般是顺地形由高到低径流。其地下水主要补给来源于大气降水、农灌水，地下水由丘顶地表分水岭向附近沟谷径流，沟谷下游地势低点及地表水体为主要的排泄区，排泄包括水平径流排泄（河流等）和区内人工开采排泄（主要是分散式地下水水源）。因此，各评价区水文地质参数主要受岩性及位置的影响。

（1）施工期

根据前述工程分析，本项目施工过程中的建筑材料、施工机械等地表污染物如果管理不当、堆放不合理，在雨水淋滤作用下，可通过大气降雨、地表径流入渗进入包气带，渗入到潜水层中对地下水水质有一定影响。因此，施工单位须加强施工期的环保意识，合理堆放建筑材料、机械油品，降雨期间及时做好防护措施，施工过程建筑垃圾及生活垃圾定期由车拉走后交环卫部门处理，避免降雨对施工场地的淋滤对地下水造成污染，因此项目施工对地下水环境水质影响较小。

此外，本项目施工工地不设食堂、宿舍等生活设施，施工人员食宿均依托周边农户，其产生的生活污水依托周边农户已有设施进行收集后作为农肥使用，不外排，因此施工人员生活污水不会对周围地下水环境造成影响。

（2）运营期

本项目运营期产生的废水主要为放空分离液和井站产生的放空分离液，有专门储罐进行收集，定期拉运处理；管道采用外防腐层与强制电流阴极保护相结合的防腐方式，不会泄露。因此，正常工况下站场和管道不会对地下水造成污染。

非正常状况下，因施工质量、地震及人为因素发生污染物泄露，造成地下水污染。易造成地下水污染的主要过程为运营期井站的放空分液罐、气田水罐发生泄漏的环节。利用解析法对各站场发生污染泄漏进行地下水环境的影响预测，根据预测结果可知，根据各站场工程特点及所处水文地质条件的不同，对周边环境保护目标影响如下：

根据预测结果，场区石油类地下水污染迁移最远距离为3.5m，下游最近水井点距离为345m，未对周边井泉点造成影响。

综上，非正常状况下，污染物泄露会对潜水含水层造成小范围影响，但未对周边泉水点造成水质污染影响。结合本项目建设特点，站场均采取了清污分流、分区防渗措施，能防止站场运营期造成地下水发生污染；站内外管线采用无缝钢管，经对无缝钢管进行防腐处理、焊缝检测和严密性试压合格后，能够使本项目不会对区域地下水环境造成影响。非正常状况下当地下水发生污染后，采取积极有效的应急措施。考虑到场区水文地质条件特征，污水泄漏对浅层地下水的影响也是缓慢的，在加强环境管理，严格落实地下水环境污染防控措施的前提下，本项目在拟选场址建设对地下水环境的影响是可以接受的。

    - 声环境影响预测与评价

（1）工程施工期内，站场和管道施工噪声是短暂的且具有分散性，施工仅在白天进行，建议建设单位合理安排作业时间，采取与受影响的居民协商等措施，采取以上措施后，可有效降低施工期噪声对周围环境的影响，项目施工噪声影响属可接受范围。

（2）工程运营期内正常工况下，各站场厂界噪声均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中2类标准要求。站场周边敏感点噪声均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求。建议建设单位应在投产初期同步开展厂界及周边敏感点噪声监测，根据监测结果采取布设声屏障等进一步降噪措施，类比同类工程，声屏障降噪效果可达10dB(A)~20dB(A)，可确保本项目达标运营。

（3）工程运营期内非正常工况下，站场检修或事故放空时因气流高速喷出，有较强的噪声污染。由于项目事故及检修频率较低，且各站场放空区位于地势开阔的空旷地带，大气扩散条件良好，故放空不会对周边大气环境造成明显不利影响。

    - 固体废弃物影响分析

项目施工期施工人员食宿均依托周边农户，所聘员工产生的生活垃圾经周边农户已有设施收集后交环卫部门处理，不会对周边环境造成明显影响。施工废料主要包括焊接作业中产生的废焊条，施工过程中产生的废包装材料等。由施工单位严格按照HSE管理模式进行集中收集后，交由当地环卫部门按相关规定进行妥善处置。本项目所产生的挖方均用于填方作业，无弃方产生。因此，项目施工期产生的各固体废弃物妥善处置后，不会对周围环境造成明显影响。

本工程运营期间产生的设备检修废渣主要成分是机械杂质和铁屑，属一般固体废物，集中收集后交由废品回收站进行资源化利用，不会对周边环境造成明显不利影响。

本项目产生的各类固体废物均能得到妥善处置，对环境影响较小。

    - 生态环境影响分析

在项目施工过程中，管线敷设会破坏植被，降低植被覆盖率，导致生物量丧失，但不会导致评价区域植物区系成分的丧失或者消亡。施工期占地类型主要为耕地，造成栽培植被丧失的生物量与评价范围内的对应类型总生物量比较起来，丧失量很小，对该区域自然植被生物量的影响轻微。因此，不会发生某种植物成分的丧失或者消亡，不会影响植物区系的组成、结构和功能。栽培植被是以获得经济效益为主，其丧失不会影响评价范围农田生态系统结构和功能。

运营期，输气管道深埋于地下进行物质传送，对野生动物迁移、物质循环和能量流动不会产生阻隔效应。临时性占用的农田土壤肥力很快可以恢复，站场等永久性占地不会改变评价区域农田景观格局，也不会改变评价区域农业生产结构。根据《中华人民共和国石油天然气管道保护法》有关规定，管线中心线两侧5m禁止种植深根植物，林地面积永久性丧失，这种影响将长期存在。

    - 土壤环境保护措施及环境影响

本项目对项目附近土壤进行了监测，各监测指标均未超过《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中风险筛选值，项目拟建地土壤本底环境良好。项目在采取报告中提出的防控措施后，可满足相关标准要求，项目建设对土壤环境影响处于可接受水平。本项目制定了土壤跟踪监测计划，以便及时发现问题，采取措施。因此从土壤环境影响角度分析，本项目的建设是可行的。

  - 环境风险评价结论

本工程通常情况下，天然气处于密闭状态，无介质泄漏的情况；事故状态时输送的天然气由于管道局部腐蚀造成天然气泄漏引起燃烧、爆炸的事故概率较小，由此该事故对环境产生的影响最大（主要表现为破坏植被、破坏生态、危害环境），本工程在管线两端设置截断阀系统，一旦发生事故可以马上采取措施，将其对环境的影响控制在最小程度，不会对周边居民和当地环境造成重大不良影响，施工期在确保对施工人员、设备的严格管理，落实环评要求的基础上，可将发生风险事故的几率和影响控制在最小程度。环境风险管理措施可行，在采取评价要求的风险防范措施和应急控制措施以及落实环评提出的相关控制措施后，其发生事故的概率将大幅降低，产生的环境风险处于可接受水平。

  - 环保措施论证

（1）环境空气

本项目站场运营期间正常情况下无废气产生，仅在事故或设备检修的情况下进行放空。由于本项目放空时间段、频率低，且站场位于农村环境，周边居民较少，扩散条件良好、有利于废气扩散。因此，本项目运营期间，不会对周围大气环境造成明显不利影响。

（2）地表水环境

营运期站场产生的检修废水通过收集后，输送至回注井进行回注处理，不外排。因此，本项目正常运行时，不会对当地地表水环境造成影响。

（3）地下水环境

根据本项目建设特点，站场采取了清污分流、分区防渗措施，能够确保站场运营期不对周边地下水造成污染；站内管线采用无缝钢管，经对无缝钢管进行防腐处理、焊缝检测和严密性试压合格后，能够确保本项目不会对区域地下水环境造成影响。非正常状况下当地下水发生污染后，采取积极有效的应急措施。考虑到场区水文地质条件特征，污水泄漏对浅层地下水的影响也是缓慢的，在加强环境管理，严格落实地下水环境污染防控措施的前提下，本项目在拟选场址建设对地下水环境的影响是可以接受的。

（4）声环境

正常运行过程中，本项目站场中并无大的产噪设备，噪声主要为设备运行过程中气流产生的噪声。由于源强较小，且各站场处于农村环境，周边居民较少，因此通过合理布局、选用低噪声设备等措施后，周边敏感点处的噪声值均能达标。在站场检修或事故放空时因气流高速喷出，有较强的噪声污染。由于项目事故及检修频率较低，且站场放空区位于地势开阔的空旷地带，大气扩散条件良好，故放空废气不会对周边大气环境造成明显不利影响。

（5）固体废物

本项目各站场检修废渣集中收集后交由废品回收站进行资源化利用。本项目营运期间产生的固体废弃物处置妥当，不会对周边环境造成明显不利影响。

（6）生态环境

采取生态保护及水土保持措施后，可使工程对生态环境的影响大大降低至可接受程度。

因此，本工程所采用各项措施都有较强的针对性，能够满足环保要求。

（7）土壤环境

本项目对项目附近土壤进行了监测，各监测指标均未超过《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中风险筛选值，项目拟建地土壤本底环境良好。项目在采取报告中提出的防控措施后，可满足相关标准要求，项目建设对土壤环境影响处于可接受水平。

  - 清洁生产与总量控制

本工程采用了先进的集输工艺和较高的自动控制水平，减少了“三废”排放源，在工艺技术、能耗、污染物的排放等方面均符合清洁生产原则。最大限度的减少了污染物排放及能源消耗，最大限度的保证站场的安全生产，达到国内先进的清洁生产水平。

  - 公众参与

本工程建设单位按照《环境影响评价公众参与办法》要求进行了本项目的环境影响评价公众参与工作（详见公众参与说明）。到目前为止，建设单位和环评单位均未收到相关的反馈意见。

  - 环境监测与管理

建设单位必须制定严格的HSE程序文件和作业文件，加强HSE宣传，严格执行各项管理措施，实施各环节HSE审计。在运营期间加强环境管理，并按监测计划实施对厂界噪声、空气、土壤、地下水环境进行监测，对固废、废水转运及处理进行管理。

  - 环境经济损益分析

从社会效益、环境效益和经济效益上分析，本项目建设是可行的，符合社会、经济与环境协调发展的原则。

  - 综合评价结论

本项目属清洁能源输送，符合国家产业政策，项目实施后具有良好的经济效益和社会效益。在严格执行相关环保措施的情况下，项目外排污染物基本不对周围环境造成危害。项目工艺和设备选用满足清洁生产的要求。工程选址选线避开了环境敏感区域，经规划及相关主管部门同意，选址选线合理。工程环保设施安排较完善，污染防治措施有效，生态恢复、水土保持措施可行，环境风险较低。主要环境保护目标能够得到有效保护。因此从环境保护的角度看，本项目的建设可行。